麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目

排放的主要废水污染物

替代源削减方案

编制单位：曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司

二○二三年十一月

麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目排放的主要废水污染物替代源削减方案

一、项目概况

麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目位于曲靖市麒麟区越州镇向桂社区土桥村、现生活污水处理厂北西侧，为麒麟工业园区配套污水处理厂项目。

项目总占地64.917亩，本次扩能项目主要建设内容为10000t/d污水处理厂建构筑物及配套设施等的建设，包括收集调节池、应急池、芬顿氧化池、初沉池、中间水池1、UBF池、两级A/O池、二沉池、高密度沉淀池、砂滤罐、臭氧氧化塔、BAF滤池、中间水池2及反洗水池、活性炭吸附罐、外排池、外排泵房及出水监控房、中水回用设备间、浓水处理组合池、浓水处理设备区、污泥浓缩池、污泥脱水机房、废气处置系统、综合楼，废水集中收集中心；现生活污水处理厂建设内容主要包括初沉池、调节池、一体化高效澄清器、多级A/O池、二沉池、高效脱氮反应器、转盘过滤器、清水池、污泥脱水间、污泥堆棚及干化场、加药间、风机房等。

本次扩能污水处理工艺采用“收集调节池+芬顿池+初沉+中间水池1+UBF池+两级A/O池+二沉池+高密度沉淀池+（砂滤+臭氧氧化）+BAF滤池+中间水池2+活性炭滤罐+紫外消毒”处理工艺，外排尾水经处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准，其他污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表3标准后由1根专管排至南盘江；现生活污水处理厂采用“调节池+一体化高效澄清器+多级A/O池+二沉池+高效脱氮反应器+转盘过滤器”处理后尾水接入扩建污水处理厂高密度沉淀池进行深度处理；扩建后，全厂污水处理处理能力为10500t/d。

由于现状排污口所在河流水质超标、流量小，项目扩建完成后此排污口设置不能满足环保要求，拟调整排污口至南盘江，即污水处理厂尾水经管道排至南盘江，管道总长约4.5km，管径DN1000涂塑钢管。排污口地理坐标为东经103°53′24.263″，北纬25°15′51.457″。

二、削减要求

本项目入河排污口下游控制断面为响水坝老吴村省控断面，2021年~2022年南盘江响水坝老吴村断面出现个别月份水质超标情况。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《云南省生态环境厅关于<曲靖高新技术产业开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（云环函 〔2022〕489号），本项目废水污染物COD、氨氮需按倍量削减替代。

三、地表水环境质量现状

本工程入河排污口下游控制断面为响水坝老吴村省控断面，水质要求为Ⅲ类标准。

根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站对响水坝老吴村省控断面2021年1月~2022年12月的常规监测数据，评价响水坝老吴村断面达标情况，数据统计结果见下表：

表1  南盘江响水坝老吴村断面例行监测数据  单位 mg/L

| 采样时间 |  | pH（无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月、日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 | 1.6 | 8.59 | 10.51 | 6.3 | 2.2 | 0.06 | 18 | 0.21 |
|  | 2.3 | 9.10 | 9.53 | 5.9 | 5.0 | 0.11 | 24 | 0.27 |
|  | 3.3 | 8.96 | 7.65 | 5.6 | 1.8 | 0.16 | 23 | 0.24 |
|  | 4.6 | 8.70 | 8.67 | 4.2 | 1.6 | 0.14 | 7 | 0.06 |
|  | 5.8 | 8.61 | 7.52 | 4.8 | 2.2 | 0.04 | 14 | 0.05 |
|  | 6.3 | 7.19 | 9.34 | 3.1 | 2.3 | 0.05 | 15 | 0.04 |
|  | 7.5 | 8.04 | 4.50 | 5.1 | 3.0 | 1.32 | 19 | 0.12 |
|  | 8.4 | 7.41 | 9.60 | 1.6 | 1.1 | 0.07 | 16 | 0.03 |
|  | 9.3 | 7.01 | 4.04 | 4.6 | 4.3 | 1.30 | 22 | 0.20 |
|  | 10.11 | 8.38 | 5.72 | 4.1 | 0.8 | 0.11 | 25 | 0.17 |
|  | 11.3 | 8.37 | 7.95 | 1.8 | 1.7 | 0.11 | 13 | 0.07 |
|  | 12.3 | 7.11 | 7.51 | 4.6 | 2.6 | 0.36 | 13 | 0.27 |
| 2022年 | 1.6 | 7.69 | 6.56 | 2.0 | 1.2 | 0.13 | 20 | 0.12 |
|  | 2.9 | 8.52 | 8.78 | 1.7 | 1.4 | 0.13 | 12 | 0.06 |
|  | 3.3 | 7.82 | 7.51 | 5.2 | 3.4 | 0.90 | 17 | 0.26 |
|  | 4.6 | 8.46 | 5.62 | 7.2 | 5.2 | 1.24 | 23 | 0.32 |
|  | 5.7 | 8.70 | 7.31 | 4.2 | 1.5 | 0.10 | 18 | 0.16 |
|  | 6.9 | 7.45 | 3.83 | 5.0 | 1.4 | 2.29 | 33 | 0.20 |
|  | 7.6 | 7.66 | 5.79 | 4.5 | 3.3 | 0.97 | 20 | 0.27 |
|  | 8.4 | 7.91 | 5.00 | 3.5 | 2.5 | 0.36 | 10 | 0.14 |
|  | 9.5 | 7.98 | 8.08 | 4.1 | 2.0 | 0.94 | 9 | 0.23 |
|  | 10.10 | 7.90 | 5.84 | 3.9 | 1.8 | 0.24 | 6 | 0.10 |
|  | 11.3 | 8.11 | 8.84 | 2.5 | 0.8 | 0.03L | 11 | 0.05 |
|  | 12.1 | 8.43 | 6.63 | 2.4 | 1.3 | 0.03 | 16 | 0.01L |
| Ⅲ类标准 |  | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤20 | ≤0.2 |

根据上表，各考核监测因子2021年~2022年南盘江响水坝老吴村断面出现个别月份个别考核因子超标情况。相关污染物进行1：2置换。

四、削减目标

本项目委托云南品瑞科技有限公司编制了环境影响报告书，按照设计处理规模10500m3/d测算污染物排放量，经测算，废水污染物排放总量指标为COD114.975t/a，氨氮5.74875t/a，总磷1.14975t/a，总氮38.325t/a；本项目“以新代老削减量”为COD9.13t/a，氨氮0.91t/a，总磷0.09t/a，总氮2.74t/a，则本项目需倍量（2倍）削减污染物COD211.69t/a，氨氮9.6775t/a，总磷2.1195t/a，总氮71.17t/a。

五、削减方案

麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目区域削减源拟来自本项目所在麒麟区城南片区污水处理厂配套污水管网工程（三期）收水范围内的山地城镇金麟湾片区及三宝组团片区内现状生活污水削减的污染物。

根据《曲靖市麒麟区城南片区污水处理厂配套污水管网工程（三期）初步设计》，三期工程收水范围包含山地城镇金麟湾片区及三宝组团片区总服务面积 23.5km2，现状污水量0.68万m3/d+0.80万m3/d=1.48万m3/d。目前已完成管网铺设约7.5km，已将收水范围内95%以上的生活污水纳入城南片区污水处理厂处理，收水量为1.406万m3/d。根据城南片区污水处理厂进水水质、出水水质，“三期工程”实施后目前的主要污染物削减情况，详见表2。

表2  “三期工程”项目主要污染物削减情况一览表

| “三期工程”收水量 | 污染物名称 | 进水 |  | 出水 |  | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 14060t/d | CODcr | 400 | 2052.76 | 50 | 256.60 | 1796.16 |
|  | NH3-N | 42 | 215.54 | 5 | 25.66 | 189.88 |
|  | TN | 45 | 230.94 | 15 | 76.98 | 153.96 |
|  | TP | 5 | 25.66 | 0.5 | 2.57 | 23.09 |

本项目按照设计处理规模核算的排放量为COD114.975t/a、氨氮5.74875t/a、总磷1.14975t/a、总氮38.325t/a，本项目排放量与替代源削减量情况汇总见表3。

表3  本项目排放量与替代源削减量汇总情况一览表

| 污染物名称 | 本项目 |  |  | 替代源削减量（t/a） | 是否满足倍量削减要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量（t/a） | “以新带老”削减（t/a） | 申请总量（t/a） |  |  |
| CODcr | 114.975 | 9.13 | 211.69 | 1796.16 | 满足 |
| NH3-N | 5.74875 | 0.91 | 9.6775 | 189.88 | 满足 |
| TP | 1.14975 | 0.09 | 2.1195 | 23.09 | 满足 |
| TN | 38.325 | 2.74 | 71.17 | 153.96 | 满足 |