信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目排放污染物区域削减方案

编制单位：信义节能玻璃（云南）有限公司

二0二五年一月

信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目排放污染物区域削减方案

为确保信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目建成投运后曲靖市环境质量不下降，信义节能玻璃（云南）有限公司根据《生态环境部关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号）及《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号）要求，编制《信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目排放污染物区域削减方案》(以下简称“《区域削减方案》”)，对信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目新增主要污染物实行等量替代，即使用曲靖市辖区内其他项目通过技改转型升级、关停或建设污水处理厂等措施新增的削减量替代信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目污染物排放量，保证区域污染物排放总量不增加，方案如下:

- 信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目基本情况

信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目是云南省委、省政府重大招商引资项目，是推进云南省绿色能源和绿色制造产业链的先进制造业项目。

信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目建设地点位于曲靖市麒麟区越州镇，属于曲靖高新技术产业开发区麒麟工业园水城板块，项目中心地理坐标为东经103°57'16.105"，北纬25°16'46.126"。项目占地约234667.84m2（352亩），主要建设2条浮法玻璃生产线及1000万m2/年连线Low-E玻璃生产线，生产线全部达产后预计年产浮法玻璃48.545万吨，并配置1套6MW余热发电工程（自用）、1套总容量为20MWp屋顶分布式光伏发电工程（自用）。项目主要工程由主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程、环保工程组成。

根据国家、省相关技术规范和环境管理要求，信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目拟配套建设大气污染治理设施，采用“静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”对熔窑烟气进行处理，经1根95m高排气筒排放。在原料系统、熔化系统和碎玻璃系统设置集气罩，将收集到的含尘气体送入袋式除尘器净化后经45根15～35m高度不等的排气筒排放。原料系统车间为密闭车间，在物料输送阶段选择密闭斗士提升机或螺旋输送机，对皮带输送机进行有效密闭，粉状物料采用双层塑料袋包装，由车辆运输进厂，厂区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘。

根据《信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目环境影响报告书》预测，信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目采用“混凝沉淀+石英砂+反渗透膜过滤”工艺经处理后的生产废水与三级化粪池处理后的生活污水合流经DW001排口排入园区污水管网，经麒麟工业园区越州污水处理厂处理。

- 环境质量现状

1.大气环境质量

根据环境空气质量自动监测站点(曲靖市监测站站点，国控点）监测数据，近三年基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，拟建项目所在区域属于环境空气质量达标区。

2.地表水环境质量

根据曲靖市生态环境局官网公布的“2023年水环境质量”（网址：https://sthjj.qj.gov.cn/view/hjzl/25155.html）：南盘江响水坝老吴村省控断面2023年水质类别为Ⅲ类，满足《曲靖市水功能区划（2014 年修订）》Ⅲ类水功能区类别的要求。因此项目所在区域现状属于达标区。

- 削减目标

本项目委托昆明博安环环境科技合伙企业（有限合伙）编制了环境影响报告书，根据环评核算信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目主要污染物排放总量:颗粒物35.7808t/a、二氧化硫99.0048t/a、氮氧化物393.7907t/a；废水排放量182500t/a，其中：本项目废水排至麒麟工业园区越州污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值（COD30mg/L，氨氮1.5mg/L）后排至南盘江，因此本次申请废水污染物排放总量=信义节能玻璃项目废水排放量×麒麟工业园区越州污水处理厂排口标准浓度限值，计算得COD5.475 t/a、氨氮2.7375t/a。本项目排放污染物需按等量削减替代。

- 削减措施及来源

（一）废气

云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司位于云南省曲靖市麒麟区越州镇，1969年11月建厂。企业通过改制于2013年8月

19日成立云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司，是云南曲靖钢 铁集团有限公司的二级子公司。云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司为两个厂区，炼铁厂位于越州镇的北面，炼钢厂位于越州镇的东面，炼铁厂区和炼钢厂区相距1.8km，炼铁厂铁水经道路运输至炼钢厂。项目占地面积39.28hm2，其中炼铁厂占地25.27hm2，炼钢厂占地14.01hm2。

2016年6月，根据《国家发展改革委工业和信息化部关于 印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发

改产业〔2015〕1494 号），经国家同意将云南曲靖钢铁集团越

钢钢铁有限公司150万吨/年铁钢材项目等15个钢铁项目交由地方办理有限期备案。根据云南省发展和改革委员会及云南省工业和信息化委员会文件（云发改产业〔2015〕1175 文号）“关于部分钢铁建成项目同意有限期备案的通知”，公司委托北京国寰环境技术有限责任公司编制完成了《云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司150万吨/年铁钢材项目现状环境影响评价报告书》，2016年12月31日云南省生态环境厅以“云环函〔2016〕602号”文下发了同意项目纳入日常环境监管的函。根据环评报告及“云环函〔2016〕602号”文件，云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司150万吨/年铁钢材项目工艺装备包括：318m2烧结机（其中：1#线102m2、2#线216m2，2#线已于2023年拆除）、1座600m3高炉1座（1#炉）、2座450m3高炉（2#炉、3#炉,3#炉已于2019年提前拆除）、1座80t转炉，1套6机6流方坯连铸机，120万吨轧钢生产线1条（延伸建设高频焊管生产线一条，利用窄带钢作为原料，窄带钢120万t/a，管材30万t/a），辅助工程配套110kv变电站1座、12000m3/h制氧1套，11200m3/h制氧1套、7.5MW煤气发电机组1台、3MW煤气发电机组1台和1.5MW煤气发电机组2台及办公生活区、供水、污水处理设施。

取得环保临时备案意见后，2017年1月越钢钢铁有限公司结合环评报告书及其备案文件进行整改，于2020年项目完成整改并复产。2020年9月越钢钢铁有限公司委托云南崇皓环境科技有限编制完成了《云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司150万吨/年铁钢材项目环保竣工验收监测报告》，并通过环保备案验收。

云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司依法按照《云南省排放污染物许可证管理办法》的要求进行排污申报登记、排污许可证申请工作，现行有效的排污许可证有效期自2022年8月31日起至2027年8月30日止，证书编号：9153030008043094X4001P。相关登记信息已将拆除的1座（450m3高炉，3#炉）相关登记排放信息进行移除。大气污染物允许排放量为颗粒物1106.66t/a（有组织：398.67t/a、无组织707.99t/a），二氧化硫1010.28t/a，氮氧化物1098.91t/a。

根据《污染源源强核算技术指南  钢铁工业》要求核算现有工程主要废气污染物排放情况，具体污染源污染物核算方法为：现有项目有组织废气排放废气量及浓度来源于2022年在线监测数据（曲靖市重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2导出数据）、本项目的自行监测及竣工验收监测数据，其中有在线监测的优先使用在线监测数据，无在线监测的采用自行监测数据，无在线及自行监测的采用竣工验收监测数据，自行监测取各季度监测的最大值，各工序废气无组织排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》（HJ846-2017）中无组织排放污染物实际排放量核算方法进行核算，具体参数选取根据实际措施情况选取。达标判定采用现执行的标准进行判定。

根据企业查询，2022年各季度监测取样期间，现有项目各生产装置运行负荷处于满负荷状态，选用自行监测数据的排放口选取满负荷状态的排放数据进行核算；有在线监测的排放口，环评选用在线监测年排放统计量，风量及排放速率均摊到实际生产时间取值。

根据《云南曲靖钢铁集团扬钢钢铁有限责任公司钢铁转型升级一体化项目（一期）环境影响报告书》测算，越钢公司现有工程2022年有组织废气排放核算如下：

越钢公司现有工程有组织废气治理措施及排放情况一览表 （表1）

| 编号 | 排放源 | 数据来源 | 排气量Nm3/h | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 2022年排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放速 率 kg/h | 排放量 t/a |
| DA001 | 216m2烧结机配料废气排口 | 2022年第二季度自行监测 | 30347 | 粉尘 | 27 | 0.82 | 5.90 |
| DA002 | 216m2烧结机机尾废气排口 | 2022年在线监测 | 76089 | 粉尘 | 13.43 | 1.02 | 7.34 |
| DA003 | 216m2烧结机成品筛分废气排放口 | 2022年第二季度自行监测 | 34361 | 粉尘 | 27.1 | 0.93 | 6.70 |
| DA004 DA004 | 216m2烧结机机头废气放口 216m2烧结机机头废气 排口 | 2022年在线监测 | 474978 | 烟尘 | 13.66 | 6.49 | 46.73 |
|  |  |  |  | NOx | 195.96 | 93.07 | 670.10 |
|  |  |  |  | SO2 | 111.19 | 52.81 | 380.23 |
|  |  | 2022年第四季度自行监测 | 492878 | 氟化物 | 2.67 | 1.36 | 9.79 |
|  |  | 类比 |  | 二噁英 | 3.70E-08 | 1.82E-08 | 1.31E-07 |
| DA031 | 216m2烧结带冷及破碎废气 | 2022年第二季度自行监测 | 183763 | 粉尘 | 28.10 | 5.17 | 37.22 |
| DA007 | 1#高炉矿槽废气排口 | 2022年在线监测 | 35353 | 烟尘 | 8.21 | 0.29 | 2.09 |
| DA008 | 1#高炉出铁场废气1#排口 | 2022年在线监测 | 34700 | 粉尘 | 13.30 | 0.46 | 3.31 |
| DA023 | 1#高炉出铁场废气 2# 排口 | 2022 年在线监测 | 109375 | 粉尘 | 11.25 | 1.23 | 8.86 |
| DA009 | 1#高炉热风炉废气排口 | 2022 年第二季度自行监测 | 162084 | 烟尘 | 17.1 | 2.78 | 20.02 |
|  |  |  |  | SO2 | 84 | 13.6 | 97.92 |
|  |  |  |  | NOx | 126 | 20.30 | 146.16 |
| DA010 | 1#高炉煤粉制备废气排口 | 2022 年第一季度自行监测 | 90312 | 粉尘 | 23.4 | 2.12 | 15.26 |
| DA011 | 2#高炉矿槽废气排口 | 2022年在线监测 | 36723 | 粉尘 | 8.70 | 0.32 | 2.30 |
| DA012 | 2#高炉出铁场废气排口 | 2022 年在线监测 | 81210 | 粉尘 | 6.30 | 0.51 | 3.67 |
| DA013 | 2#高炉热风炉废气排口 | 2022 年第二季度自行监测 | 178136 | 烟尘 | 17.4 | 3.1 | 22.32 |
|  |  |  |  | NOx | 128 | 22.80 | 164.16 |
|  |  |  |  | SO2 | 79 | 14.1 | 101.52 |
| DA014 | 2#高炉煤粉制备废气排口 | 2022年第一季度自行性监测 | 89460 | 粉尘 | 23.1 | 2.07 | 14.90 |
| DA016 | 电厂20t/h 锅炉排口(3MW) | 2022年在线监测 | 47772 | 烟尘 | 16.78 | 0.80 | 5.76 |
|  |  |  |  | NOx | 29.79 | 1.42 | 10.22 |
|  |  |  |  | SO2 | 32.34 | 1.55 | 11.16 |
| DA017 | 电厂45t/h锅炉排口 (7.5MW) | 2022 年在线监测 | 67700 | 烟尘 | 5.79 | 0.39 | 2.81 |
|  |  |  |  | NOx | 59.75 | 4.05 | 29.16 |
|  |  |  |  | SO2 | 19.25 | 1.30 | 9.36 |
| DA005 | 炼钢系统 1 次收尘出口 | 验收监测 | 46818 | 烟尘 | 22 | 1.03 | 7.42 |
| DA006 | 炼钢系统 2 次收尘出口 | 2022年在线监测 | 306204 | 烟尘 | 12.41 | 3.80 | 27.36 |
| DA015 | 轧钢加热炉废气排口 | 2022 年第二季度自行监测 | 41520 | 烟尘 | 18.8 | 0.78 | 5.62 |
|  |  |  |  | NOx | 125 | 5.19 | 37.37 |
|  |  |  |  | SO2 | 123 | 5.11 | 36.79 |

越钢公司现有工程有组织废气排放情况汇总表  （表2）

| 污染物物 | 2022 年满负荷排放量 t/a | 排污许可证许可量 t/a |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 245.59 | 398.67 |
| SO2 | 636.98 | 1010.28 |
| NOx | 1057.17 | 1098.91 |
| 氟化物 | 9.79 |  |
| 二噁英 | 1.31E-07 |  |

越钢公司现有工程无组织排放情况表 （表3）

| 项目 |  | 主要污染物 | 处置措施 |  | 排放系数 | 2022年满负荷产能（万t/a） | 2022年满负荷排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 速率 | 排放量 |
|  |  |  |  |  |  |  | （kg/h） | （t/a） |
| 料场 |  | 粉尘 | 料场为料棚，地面全部硬化；进场物料采用封闭运输或篷布遮盖；料场内部设置喷雾抑尘装置；大宗物料、燃料采用密闭皮带运输；原料下料点、转载点设置密闭罩，并配备袋式除尘器。 |  | 0.11kg颗粒物/t原料 | 210.1 | 32.1 | 231.11 |
| 烧结工序 |  | 粉尘 | 原料混合、筛分实现密闭，并配置密闭罩和除尘器，机尾、成品筛分、转运点、成品矿槽受料点和卸料点设置密闭罩，并配备袋式除尘器，除尘灰汽车运输 |  | 0.1478kg颗粒物/t烧结矿 | 170.1 | 34.92 | 251.41 |
| 高炉工序 |  | 粉尘 | 烧结矿、球团矿、焦炭、煤等大宗物料采用封闭式皮带运输，矿槽上移动卸料车采用移动封口通风槽、槽下振动给料器、振动筛、称量斗、运输机转运点等工位设置集气罩，并配备袋式除尘器，高炉出铁平台封闭，并配备袋式除尘器，除尘灰汽车运输 |  | 0.156kg颗粒物/t铁水 | 88 | 19.07 | 137.28 |
| 转 炉 |  | 炼钢 | 粉 尘 | 各转炉设置一次除尘，转炉车间设 置屋顶罩与集气罩收集的精炼炉废 气配备袋式除尘器，连铸中间包、倾翻过程暂无环保措施，除尘灰采用汽车运输。火焰切割是间断操作且切割时间较短，因此未单独设置废气收集措施 | 0.07kg | 120 | 11.67 | 84 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物/t |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粗钢 |  |  |  |
|  |  | 连铸 | 火焰切割粉尘 |  | / | / | / | / |
| 料场 |  | 粉尘 | 料场为料棚，地面全部硬化；进场物料采用封闭运输或篷布遮盖；料场内部设置喷雾抑尘装置；大宗物料、燃料采用密闭皮带运输；原料下料点、转载点设置密闭罩，并配备袋式除尘器。 |  | 0.11kg颗粒物/t原料 | 210.1 | 32.1 | 231.11 |
| 烧结工序 |  | 粉尘 | 原料混合、筛分实现密闭，并配置密闭罩和除尘器，机尾、成品筛分、转运点、成品矿槽受料点和卸料点设置密闭罩，并配备袋式除尘器，除尘灰汽车运输 |  | 0.1478kg颗粒物/t烧结矿 | 170.1 | 34.92 | 251.41 |
| 高炉工序 |  | 粉尘 | 烧结矿、球团矿、焦炭、煤等大宗物料采用封闭式皮带运输，矿槽上移动卸料车采用移动封口通风槽、槽下振动给料器、振动筛、称量斗、运输机转运点等工位设置集气罩，并配备袋式除尘器，高炉出铁平台封闭，并配备袋式除尘器，除尘灰汽车运输 |  | 0.156kg颗粒物/t铁水 | 88 | 19.07 | 137.28 |
| 转 炉 | 炼钢 | 粉 尘 |  | 各转炉设置一次除尘，转炉车间设 置屋顶罩与集气罩收集的精炼炉废 气配备袋式除尘器，连铸中间包、倾翻过程暂无环保措施，除尘灰采用汽车运输。火焰切割是间断操作且切割时间较短，因此未单独设置废气收集措施 | 0.07kg 颗粒物/t 粗钢 | 120 | 11.67 | 84 |
|  | 连铸 | 火焰切割粉尘 |  |  | / | / | / | / |
| 全厂合计 |  |  |  |  |  |  | 97.76 | 703.8 |

根据核算，越钢公司现有工程2022年污染物排放情况见下表：

越钢公司现有工程2022年大气污染物排放情况表（表4）

| 污染物种类 | 越钢公司现有工程 2022 年排放量 | 项目排污许可证情况 |
| --- | --- | --- |
| 有组织烟（粉）尘（t/a） | 245.59 | 398.67 |
| NOX（t/a） | 1057.17 | 1098.91 |
| SO2（t/a） | 636.98 | 1010.28 |
| 氟化物（t/a） | 9.79 | / |
| 二噁英（t/a） | 1.31E-07 | / |
| 无组织粉尘（t/a） | 703.8 | 707.99 |

- 根据对照 2022年越钢公司现有工程大气污染物排放总量在排污许可证允许排放总量范围内。因此，云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司拆除后形成的削减量:颗粒物949.39t/a，SO2 636.98t/a，NOx 1057.17t/a，其中：已将云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司削减的NOx排放量597.37t/a、SO2排放量234.71t/a、颗粒物排放量460.88t/a等量替代给到云南曲靖钢铁集团扬钢钢铁有限责任公司钢铁转型升级一体化项目(一期)；则云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司剩余的削减量为NOx排放量459.8t/a、SO2 排放量402.27t/a、颗粒物排放量488.51t/a，可以满足信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目废气污染物削减的要求。

区域拟被替代的污染源污染物削减量  单位：t/a（表5）

| 出让减排量排污单位 | 削减措施内容 | 污染物名称 | 越钢公司现有工程 2022 年排放量 | 越钢拆除项目削减量 | 已出让扬钢转型升级一体化项目的使用量 | 剩余削减量 | 出让信义节能玻璃量 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司 | 通过转型升级对将对云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司现有烧结、炼铁、炼钢、轧钢生产线及配套的煤气发电等辅助设施拆除，以工艺技术装备先进化、环保超低排放和提升产品质量的转型升级措施。 | 颗粒物 | 949.39 | -949.39 | 460.88 | 488.51 | 35.7808 | 2026年12月底 |
|  |  | SO2 | 636.98 | -636.98 | 234.71 | 402.27 | 99.0048 |  |
|  |  | NOx | 1057.17 | -1057.17 | 597.37 | 459.8 | 393.7907 |  |
| 注：表中，“+”为增加量，“-”为削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）废水

- 信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目已与曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司签订了污水纳管协议，本项目废水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及麒麟工业园区越州污水处理厂设计进水水质要求后经园区污水管网排至麒麟工业园区越州污水处理厂（处理规模10000t/d）进行处理，本项目废水属于间接排放，信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目废水污染物总量指标纳入麒麟工业园区越州污水处理厂总量（COD1796.16t/a、氨氮189.88t/a）考核且编制了《麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目排放的主要废水污染物替代源削减方案》，该污水处理厂已取得环评批复、入河排污口论证审核意见，目前已完成工程建设待设备调试、运行，本项目周边道路已完善雨污水管网建设。信义光伏组件盖板项目废水量及污染物COD、氨氮的排放量较小，污水处理厂有足够的余量保障本项目废水进入，周边排水管网已完善，污水处理厂已建设完成，本项目污水排入麒麟工业园区越州污水处理厂具有可行性和可靠性。

- 1.曲靖开发区公用事业管理有限公司

- 根据《曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)初步设计》，该项目位于曲靖经开区南海子工业园区，麒马大道北侧、哨溪路西侧；近期一期一阶段建设3万 m3/d 污水处理厂。

- 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)3万 m3/d项目污水处理工艺为“格栅沉砂系统+气浮+水解酸化+改良A2O生化系统+加磁高效+深床反硝化滤池+臭氧催化氧化+紫外消毒”处理工艺，出水按照地表水IV类标准排放(除总氮≤10mg/L外)，出水排入白石江最终进入南盘江。

- 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)3万 m3/d项目于2022年底动工建设，2023年3月14日取得了项目《排污许可证》，并开始启动项目联动调试并投入试运行，于2023年8月约中旬完成了在线监测仪表与市生态环境局联网。由于曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)3万 m3/d项目服务范围内部分企业在2024年8月份后调整生产规模后排至污水处理厂的水量减小，因此本次选取较具有代表性的2023年8月~2024年7月（一个完整年度）进水水质、出水水质进行核算，曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)3万 m3/d项目的主要污染物削减情况，详见下表6。

- 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)3万 m3/d项目主要污染物削减情况一览表 （表6）

| 时间 | 污水排放量 | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进水均值 | 出水均值 | 削减量 | 进水均值 | 出水均值 | 削减量 |
|  | t | mg/L | mg/L | t | mg/L | mg/L | t |
| 8月 | 722873.51 | 184.7 | 24.9 | 115.515 | 3.92 | 0.56 | 2.429 |
| 9月 | 878182.56 | 180 | 26.1 | 135.152 | 1.79 | 0.65 | 1.001 |
| 10月 | 676573.98 | 135.8 | 26.8 | 73.747 | 2.36 | 0.01 | 1.590 |
| 11月 | 1058170.99 | 135.8 | 20.9 | 121.584 | 2.36 | 0.01 | 2.487 |
| 12月 | 1102357.54 | 56.81 | 17 | 43.885 | 6.76 | 0.56 | 6.835 |
| 1月 | 1041058.43 | 85.4 | 23.91 | 64.015 | 15.92 | 0.472 | 16.082 |
| 2月 | 786443.05 | 87.7 | 18.41 | 54.493 | 10.53 | 0.15 | 8.163 |
| 3月 | 843578.21 | 91 | 23.29 | 57.119 | 7.16 | 0.247 | 5.832 |
| 4月 | 654384 | 96.6 | 16.73 | 52.266 | 6.94 | 0.133 | 4.454 |
| 5月 | 719424.05 | 101.5 | 19 | 59.352 | 7.84 | 0.151 | 5.532 |
| 6月 | 690115.61 | 89.4 | 14.34 | 51.800 | 11.74 | 0.183 | 7.976 |
| 7月 | 707212.99 | 110.3 | 18.58 | 64.866 | 15.88 | 0.242 | 11.059 |
| 12个月合计总削减量 | 9880374.92 | / | / | 893.793 | / | / | 73.440 |

- 根据上表核算曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目形成的污染物削减量：COD893.793t/a、氨氮73.440t/a。根据《信义光伏组件盖板项目主要污染物排放总量削减方案》，曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目形成的污染物削减量：COD13.773t/a、氨氮6.886t/a等量替代给到信义光伏组件盖板项目，截至目前曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目形成的污染物削减量还剩余：COD 880.02t/a、氨氮66.554t/a，可以满足信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目废水污染物削减的要求。

- 本项目排放量与替代源削减量汇总情况一览表 （表7）

| 污染物名称 | 信义节能玻璃项目申请总量t/a | 替代源削减量t/a | 替代源已使用削减量t/a | 替代源剩余削减量t/a | 是否满足削减要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 5.475 | 893.793 | 13.773 | 880.02 | 满足 |
| 氨氮 | 2.7375 | 73.440 | 6.886 | 66.554 | 满足 |

- 完成时限和责任主体

- 云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司在本工程建成前（2026年12月底）完成对云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司现有烧结、炼铁、炼钢、轧钢生产线及配套的煤气发电等辅助设施拆除,从而形成减排量。减排责任主体为云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司，相关承诺函详见附件一。

- 曲靖开发区公用事业管理有限公司曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段正常运行，从而稳定形成减排量。减排责任主体为曲靖开发区公用事业管理有限公司，相关承诺函详见附件二。

- 各方责任

1.信义节能玻璃（云南）有限公司是控制污染物排放的责任主体，应在提交《信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目环境影响报告书》时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时限。信义节能玻璃（云南）有限公司应积极推动落实区域削减方案，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。建设项目申领排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责。未提交区域削减措施落实情况证明材料的，排污许可证核发部门不予核发排污许可证，建设单位不得排污。

2. 云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司和曲靖开发区公用事业管理有限公司是落实污染源削减的责任主体。

3.曲靖市麒麟区人民政府和曲靖经济技术开发区管理委员会承诺落实相关主体责任，协调有关部门落实相关主体责任，建设项目环境影响评价文件批复后及本项目投产前，按承诺落实区域削减工作。区域削减工作完成后，曲靖市生态环境局麒麟分局和曲靖市生态环境局经开分区局应当建立削减及减排量管理台账，按要求纳入主要污染物总量减排管理体系。

- 各单位确认情况

是否同意此削减方案：  同意       不同意

建设单位：信义节能玻璃（云南）有限公司

是否同意此削减方案：  同意       不同意

出让减排量单位： 云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司

是否同意此削减方案：  同意       不同意

出让减排量单位：曲靖开发区公用事业管理有限公司

是否同意此削减方案：  同意       不同意

县级政府：曲靖市麒麟区人民政府

是否同意此削减方案：  同意       不同意

县级政府：曲靖经济技术开发区管理委员会

附件：

附件一：云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司承诺书

附件二：信义节能玻璃（云南）有限公司承诺书

附件三：曲靖市麒麟区人民政府关于信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目排放污染物削减方案有关事宜的承诺函

附件四：曲靖经济技术开发区管理委员会关于信义节能玻璃（云南）有限公司节能玻璃项目排放污染物削减方案有关事宜的承诺函

附件五：曲靖开发区公用事业管理有限公司承诺书