信义光伏组件盖板项目排放

污染物区域削减方案

编制单位：信义光伏（曲靖）有限公司

二0二五年一月

信义光伏组件盖板项目排放污染物

区域削减方案

为确保信义光伏组件盖板项目建成投运后曲靖市环境质量不下降，信义光伏（曲靖）有限公司根据《生态环境部关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020 )36号）及《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022)65号）要求，编制《信义光伏组件盖板项目排放污染物区域削减方案》(以下简称“《区域削减方案》”)，对信义光伏组件盖板项目新增主要污染物实行等量替代，即使用曲靖市辖区内其他项目通过技改转型升级、关停或建设污水处理厂等措施新增的削减量替代信义光伏组件盖板项目污染物排放量，保证区域污染物排放总量不增加，削减方案如下:

- 信义光伏组件盖板项目基本情况

信义光伏（曲靖）有限公司信义光伏组件盖板项目是云南省委、省政府重大招商引资项目，是推进云南省绿色能源和绿色制造产业链的先进制造业项目。

信义光伏（曲靖）有限公司信义光伏组件盖板项目建设地点位于曲靖市麒麟区越州镇，属于曲靖高新技术产业开发区麒麟越州片区， 项目中心地理坐标为东经 103°57′8.31794″，北纬 25°16′27.91422″。项目占地约452亩，计划建设2条日熔化量1200t的光伏组件盖板生产线，生产线全部达产后预计年产光伏组件玻璃盖板71.5 万吨，并配置1套9MW余热发电工程（自用）和1套总容量为25MWp屋顶分布式光伏发电工程（自用），另外还建设辅助工程、公用工程、存储工程等。

根据国家、省相关技术规范和环境管理要求，光伏组件盖板项目拟配套建设大气污染治理设施，采用“静电除尘+SCR脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”对熔窑烟气进行处理，经1根95m高烟囱排放。镀膜车间为密闭负压收集VOCs，设置1套活性炭吸附+在线脱附蓄热催化燃烧装置，处理后废气经1根15m排气筒排放。在原料系统、熔化系统和碎玻璃系统设置集气罩，将收集到的含尘气体送入袋式除尘器净化后经34根15～34.9m高度不等的排气筒排放。原料系统车间为密闭车间，在物料输送阶段选择密闭斗士提升机或螺旋输送机，对皮带输送机进行有效密闭，粉状物料采用双层塑料袋包装，由车辆运输进厂，厂区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘。液氨罐区加强通风等。

根据《信义光伏组件盖板项目环境影响报告书》，信义光伏组件盖板项目采用“混凝沉淀+石英砂+反渗透膜过滤”工艺经处理后的生产废水与三级化粪池处理后的生活污水合流经DW001排口排入园区污水管网，经麒麟工业园区越州污水处理厂处理。

- 环境质量现状

1.大气环境质量

根据环境空气质量自动监测站点(曲靖市监测站站点，国控点）监测数据，近三年基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，拟建项目所在区域属于环境空气质量达标区。

2.地表水环境质量

根据曲靖市生态环境局官网公布的“2023年水环境质量”（网址：https://sthjj.qj.gov.cn/view/hjzl/25155.html）：南盘江响水坝老吴村省控断面2023年水质类别为Ⅲ类，满足《曲靖市水功能区划（2014 年修订）》Ⅲ类水功能区类别的要求。因此项目所在区域现状属于达标区。

- 削减目标

本项目委托昆明博安环环境科技合伙企业（有限合伙）编制了环境影响报告书，根据环评核算信义光伏组件盖板项目主要污染物排放总量:SO2141.669t/a，NOx456.339t/a，颗粒物35.162t/a(其中有组织30.962t/a，无组织4.2t/a)，VOCs38.762t/a(其中有组织18.361t/a，无组织20.401t/a)；废水排放量459097t/a，其中：本项目废水排至麒麟工业园区越州污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准限值（COD30mg/L，氨氮1.5mg/L）后排至南盘江，因此本次申请废水污染物排放总量=信义光伏组件盖板项目废水排放量×麒麟工业园区越州污水处理厂排口标准浓度限值，计算得COD13.773t/a、氨氮6.886t/a。本项目排放污染物需按等量削减替代。

- 削减措施及来源

- 废气

- 1.曲靖市石林瓷业燃化有限公司

（1）曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线排污许可允许排放量

曲靖市石林瓷业燃化有限公司位于曲靖市麒麟区，地理坐标东经103°53′51.87863″、北纬25°15′42.05139″。

曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线已于2020年12月18日办理最新排污许可证（排污许可证编号：91530300686188940C001P），公司全厂最大允许排放量情况如下：

曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线年许可排放量一览表（表1）

| 序号 | 污染物种类 | 年许可排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30.3 |
| 2 | SO2 | 45.1 |
| 3 | NOx | 231 |
| 备注：排污许可申请时未核算VOCs |  |  |

曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线由于生产工艺、设备落后，无法进行转型升级改造，于2023年6月停产，并于2023年8月15日正式开始全厂拆除。根据收集资料情况，目前曲靖市石林瓷业燃化有限公司还未进行排污许可证变更，本次削减方案提出曲靖市生态环境局麒麟分局和曲靖市生态环境局经开区分局应当建立削减及减排量管理台账，按要求纳入主要污染物总量减排管理体系，监督申领、变更区域削减企业的排污许可证。

（2）曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线2022年实际排放量核算

根据收集曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线2022年企业排口自行监测数据及竣工验收监测数据进行核算污染物排放量，其中有在线监测的优先使用在线监测数据，无在线监测的采用自行监测数据，无在线及自行监测的采用竣工验收监测数据，自行监测取各季度监测的最大值。由于曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线已于2023年6月停产并已全厂拆除，经多方收集的历年监测数据未能覆盖原厂区所有排气筒，因此部分工段排放主要污染物采用产排污系数法进行核算。根据企业查询，2022年各季度监测取样期间，现有项目各生产装置运行负荷处于满负荷状态，选用自行监测数据的排放口选取满负荷状态的排放数据进行核算。最终核算项目主要污染物排放量情况见下表：

- 曲靖市石林瓷业燃化有限公司2022年有组织废气污染物排放一览表 （表2 ）

| 序号 | 污染物 | 治理措施 | 工业废气量Nm3/h | 产污系数kg/t产品 | 产品量t/a | 有组织排放量t/a | 排放速率kg/h | 监测排放浓度mg/m³ | 年生产时间h | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦炉烟囱排放口DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘（除尘效率99%）+湿法氨法脱硫（脱硫效率90%） | 85285 | / | 300000 | 6.756 | 0.853 | 10 | 7920 | 自行监测数据 |
|  | 二氧化硫 |  |  | / |  | 22.968 | 2.9 | 34 |  | 自行监测数据 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 0.569 |  | 170.7 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 0.1411 |  | 42.33 | / | / |  | 产排污系数法 |
| 装煤DA003 | 颗粒物 | 袋式除尘（除尘效率99%） | / | 2.83 |  | 8.49 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 0.015 |  | 4.5 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 0.0013 |  | 0.39 | / | / |  | 产排污系数法 |
| 推焦DA002 | 废气量 | 袋式除尘（除尘效率99%） | 26515 | 700Nm3/t产品 |  | 26515 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 颗粒物 |  |  | 2.95 |  | 8.85 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 0.033 |  | 9.9 | / | / |  | 产排污系数法 |
| 管式炉DA004 | 废气量 | 袋式除尘（除尘效率99%） | 3788 | 100Nm3/t产品 |  | 3788 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 二氧化硫 |  |  | / |  | 1.41 | 0.178 | 47 |  | 自行监测数据 |
|  | 氮氧化物 |  |  | / |  | 8.55 | 1.08 | 190 |  | 自行监测数据 |
|  | 颗粒物 |  |  | / |  | 0.486 | 0.061 | 10.8 |  | 自行监测数据 |
| 精煤、湿熄焦、筛分、转运、煤气净化DA005 | 颗粒物 | 袋式除尘（除尘效率99%） | 44338 | 0.639 |  | 1.917 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 0.00499 |  | 1.497 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 0.0187 |  | 5.61 | / | / |  | 产排污系数法 |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 1.1125 |  | 333.750 | / | / |  | 产排污系数法 |
| 燃气锅炉排放口 | 颗粒物 | / | 19115 | / |  | 3.421 | 0.432 | 22.6 |  | 自行监测数据 |
|  | 二氧化硫 | / |  | / |  | 14.079 | 1.778 | 93 |  | 自行监测数据 |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  | 60.102 | 7.589 | 397 |  | 自行监测数据 |
| 有组织合计 | 颗粒物 | / | / | / | / | 29.920 | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | 54.354 | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | 244.962 | / | / | / | / |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | / | 376.47 | / | / | / | / |

曲靖市石林瓷业燃化有限公司2022年无组织废气排放一览表（表3 ）

| 污染源 | 污染物 | 计算产生量t/a | 收集率 | 厂房封闭粉尘沉降 | 计算无组织排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦炉烟囱排放口DA001 | 颗粒物 | 750.640 | 90% | 90% | 7.506 |
|  | 二氧化硫 | 25.520 | 90% | / | 2.552 |
|  | 氮氧化物 | 189.667 | 90% | / | 18.967 |
|  | 挥发性有机物 | 47.033 | 90% | / | 4.703 |
| 装煤DA003 | 颗粒物 | 943.333 | 90% | 90% | 9.433 |
|  | 二氧化硫 | 5 | 90% | / | 0.5 |
|  | 挥发性有机物 | 0.433 | 90% | / | 0.043 |
| 推焦DA002 | 颗粒物 | 983.333 | 90% | 90% | 9.833 |
|  | 二氧化硫 | 11 | 90% | / | 1.1 |
| 管式炉DA004 | 二氧化硫 | 1.567 | 90% | / | 0.157 |
|  | 氮氧化物 | 9.5 | 90% | / | 0.95 |
|  | 颗粒物 | 54 | 90% | 90% | 0.54 |
| 精煤、湿熄焦、筛分、转运、煤气净化DA005 | 颗粒物 | 213 | 90% | / | 2.13 |
|  | 二氧化硫 | 1.663 | 90% | / | 0.166 |
|  | 氮氧化物 | 6.233 | 90% | / | 0.623 |
|  | 挥发性有机物 | 370.833 | 90% | / | 37.083 |
| 无组织合计 | 颗粒物 | / | / | / | 29.443 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 4.475 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 20.54 |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | 41.830 |

- 曲靖市石林瓷业燃化有限公司2022年全厂废气污染物排放一览表 （表4 ）

| - 合计主要污染物排放量 - t/a | - 有组织 | 颗粒物 | 29.920 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 | 54.354 |
|  |  | 氮氧化物 | 244.962 |
|  |  | 挥发性有机物 | 376.470 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 29.443 |
|  |  | 二氧化硫 | 4.475 |
|  |  | 氮氧化物 | 20.54 |
|  |  | 挥发性有机物 | 41.830 |

从区域环境质量改善而言，曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线已于2023年6月停产拆除，相对于2022年实际排放量削减量为有组织颗粒物：29.920 t/a、SO2：54.354t/a、NOx：244.962 t/a、挥发性有机物：376.470  t/a；削减无组织排放颗粒物：29.443 t/a、SO2：4.475 t/a、NOx：20.54 t/a、挥发性有机物：41.830 t/a。

曲靖市石林瓷业燃化有限公司大气污染物减排量汇总表 单位：t/a

（表5 ）

| 污染物名称 | 排污许可证允许排放量 | 2022年实际排放量 |  | 拆除后相对2022年实际排放削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30.3 | 有组织 | 29.920 | -29.920 |
|  |  | 无组织 | 29.443 | -29.443 |
| 二氧化硫 | 45.3 | 有组织 | 54.354 | -54.354 |
|  |  | 无组织 | 4.475 | -4.475 |
| 氮氧化物 | 231 | 有组织 | 244.962 | -244.962 |
|  |  | 无组织 | 20.54 | -20.54 |
| 挥发性有机物 | 376.47 | 有组织 | 376.470 | -376.470 |
|  |  | 无组织 | 41.830 | -41.830 |

- 2.云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司

云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司位于曲靖市麒麟区，地理坐标东经103°46′42.20499″、北纬25°32′40.92928″。

根据《云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目环境影响报告书》测算，云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司拟进行钢铁转型升级一体化项目实施超低排放改造，通过拆除现有烧结、高炉、炼钢、轧钢工序及煤气发电站等生产设施，最终转型升级后大气污染物的核算结果如表6所示。

云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司转型升级

后减排量一览表  单位：t/a （表6 ）

| 污染物名称 | 排污许可证允许排放量 | 2021年实际排放量 | 技改后排放量 | 相对排污许可证削减量 | 相对2021年实际排放量的削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2477.4 | 1276.47 | 519.49 | -1957.91 | -756.98 |
| 二氧化硫 | 791.74 | 490.37 | 367.50 | -424.27 | -122.87 |
| 氮氧化物 | 958.09 | 949.01 | 722.57 | -235.52 | -226.24 |

因此，云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目完成后，相对于2021年实际有组织排放量的削减量为颗粒物756.98t/a、SO2 122.87t/a、NOx226.24t/a。根据查阅《云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目环境影响报告书》（报批稿），云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目计划在2024年6月开始拆除现有设备，2025年12月31日整体项目建成投产。

- 3.区域拟被替代的废气污染源污染物削减量

因此，本项目新增SO2141.669t/a，NOx456.339t/a，颗粒物35.162t/a(其中有组织30.962t/a，无组织4.2t/a)，VOCs38.762t/a(其中有组织18.361t/a，无组织20.401t/a)，削减替代原来自于云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司钢铁转型升级一体化项目、曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线关停拆除后形成的减排量可作为信义光伏组件盖板项目等量替代总量指标来源，并实现区域等量削减。

- 区域拟被替代的污染源污染物削减量 单位：t/a（表7）

| 序号 | 出让减排量排污单位 | 削减措施内容 | 污染物名称 | 替代源削减量 | 已出让其他项目使用的削减量 | 剩余削减量 | 出让本项目削减量 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市石林瓷业燃化有限公司 | 生产线拆除 | 有组织：颗粒物 | 29.920 | 0 | 29.920 | 29.92 | 2023年6月份已拆除 |
|  |  |  | 无组织：颗粒物 | 29.443 | 0 | 29.443 | 4.2 |  |
|  |  |  | 有组织：SO2 | 54.354 | 0 | 54.354 | 45.1 |  |
|  |  |  | 无组织：SO2 | 4.475 | 0 | 4.475 | 0 |  |
|  |  |  | 有组织：NOx | 244.962 | 0 | 244.962 | 231 |  |
|  |  |  | 无组织：NOx | 20.54 | 0 | 20.54 | 0 |  |
|  |  |  | 有组织：VOCs | 376.470 | 0 | 376.470 | 18.361 |  |
|  |  |  | 无组织：VOCs | 41.830 | 0 | 41.830 | 20.401 |  |
| 2 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 超低排放改造 | 有组织：颗粒物 | 756.98 | 0 | 756.98 | 1.042 | 2025年12月 |
|  |  |  | 有组织：SO2 | 122.87 | 0 | 122.87 | 96.569 |  |
|  |  |  | 有组织：NOx | 226.24 | 0 | 226.24 | 225.339 |  |

- （二）废水

- 信义光伏组件盖板项目已与曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司签订了污水纳管协议，本项目废水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及麒麟工业园区越州污水处理厂设计进水水质要求后经园区污水管网排至麒麟工业园区越州污水处理厂（处理规模10000t/d）进行处理，本项目废水属于间接排放，信义光伏组件盖板项目废水污染物总量指标纳入麒麟工业园区越州污水处理厂总量（COD1796.16t/a、氨氮189.88t/a）考核且编制了《麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目排放的主要废水污染物替代源削减方案》，该污水处理厂已取得环评批复、入河排污口论证审核意见，目前已完成工程建设待设备调试、运行，本项目周边道路已完善雨污水管网建设。信义光伏组件盖板项目废水量及污染物COD、氨氮的排放量较小，污水处理厂有足够的余量保障本项目废水进入，周边排水管网已完善，污水处理厂已建设完成，本项目污水排入麒麟工业园区越州污水处理厂具有可行性和可靠性。

- 1.曲靖开发区公用事业管理有限公司

- 信义光伏组件盖板项目废水污染物区域削减源拟来源于曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目建成后形成的污水削减污染物。

- 根据《曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)初步设计》，该项目位于曲靖经开区南海子工业园区，麒马大道北侧、哨溪路西侧；近期一期一阶段建设3万m3/d 污水处理厂。

- 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万 m3/d项目污水处理工艺为“格栅沉砂系统+气浮+水解酸化+改良A2O生化系统+加磁高效+深床反硝化滤池+臭氧催化氧化+紫外消毒”处理工艺，出水按照地表水IV类标准排放(除总氮≤10mg/L外)，出水排入白石江最终进入南盘江。

- 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目于2022年底动工建设，2023年3月14日取得了项目《排污许可证》，并开始启动项目联动调试并投入试运行，于2023年8月约中旬完成了在线监测仪表与市生态环境局联网。由于曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目服务范围内部分企业在2024年8月份后调整生产规模后排至污水处理厂的水量减小，因此本次选取较具有代表性的2023年8月~2024年7月（一个完整年度）进水水质、出水水质进行核算削减量，曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万 m3/d项目的主要污染物削减情况，详见下表6。

- 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目主要污染物削减情况一览表 （表8）

| 时间 | 污水排放量 | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进水浓度 | 出水浓度 | 削减量 | 进水浓度 | 出水浓度 | 削减量 |
|  | t | mg/L | mg/L | t | mg/L | mg/L | t |
| 2023年8月 | 722873.51 | 184.7 | 24.9 | 115.515 | 3.92 | 0.56 | 2.429 |
| 2023年9月 | 878182.56 | 180 | 26.1 | 135.152 | 1.79 | 0.65 | 1.001 |
| 2023年10月 | 676573.98 | 135.8 | 26.8 | 73.747 | 2.36 | 0.01 | 1.590 |
| 2023年11月 | 1058170.99 | 135.8 | 20.9 | 121.584 | 2.36 | 0.01 | 2.487 |
| 2023年12月 | 1102357.54 | 56.81 | 17 | 43.885 | 6.76 | 0.56 | 6.835 |
| 2024年1月 | 1041058.43 | 85.4 | 23.91 | 64.015 | 15.92 | 0.472 | 16.082 |
| 2024年2月 | 786443.05 | 87.7 | 18.41 | 54.493 | 10.53 | 0.15 | 8.163 |
| 2024年3月 | 843578.21 | 91 | 23.29 | 57.119 | 7.16 | 0.247 | 5.832 |
| 2024年4月 | 654384 | 96.6 | 16.73 | 52.266 | 6.94 | 0.133 | 4.454 |
| 2024年5月 | 719424.05 | 101.5 | 19 | 59.352 | 7.84 | 0.151 | 5.532 |
| 2024年6月 | 690115.61 | 89.4 | 14.34 | 51.800 | 11.74 | 0.183 | 7.976 |
| 2024年7月 | 707212.99 | 110.3 | 18.58 | 64.866 | 15.88 | 0.242 | 11.059 |
| 12个月合计 | 9880374.92 | / | / | 893.793 | / | / | 73.440 |

- 根据上表核算曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目形成的污染物削减量：COD893.793t/a、氨氮73.440t/a。可以满足信义光伏组件盖板项目废水污染物削减的要求。曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段3万m3/d项目属于重点减排工程。

- 本项目排放量与替代源削减量汇总情况一览表 （表9）

| 污染物名称 | 信义光伏组件盖板项目申请总量 | 替代源削减量 | 替代源剩余削减量 | 是否满足削减要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 13.773 | 893.793 | 893.793 | 满足 |
| 氨氮 | 6.886 | 73.440 | 73.440 | 满足 |

- 完成时限和责任主体

（一）曲靖市石林瓷业燃化有限公司生产线拆除后，形成减排量。减排责任主体为曲靖市石林瓷业燃化有限公司，承诺函详见附件一。

（二）云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司在现有厂址内进行钢铁转型升级一体化项目，在信义光伏组件盖板项目工程建成前完成转型升级对现料场进一步提升改造，保留并改造烧结生产线，拆除现有的两座低效发电站，对烧结系统废气及石灰窑设施废气采取转型升级治理措施，从而形成减排量。减排责任主体为云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司，承诺函详见附件二。

（三）曲靖开发区公用事业管理有限公司曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目(近期一期)一阶段正常运行，从而稳定形成减排量。减排责任主体为曲靖开发区公用事业管理有限公司，相关承诺函详见附件六。

- 各方责任

（一）信义光伏（曲靖）有限公司是控制污染物排放的责任主体，应在提交《信义光伏组件盖板项目环境影响报告书》时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时限。信义光伏（曲靖）有限公司应积极推动落实区域削减方案，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。建设项目申领排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责。未提交区域削减措施落实情况证明材料的，排污许可证核发部门不予核发排污许可证，建设单位不得排污。

- （二）曲靖市石林瓷业燃化有限公司、云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司、曲靖开发区公用事业管理有限公司是落实污染源削减的责任主体。

（三）曲靖市麒麟区人民政府和曲靖经济技术开发区管理委员会承诺落实相关主体责任，协调有关部门落实相关主体责任，建设项目环境影响评价文件批复后及本项目投产前，按承诺落实区域削减工作。区域削减工作完成后，曲靖市生态环境局麒麟分局和曲靖市生态环境局经开区分局应当建立削减及减排量管理台账，按要求纳入主要污染物总量减排管理体系，监督申领、变更区域削减企业的排污许可证。

六、各单位确认情况

是否同意此削减方案： 同意       不同意

建设单位：信义光伏（曲靖）有限公司

是否同意此削减方案： 同意       不同意

出让减排量单位：曲靖市石林瓷业燃化有限公司

是否同意此削减方案： 同意       不同意

出让减排量单位：云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司

是否同意此削减方案：同意     不同意

出让减排量单位：曲靖开发区公用事业管理有限公司

是否同意此削减方案： 同意       不同意

县级政府：曲靖市麒麟区人民政府

是否同意此削减方案：同意    不同意

县级政府：曲靖经济技术开发区管理委员会

附件：

附件一：曲靖市石林瓷业燃化有限公司承诺书

附件二：云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司承诺书

附件三：信义光伏（曲靖）有限公司承诺书

附件四：曲靖市麒麟区人民政府关于信义光伏（曲靖）有限公司信义光伏组件盖板项目排放污染物削减方案有关事宜的承诺函

附件五：曲靖经济技术开发区管理委员会关于信义光伏（曲靖）有限公司光伏组件盖板项目排放污染物削减方案有关事宜的承诺函

附件六：曲靖开发区公用事业管理有限公司承诺书