- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批稿）

项目名称：曲靖市中医医院（麒麟分院）病房改造提升项目

建设单位（盖章）：曲靖市中医医院

编制日期：二零二五年二月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	82

附表	83

建设项目污染物排放量汇总表	83

附件：

附件1 委托书

附件2 可研批复 曲发改社会〔2024〕20号（项目备案文件）

附件3 曲靖市中医医院麒麟分院医疗机构执业许可证

附件4麒麟分院房屋租赁合同

附件5 医疗废物委托处置合同

附件6 生活垃圾处理协议

附件7 现状监测报告

附件8 内审表及项目进度管理表

附件9 环评合同

附件10 评审意见

附件11 修改对照单

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 项目评价范围及周边保护目标分布图

附图4 项目总平面布置示意图

附图4-1 一楼平面布置示意图

附图4-2 二楼平面布置示意图

附图4-3 三楼平面布置示意图

附图4-4 四楼平面布置示意图

附图4-5 五楼平面布置示意图

附图5 环境质量现状监测点位图

附图6 本项目与《曲靖市麒麟区声环境功能区划（2019-2029年）》位置关系图

附图7 本项目与曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案位置关系查询结果图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 曲靖市中医医院（麒麟分院）病房改造提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-530300-04-01-378000 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱*俊 | 联系方式 | 138******** |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 曲靖 市 麒麟 县（区） 寥廓 乡（街道） 麒麟西路155号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 103 度 47 分 21.039 秒， 25 度 30 分 17.589 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8413 中西医 结合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108、医院 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 曲靖市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 曲发改社会〔2024〕20号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 380 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，判断项目是否需要设置专项评价，判断依据如表1-1。 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 文件规定的设置原则; 项目情况. 大气环境; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气的物质，因此无需设置大气专项评价，因此无需设置大气专项评价。. 地表水环境; 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 改扩建后项目综合楼医疗废水经化粪池、自建的污水处理站处理经市政污水管网进入两江口污水处理厂进行后续处理，因此无须设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目涉及环境风险物质为医用酒精，最大储存量为0.008t，未超过临界量（500t），因此无须设置环境风险专项。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目不涉及取水口，因此无须设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不涉及向海洋排放污染物，因此无须设置海洋专项评价。. 综上所述，项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、项目建设与产业政策符合性分析 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知〔国统字2019〕66号），项目为医疗卫生类建设项目，属于Q8413中西医结合医院，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于目录中的鼓励类“三十七、预防保健、卫生应急卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）安宁疗护中心、全科医疗设施与服务、医养结合设施与服务”，项目已于2024年7月26日取得了曲靖市发展和改革委员会印发的《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖市中医医院病房改造提升项目可行性研究报告的批复》（曲发改社会2024号〔20〕号），项目代码：2405-530300-04-01-378000。 - 因此，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 - 2、项目选址合理性分析 （1）项目位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，属于城市建成区，项目周边主要为居住及商业区，项目所在地交通便利。 （2）项目区位优势良好，外部水、电基础设施条件良好，有着良好的交通条件和市政配套设施条件。 （3）根据项目区环境质量现状调查，环境空气质量状况良好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，周边无大型工业企业，环境安静。项目区具有良好的大气环境及声环境，有利于病人休息及治疗。 （4）项目区不涉及基本农田，周围无自然保护区，风景名胜区，无珍稀植被和需保护的文物、生态保护区等环境敏感区域。 （5）项目区配套的污水处理站为地上密闭式一体化钢结构设施，日常顶部有盖板密封，污水处理设备主要设置在地上密闭式一体化钢结构设施内，医疗废物暂存间与人员活动区隔开，本项目污水处理设施运行及医疗废物暂存对周边环境保护目标影响较小。 （6）本工程对所产生污染物采取了有效合理的处置措施，项目建成后污染物均可达标排放，不会产生大的环境影响。 综上所述，周边环境对项目影响小。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和基本农田保护区等需要特殊保护的地区，项目建成对周边的环境影响较小，本项目选址不受规划条件的限制。综上，项目选址无重大制约环境因素，符合要求。 3、项目建设与“三线一单”符合性分析 为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）文件精神，2023年曲靖市生态环境局关于印发《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，为落实曲靖市“十四五”发展战略和生态环境保护目标，筑牢珠江源头和长江上游生态安全屏障，协同推进全市经济高质量发展和生态环境高水平保护，根据生态环境部、省生态环境厅有关文件要求，对全市生态环境分区管控成果开展动态更新，具体如下： 依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，更新调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。更新后，全市共划定91个环境管控单元。其中，优先保护单元27个，重点管控单元55个，一般管控单元9个。 本项目位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，属于改扩建项目，不新增占地，根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询结果（详见附图7）：项目区不涉及占用麒麟区生态保护红线，也不涉及各类自然保护地、基本农田、饮用水水源保护区等，不在麒麟区优先保护单元，属于麒麟区市区生活污染重点管控单元；项目与曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”要求符合性分析一览表 “三线一单”内容; 曲政发〔2021〕27号要求; 项目情况; 相符性. ①生态保护红线与一般生态空间; 1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。 2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；自然保护地优化整合成果获批前，按现行有效法律法规管理。重要湿地依据《湿地保护管理规定》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业和草原局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。; 本项目位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，不占用一般生态空间；项目用地范围内不涉及生态保护红线。; 符合. ②环境质量底线; 水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。; 项目受纳地表水体为南侧约2.1km处潇湘江，下游汇入南盘江。根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划（2014年修订）》可知，项目所在区域属于潇湘江麒麟开发利用区，白石江“潇湘水库坝址至入南盘江口”为潇湘江麒麟景观、农业用水区，2020年水质目标为类，2030年水质目标为Ⅲ类，本次评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准要求。根据曲靖市生态环境局麒麟分局环境监测站2023年四季度例行监测数据统计，除总氮、化学需氧量外，其余指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目产生的污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后，排入市政污水管网，最终进入曲靖市两江口污水处理厂进行处理；对地表水环境影响小，不会改变区域水环境功能。; 符合. 大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 根据曲靖市中心城区2023年各月环境空气质量月报，曲靖市中心城区环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；本项目污水处理站为密闭式，恶臭污染物排放量较小，经自然扩散后对周边环境影响小。; 符合. 土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目区用地租用曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队场地，不新增占地，本项目医疗废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，本项目为改扩建项目，不涉及新增建设用地及农用地。; 符合. ③资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 本项目主要涉及资源为土地及水、电等资源。项目租用曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队场地，不新增占地，水、电等资源消耗量合理，项目资源利用符合资源利用上限要求。; 符合. 单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 麒麟区市区生活污染重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2.在居民楼、商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建的餐饮服务项目，应做好相应污染防治措施，确保污染物达标排放。 3.加快城市建成区内重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。; 1.本项目不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革秸秆、落叶、垃圾等其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2.本项目不属于餐饮服务项目，且项目建成后产生的污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后，排入市政污水管网，最终进入曲靖市两江口污水处理厂进行处理，污水处理站为密闭式，恶臭污染物排放量较小，经自然扩散后对周边环境影响小。 3.本项目为医疗卫生类建设项目，不属于重污染企业和危险化学品企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.推进城市排污管网建设及城区雨污分流改造工程，提高生活污水收集处理能力。实现南盘江河道两侧截污治污设施全覆盖，加快填补曲胜高速以东未建成区污水收集空白。 2.新、改、扩建城市生活污水集中处理设施及工业园区污水集中处理设施污染物排放标准严格执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准（其中总氮<10mg/L，粪大肠菌群<1000个/L）。 3.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行《饮食业油烟排放标准》。 4.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。 5.严禁未密闭和未冲洗运输车辆进入城区行驶。 6.大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。; 1.本项目实行雨污分流，项目所在区域已配套城市雨水及污水管网。 2.项目不属于城市生活污水集中处理设施及工业园区污水集中处理设施，且项目产生废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后，排入市政污水管网，最终进入曲靖市两江口污水处理厂进行处理。 3.本项目装修过程中严格落实建筑工地扬尘污染防治网格化管理，并严格渣土运输车辆规范化管理。 4.本项目为中医医院，不设置食堂，生活污水进入化粪池，最终与医疗废水一并进入污水处理站处理达标后外排。 5.本项目不涉及运输车辆。 6.本项目产生的生活垃圾经垃圾桶分类收集后，委托环卫部门统一清运处置。; 符合. 环境风险管控; 1.与经开区、马龙区和沾益区建立区域大气污染联防联控机制，实现信息互通。 2.与沾益区建立南盘江综合治理和日常监管执法联防联治机制。; 本项目为中医医院，位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 1.曲靖市中心城市高污染燃料禁燃区范围要逐步由城市建成区扩展到近郊，禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。 2.开展工业节水项目建设，降低工业用水管道水量漏失率。提高水循环利用和再生水利用水平，定期开展重点企业水平衡测试、用水审计及水效对标。 3.推进“煤改气”“煤改电”，加大燃气汽车、混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率。 4.提高土地节约集约利用水平。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。 3.本项目主要使用能源为电能，电能属于清洁能源。 4.项目用地租用曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队办公楼，不新增占地，项目区各设施布局合理，土地节约集约利用水平高。; 符合. 综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求，符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中“麒麟区市区生活污染重点管控单元”相关要求。 4、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 根据推动长江经济带发展领导小组办公室“关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行、2022年版）》的通知”（长江办〔2022〕7号）。本项目与该负面清单符合性分析见表 1-3所示。 表1-3 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析表 负面清单指南要求; 本项目情况; 是否符合. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港公总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为内陆建设项目，不在港口范围内，不属于过长江通道的项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目最近的地表水体为潇湘江，位于项目南侧约2.1km，属于南盘江水系，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目医疗废水经化粪池、一体化污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后进入市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理，不在长江干支流及湖泊新增排污口。; 符合. 7.禁止在一江一口两湖七和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为医疗卫生服务项目，不涉及生产性捕捞。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为医疗卫生服务项目，不属于化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为医疗卫生服务项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为医疗卫生服务项目，不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目主要为医疗卫生服务项目，不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）所列的淘汰类和限制类项目，属于鼓励类项目。; 符合. 5、项目与《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）的符合性 2020年2月26日，国家卫生健康委、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局、国家医保局联合发布了《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕13号），项目与其相关要求的符合性见下表。 表1-4 项目与《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》相符性分析 方案要求; 项目情况; 符合性. 一、做好医疗机构内部废弃物分类和管理（一）加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。 （二）夯实各方责任。医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。鼓励由牵头医疗机构负责指导实行一体化管理的医联体内医疗机构废弃物分类和管理。实行后勤服务社会化的医疗机构要落实主体责任，加强对提供后勤服务组织的培训、指导和管理。适时将废弃物处置情况纳入公立医疗机构绩效考核。; 曲靖市中医医院麒麟分院已建设有一套完善的固废分类体系，各医疗废物分类收集、分类贮存。其中医疗废物（含感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物）在医疗废物暂存间暂存，感染性废物、病理性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物、化粪池及污水处理站污泥委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。; 符合. - 做好医疗废物处置 - （一）加强集中处置设施建设。各省份全面摸查医疗废物集中处置设施建设情况，要在2020年底前实现在个地级以上城市至少建成至个符合运行要求的医疗废物集中处置设施；到 2022年6月底前，综合考虑地理位置分布、服务人口等摄泰设置区域性收集、中转或处置医疗废物设施，实现每个县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系。鼓励发展医疗废物移动处置设施和预处理设施，为偏远基层提供就地处置服务。通过引进新技术、更新设备设施等措施，优化处置方式，补齐短板，大幅度提升现有医疗废物集中处置设施的处置能力，对各类医疗废物进行规范处置。探索建立医疗废物跨区域集中处置的协作机制和利益补偿机制。 （二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物存放。; 建设单位按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单并制定了管理制度。落实了危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。不混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），未混放各类医疗废物。设置有1间规范化的医疗废物暂存间暂存危险废物：严格执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 符合. 三、做好生活垃圾管理医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 建设单位已严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃、圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 符合. 四、做好输液瓶（袋）回收利用按照“闭环管理、定点定向、全程追溯”的原则，明确医疗机构处理以及企业回收和利用的工作流程、技术规范和要求，用好用足现有标准，必要时做好标准制修订工作。明确医疗机构、回收企业、利用企业的责任和有关部门的监管职责。在产生环节，医疗机构要按照标准做好输简仓（袋）的收集，并集中移交回收企业。国家卫生健康委要指导地方加强日常监管。在回收和利用环节，由地方出台政策措施，确保辖区内分别至少有1家回收和利用企业或1家回收利用一体化企业，确保辖区内医疗机构输液瓶（袋）回收和利用全覆盖。充分利用第三方等平台，鼓励回收和利用企业一体化运作，连锁化、集团化、规模化经营。回收利用的输液瓶（袋）不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品，不得危害人体健康。商务部要指导地方做好回收企业确定工作。工业和信息化部要指导废塑料综合利用行业组织完善处理工艺，引导行业规范健康发展，培育跨区域骨干企业。; 项目输液瓶（袋）委托医疗废物处置中心进行处置，过程中做好台账管理，确保“闭环管理、定点定向、全程追溯”。; 符合. 综上所述，项目符合《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）的相关要求。 6、项目与《医疗废物管理条例》的符合性 《医疗废物管理条例》于2003年6月16日由中华人民共和国国务院令第380号公布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订。项目与条例相关要求的符合性见下表。 表1-5 项目与《医疗废物管理条例》相符性分析 《医疗废物管理条例》要求; 本项目情况; 符合性. 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。; 项目已建立医疗废物管理责任制确定法定代表人为第一责任人。; 符合. 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，禁 止违反本条例的行为发生。; 项目运营期设置医疗废物管理人员，建立医疗废物相关管理规章制度，建立与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案。; 符合. 第九条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送和贮存、处置等工作的人员和管理人员要进行相关法律和专业技术、安全防护以及远程处理等知识的培训。; 院内对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识 的培训。; 符合. 第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施、作为从事医疗废物收集、运输、处置等工作的人员和管理员、人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 院内对从事医疗废物收集、运送贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备特制成套工作服，并定期进行健康检查。; 符合. 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 项目医疗废物已严格执行危险废物转移联单管理制度。; 符合. 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 医院已实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档。; 符合. 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 医院已对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物全过程登记制度和医疗废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 符合. 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物：医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施、医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 各医疗废物、危险废物分类收集分类贮存。 医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。项目医疗废物暂存间、危险废物贮存间与医疗区和办公区等区域严格分立。; 符合. 第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运输时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; 项目医疗废物内部运送工具使用周转箱，严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到项目医疗废物储存间，并每天下班前定时消毒和清洁。; 符合. 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。; 项目医疗废物定期委托宣威蓝宇环保科技有限公司和云南大地丰源环保科技有限公司通过专用车辆转运处置，培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物在交医疗废物处置中心之前进行灭活处理。; 符合. 上表可以看出，项目符合《医疗废物管理条例》的相关要求。 7、与《医疗机构管理条例（2022年修订）》的相符性分析 根据《医疗机构管理条例（2022年修订）》中第三章登记第十四条：医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》；诊所按照国务院卫生行政部门的规定向所在地的县级人民政府卫生行政部门备案后，可以执业。 相符性分析：项目已取得医疗机构执业许可证，登记号：76386875653030212A2101，详见附件3。因此，项目建设符合该文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 曲靖市中医医院麒麟分院成立于2019年，位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，是曲靖市中医医院的一处分院。曲靖市中医医院麟麟分院业务楼原先属于卫生执法支队所有，后由曲靖市中医医院租赁使用。主要设置儿科、口腔科、皮肤科；建院至今医院主要进行口腔科、儿科、皮肤科的诊疗，仅预留住院病房，未设置病床，无病人住院，仅为诊所。为进一步提升医疗服务能力，曲靖市中医医院向曲靖市卫生健康委员会申请设置住院病床30张，牙椅4张，并于2024年3月29日取得了曲靖市麒麟区行政审批局颁发的医疗机构执业许可证，登记号：76386875653030212A2101。 2024年7月8日，由曲靖市发展和改革委员会组织投资项目评审专家库部分专家，对《曲靖市中医医院病房改造提升项目可行性研究报告》（以下简称“可行性研究报告”）进行评审。并于2024年7月26日对该《可行性研究报告》进行了批复（曲发改社会〔2024〕20号），批复项目名称：曲靖市中医医院病房改造提升项目（项目代码：2405-530300-04-01-378000），建设内容：改造总建筑面积6074平方米，其中交通院区5788平方米、麒麟分院286平方米；改造内容为222间病房提升改造及院内消防、水电、智能化、污水处理以及相应配套设施改造等。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），曲靖市中医医院交通院区病房改造提升工程，仅对病房提升改造及院内消防、水电、智能化，病床床位及服务能力均未发生变化，无需办理环评手续；曲靖市中医医院麒麟分院病房改造工程对病房提升改造，同时新增住院病床床位30张，并配套建设1座污水处理站，项目建成后，曲靖市中医医院（麒麟分院）住院病床将由0张增至30张，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），麒麟分院改造工程属于“四十九、卫生”中的84“住院床位20张及以上500张以下属于‘其他（住院床位20 张以下的除外）’”，应当编制环境影响评价报告表。 故本次评价仅针对曲靖市中医医院麒麟分院的病房改造提升（增设住院病床床位30张）及配套污水处理设施建设，即曲靖市中医医院（麒麟分院）病房改造提升项目（以下简称“本项目”）。 为此，曲靖市中医医院（以下简称“建设单位”）委托云南环玖环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价报告的编制工作。接受委托后，我单位组织有关人员进行了现场踏勘和相关资料收集，并依据相关的法律法规及技术导则，编制完成《曲靖市中医医院（麒麟分院）病房改造提升项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 本次评价不包含电磁辐射部分。 2.2已有工程建设内容 曲靖市中医医院麒麟分院占地面积380m2，现有在职工作人员22名，预留住院病房，无住院病床。已有主体工程主要有1栋门诊住院综合楼，辅助工程主要包括方便门诊药房，公用工程包括供水、排水、供电，环保工程主要包括医废暂存间、生活垃圾桶、化粪池、污水消毒设备。医院各科室已配置医疗设备。已有工程内容见表2.2-1。 表 2.2-1 医院已有工程一览表 类别; 工程名称; 已有规模; 建筑面积（m2）. 主体工程; 综合业务楼; 1F; 儿科门诊、口腔科综合门诊、中西药房、方便门诊; 380. 2F; 儿科药浴治疗室、口腔科、放射室; 300. 3F; 小儿推拿中心、医生办公室、预留儿科住院病房; 300. 4F; 护士站、预留儿科住院病房; 300. 5F; 医生办公室、皮肤科综合治疗室; 300. 辅助工程; 电梯; 综合楼旁设置有1台电梯; 5. 公用工程; 供水; 由曲靖市自来水供水管网供给; /. 排水; 处理达标后排入市政管网; /. 供电; 由市政电网供电; /. 环保工程; 污水消毒设备; 目前医院产生的医疗废水，经消毒设备消毒处理后，排入1个10m3的化粪池，然后经市政污水管网，最终排入两江口污水处理厂处理。; 3. 化粪池; 1个10m3的化粪池; /. 医疗废物暂存间; 医院业务楼二楼，1间，满足防风、防雨、防晒、防渗要求，医疗废物分类打包暂存后，感染性废物、损伤性废物、病理学废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。; 1. 生活垃圾收集; 生活垃圾收集桶若干个，布置在各科室、楼道间。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运，日产日清。; /. 2.3改扩建项目基本情况 项目名称：曲靖市中医医院（麒麟分院）病房改造提升项目 建设单位：曲靖市中医医院 建设地点：曲靖市麒麟区麒麟西路155号 建设性质：改扩建 投资规模：100万元 建设工期：1个月 建设内容及规模：本次改扩建项目，仅对综合业务楼3层和4层的现有预留病房进行装修改造，新增设置30张住院病床（原为0张），配套建设1座一体化污水处理站（处理规模10m3/d）。本项目不设置检验科。 2.3.1改扩建项目建设内容 表 2.3-1 改扩建项目工程一览表 类别; 工程名称; 拟建工程内容; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 综合业务楼; 3F; 对预留住院病房进行装修改造，共3间儿科住院病房，增设病床12张。; 150; 新建. 4F; 对预留住院病房进行装修改造，共5间儿科住院病房，增设病床18张。; 200; 新建. 辅助工程; 电梯; 综合业务楼旁设置有1台电梯。; 5; 沿用. 公用工程; 供水; 由曲靖市自来水供水管网供给。; /; 沿用. 排水; 处理达标后排入市政管网。; /; 沿用. 供电; 由市政电网供电。; /; 沿用. 环保工程; 污水处理站; 新建1座一体化污水处理站，处理规模为10m3/d，处理工艺“格栅+生物接触氧化池+MBR膜池+消毒池”。; 9; 新建. 生活垃圾收集; 新增设置生活垃圾收集桶若干个，布置在各科室、楼道间。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运，日产日清。; /; 新增. 依托工程; 综合业务楼; 1F; 挂号收费取药处、口腔科综合门诊、儿科门诊、中西药房、方便门诊; 380; 沿用. 2F; 儿科药浴治疗室、口腔科手术室、口腔科放射室; 300; 沿用. 3F; 小儿推拿中心、医生办公室; 150; 沿用. 4F; 护士站; 50; 沿用. 5F; 医生办公室、皮肤科综合治疗室; 300; 沿用. 化粪池; 1个容积为10m3; /; 依托原有，仅对化粪池进行清掏. 医疗废物暂存间; 医院业务楼二楼，1间，满足防风、防雨、防晒、防渗要求，危废分类打包暂存后，感染性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。; 1; 依托原有. 2.3.2主要原辅材料及能源损耗 医院此次提升改造旨在进一步医疗服务能力，改造内容主要为预留病房装修改造，新增住院病床，并配套建设污水处理系统，修缮排污管网。因此，改造完成后，医院门诊就诊人数不变，员工人数无增加，主要原辅材料及能源消耗不变，新增污水处理站消毒、除臭物品。 项目相关医疗器材及化学用品年耗量情况如下表。 表 2.3-2主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 年用量; 最大存储量; 备注. （1）消毒类. 1; 碘附; 500mL/瓶; 瓶; 20; 5; 用于病人皮肤消毒. 2; 75%医用酒精; 1L/桶; 桶; 100; 10. 3; 84消毒液; 5L/桶; 桶; 300; 50; 诊室、病房等区域消毒. 4; 次氯酸钠; 25kg/袋; 袋; 40; 10; 污水处理站消毒. 5; 植物除臭剂; 10L/桶; 桶; 12; 3; 污水处理站除臭. （2）医疗类. 5; 一次性薄膜手套; /; 双; 25000; 2500; 按照实际需求从取得国家相应资格的生产、经营企业购买. 6; 一次性输液贴5片装; /; 片; 19000; 1900. 7; —次性使用针灸针; 0.35*40; 支; 190000; 19000. 8; 一次性使用输液器; B3-1 0.7#; 付; 10000; 1000. 9; 一次性注射器20mL侧孔针; 1.2#; 具; 9600; 960. 10; 医用脱脂棉纱布块; 6*8*8; 片; 9000; 900. 11; 一次性软塑料试管; /; 支; 7000; 700. 12; 真空釆血管; EDTA-K2; 套; 14000; 1400. 13; 一次性注射器10mL侧孔针; 1.2#; 支; 11000; 1100. 14; 一次性注射器; 2.5ml*0.6#; 支; 1800; 180. 15; 尿杯; /; 个; 3000; 300. 16; 一次性使用输液器; B3-1 0.7#; 付; 9000; 900. 17; 一次性静脉输液针; 7#; 只; 1800; 180. 18; 心电图纸210*140; /; 本; 100; 10. 19; 载玻片1.2mm; /; 盒; 200; 20. 20; 医用胶贴; /; 张; 470000; 47000. 主要能源消耗见下表。 表 2.3-3主要能源消耗一览表 序号; 能源名称; 消耗量; 来源; 备注. 1; 电; 260万kW·h; 市政电网供电; /. 2; 水; 4325.25m3/a; 市政供水; /. 2.3.3主要设备 医院主要医疗设备见下表。 表 2.3-4医院主要设备一览表 序号; 仪器设备名称; 规格型号; 单位; 原有项目; 本项目; 改扩建后项目; 变化情况; 备注. 1; 心电监护仪; MP5; 台; 2; 0; 2; 0; 沿用. 2; 中频治疗仪; 全日康J48A型; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 3; 儿童骨密度仪; BMD-9M3; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 4; 双通道注射泵; WZS-50F6; 台; 3; 0; 3; 0; 沿用. 5; 输液泵; ZNB-XB-Y1000; 台; 5; 0; 5; 0; 沿用. 6; 排痰仪; V13; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 7; 针灸推拿床; 1600*600*650; 张; 4; 0; 4; 0; 沿用. 8; 针灸推拿床; 2000*600*760; 张; 5; 0; 5; 0; 沿用. 9; 消毒柜; 500AK05; 个; 1; 0; 1; 0; 沿用. 10; 心电图机; SE-1201; 台; 2; 0; 2; 0; 沿用. 11; 除颤仪; TEC-55ZIC; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 12; 电动洗胃机; SC-Ⅱ型; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 13; 无线呼叫系统; JT-6060; 套; 1; 0; 1; 0; 沿用. 14; 床单位消毒机; SKW-CDX-S1200; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 15; 空气消毒机; CKY-Y100; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 16; 空气消毒机; LK/KJF-B100; 台; 1; 0; 1; 0; 沿用. 17; 牙科治疗椅; KJ-918; 张; 4; 0; 4; 0; 沿用. 18; 污水消毒设备; /; 套; 1; 0; -1; 拆除原有老旧设备. 19; 单摇病床（儿童专用）; 2180*950*500mm; 张; 0; 16; 16; +16; 新建. 20; 单摇病床; 2140*950*500mm; 张; 0; 10; 10; +10; 新建. 21; 双摇病床; M1703带床头柜; 张; 0; 3; 3; +3; 新建. 22; 病床; /; 张; 0; 1; 1; +1; 新建. 23; 一体化污水处理设备; /; 台; 0; 1; 1; +1; 新建. 24; 提升泵; 250W,AC220V; 台; 0; 1; 1; +1; 新建. 25; 次氯酸钠消毒设备; /; 套; 0; 1; 1; +1; 新建. 2.3.4劳动定员和工作制度 项目劳动定员和工作制度见下表。 表 2.3-5项目劳动定员和工作制度 序号; 名称; 原有项目; 改扩建项目; 变化情况. 1; 医务人员; 22人; 0人; 不变. 2; 门诊人数; 50人次/d; 0人; 不变. 3; 住院病床; 0张; 30张; +30张. 4; 食宿情况; 均不食宿; 均不食宿; 不变. 5; 工作制度; 年工作365天，每天3班，每班8小时; 年工作365天，每天3班，每班8小时; 不变. 2.3.5水平衡 1、原有项目给排水 项目院区用水由附近市政供水管网接入。 项目排水采取雨污分流制排水。雨水经收集后排入市政雨水管网，污水经预处理达标后排入市政污水管网。 - （1）门诊用排水 根据建设单位运行多年统计，门诊用水量约为1.5m3/d、547.5t/a，排污系数为90%，则门诊部医疗废水产生量为1.35m3/d、492.75t/a。 （2）工作人员用排水 - 根据建设单位运行多年统计，员工用水量约为1.1m³/d、401.5t/a，排放量按80%计，则办公生活污水产生量为0.88m³/d、321.2t/a。 - （3）原有项目给排水汇总 医院原有用水量合计2.6m³/d、949t/a，废水产生总量为2.23m³/d、814t/a。门诊废水和工作人员生活污水一并经化粪池收集处理后，再经消毒设备消毒处理后排入市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理。 - 2、本次改扩建给排水 项目院区生活用水由附近市政供水管网接入。 - 本项目主要增加病床30张，改扩建后门诊接待人数和医护工作人数均不变。 - （1）病房用排水 医院配置30个床位，参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中“2.2医院污水排放量”，100床以下医院住院病房用水量按照250—300L/（床位·天）的量进行核定（含陪护人员用水、被服清洁用水和医务人员用水）。 本项目被服清洁用水外包，故取250L/（床位·天）的量进行核定，用水量7.5m3/d、2737.5t/a，污水产生系数按80%计，则住院病人产生的污水量约为6m3/d、2190t/a。 - （2）其他用排水情况说明 根据建设单位提供的资料： ①医院洗涤业务外包、不产生洗涤废水； ②医院口腔科其所用牙套、义齿制作均外协采用无汞材料（树脂复合材料），无涉及含汞废水； ③不设置传染病科室、不收治传染病人，故废水中无传染病房废水； ④医院不设置检验科，无检验废水产生； ⑤CT检查过程中，均采用彩色打印机打印报告单，无洗片，不产生废水或含银废水。 - （3）本次改扩建用排水汇总 综上，本次改扩建用水总量为7.5m3/d、2737.5t/a，排水总量为6m3/d、2190t/a。 3、改扩建后医院用排水汇总 改扩建后医院废水产生情况见下表。 表 2.3-6 改扩建后医院废水产排情况表 用水环节; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 废水日产生量（m3/d）; 废水年产生量（m3/a）; 废水日排放量（m3/d）; 废水年排放量（m3/a）. 医疗用水; 门诊用水; 1.5; 547.5; 1.35; 492.8; 1.35; 492.75. 病房用水; 7.5; 2737.5; 6; 2190; 6; 2190. 生活用水; 1.1; 401.5; 0.88; 321.2; 0.88; 321.2. 合计; 10.1; 3686.5; 8.23; 3004; 8.23; 3004. - 4、水平衡 图2.3-1原有项目水平衡图 单位：m3/d 图2.3-3改扩建后医院项目水平衡图 单位：m3/d 2.3.5环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的30%，项目环保投资见表2.2-7。 表2.3-7 环保投资一览表 类型; 污染物; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 施工期环保投资; 废气; 洒水降尘; 0.2. 固废; 化粪池清掏; 0.5. 运营期环保投资; 废水; 项目区内污水管网; 0.3; 新增. 污水处理站; 20; 新建. 化粪池; 0; 依托原有. 废气; 除臭剂; 1; 新增. 固体废物; 生活垃圾桶多个、委托清运处置; 0.5; 新增. 医疗废物专用收集袋若干、医疗废物专用收集桶多个医废处置; 0.5; 新增. 医废暂存间1间; 0; 依托原有. 医疗废物委托处置; 2.5; 新增. 噪声; 墙体隔声; 0; 计入主体工程. 选用低噪设备; 0.5; /. 环境管理; 4; /. 合计; 30; /. 2.3.6项目总平面布置 曲靖市中医医院麒麟分院位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，主体为1栋5层的业务楼，1楼自西向东依次布置挂号收费室、取药处、口腔科综合门诊、儿科门诊、方便门诊、中西医药房，2楼自西向东依次布置儿科药浴治疗室、中医科、母婴室、专家诊室、口腔科手术室、口腔科放射室、卫生间、医疗废物暂存间，3楼自西向东依次布置医生值班室、医生办公室、中医外治室、急救室、儿科住院病房、卫生间、开水房，4楼自西向东依次布置护士站、儿科住院病房、卫生间、热敷室，5楼自西向东依次布置口腔科值班室、医生办公室、皮肤科综合治疗室。 污水处理站位于医院东南侧，医疗废物暂时设置在业务楼二楼，医疗废物转运便利，减少了病源传播，功能区划合理。 医院主入口位于北侧，连接麒麟西路，交通便利。 本项目总平面布置图详见附图4，各楼层平面布置图详见附图4-1~4-5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.4 工艺流程和产污环节 2.4.1施工期工艺流程和产污环节 本项目改造工程涉及麒麟分院业务楼三楼和四楼预留病房装修改造，增设住院病床，拆除原有污水处理设备，对已有化粪池进行清掏改造，新建污水处理站及排污管网。 施工期间产生的污染主要有：施工扬尘、施工废水、施工噪声及施工人员生活垃圾、生活污水。具体产污环节见图2.4-1。 图2.4-1项目施工期产污节点图 1、废气 施工期间的大气污染物主要是施工扬尘。 项目建设施工过程中，建筑材料运输、装卸等施工活动会产生地面扬尘。扬尘量与施工作业方式、设备型号、运输车辆车速、风速、积尘面积、尘土湿度等有关，施工期很短，通过洒水降尘，对周边环境影响很小。 2、废水 施工期废水主要为污水处理站新建产生的施工废水，以及施工人员产生的生活污水。其中，施工废水主要污染物为SS，生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5。 （1）施工废水 项目施工期仅污水处理站新建有施工废水产生，其余建设内容均在已建构筑物内部进行改造，无施工废水产生。 污水处理站新建采用商品混凝土，不进行现场搅拌，则废水主要来自砂石拌和，沉淀后的废水全部回用于施工工序，无废水产生和外排。 （2）施工人员生活污水 本项目位于城市建成区内，施工人员均为当地人员，除白天施工外，食宿均不在医院内，故施工人员产生的生活污水为施工作业期间的如厕、洗手用水，均依托医院内部已建的厕所。 项目施工人员高峰期约10人/d，施工期约30天，生活用水按10L（人·d）计，则用水量为0.1m3/d，共计3m3，生活污水产生量按用水量的90%计，则污水排放量为0.09m3/d，共计2.7m3，主要污染物为SS、BOD5、CODCr、氨氮等。施工人员产生的生活污水，依托医院厕所、管道及化粪池一并处理后，进入市政污水管网。 3、噪声 施工期噪声污染主要来源于施工时各类机械设备，以及物料运输产生的交通噪声，声源强度约为75~95dB(A)，具有间断性和时限性。 4、固废 施工期固体废弃物主要包括：病房装修产生的建筑垃圾、包装废物，改造完成后设备安装产生的废包装材料，原有污水处理设备（消毒）拆除的老旧设备，化粪池清掏改造产生的污泥，以及施工人员施工作业期间产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾、包装废物 在装修过程中将产生，会产生一定量的建筑垃圾、包装废物等，能回收的回收利用，不能回收的统一收集后交由环卫部门清运处置。 （2）污水处理站更换后淘汰的老旧设备 原有一套老旧的废水处理设备（消毒）需拆除，可出售给废旧金属回收企业处理。 （3）化粪池清淤污泥 项目施工期对化粪池进行清掏，清理后的污泥量约1t。委托有资质的单位清掏清运处置。 （4）施工人员生活垃圾 施工高峰期施工人员约有10人，按每人每天产生生活垃圾0.2kg算。则 项目施工期生活垃圾产生量约为2kg/d，共计0.12t，集中收集后统一运至指定地点，再交环卫部门统一清运处理，并做到日产日清。 2.4.2 营运期工艺流程和产污环节 病人到医院就医流程为：门诊挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到对应门诊科室就诊，再根据医生的诊断结果和医生建议，选择治疗方法，或直接缴费取药，或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗：缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。 项目建成后主要为儿科、口腔科、皮肤科的病人提供医疗服务，医护人员和病人主要产生生活污水、生活垃圾、医疗废物、噪声。 工艺流程及产污节点见下图。 图2.4-2改扩建后项目生产工艺及产污节点图 改扩建后医院主要污染源及污染因子识别见下表。 表2.4-1 改扩建后项目产排污环节汇总表 序号; 产污类型; 产排污环节; 污染物名称; 污染物种类. 1; 废水; 门诊; 门诊废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等. 病房; 病房废水. 医护人员办公; 生活污水. 2; 废气; 化粪池、污水处理站; 恶臭; NH3、H2S、臭气浓度. 医疗废物暂存间; 恶臭; NH3、H2S. 垃圾收集点. 3; 噪声; 水泵等设备、人群; 噪声; /. 4; 固废; 医疗用品使用过程; 废包装材料; 一般固废. 医疗服务; 医疗废物; 危险废物. 污水处理; 污泥. 医务人员、门诊、病人; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5原有项目情况 2.5.1 原有项目环保手续办理情况 曲靖市中医医院麒麟分院成立于2019年，位于曲靖市麒麟区麒麟西路155号，总占地面积380m2，仅预留住院病房，无住院病床，仅设置儿科、口腔科门诊，门诊就诊人数为50人/d，员工22人，全年工作365天，实行三班工作制，每班8小时。 原有项目仅为门诊诊所，无住院病床，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），无需办理环保手续。 2.5.2 原有项目工艺流程 病人到医院就医流程为：门诊挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到对应科门诊科室就诊，再根据医生的诊断结果和医生建议，选择治疗方法，或直接缴费取药，或进行简单治疗后离开。 原有项目工艺流程如下： 图2.5-1原有项目运营期产污节点图 2.5.3 原有项目污染物产排情况 - 1、废水 - （1）废水源强 ①门诊废水 根据建设单位提供资料，门诊用水量约为1.5m3/d、547.5t/a，排污系数为90%，则门诊部医疗废水产生量为1.35m3/d、492.75t/a。 ②办公生活污水 - 医院现有医护工作人员共计22人，医院不设食堂，废水主要来源于院内设置的卫生间冲厕废水、洗手废水。根据建设单位提供资料，员工用水量约为1.1m³/d、401.5t/a，排放量按80%计，则办公生活污水产生量为0.88m³/d、321.2t/a。 ③废水量汇总 医院废水主要分为医疗废水和生活污水。医疗废水主要是门诊废水，不设置住院病床，无病房废水。合计，原有项目医疗用水量为2.6m³/d、949t/a，废水产生总量为2.23m³/d、814t/a。 原有项目废水产生情况见下表。 表2.5-1 原有项目具体用水及排水情况一览表 类型; 废污水来源; 用水量; 排污系数; 产生量. 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日产生量（t/d）; 年产生量（t/a）. 医疗废水; 门诊; 1.5; 547.5; 0.9; 1.35; 492.75. 生活污水; 医护人员办公; 1.1; 401.5; 0.8; 0.88; 321.2. 合计; 2.6; 949; /; 2.23; 814. （2）废水污染防治措施 医院现建设有1个10m3的化粪池和一套污水消毒装置，门诊废水和工作人员生活污水一并经化粪池收集处理后，再经消毒设备消毒处理后排入市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理。 2、废气 医院废气主要为化粪池、医疗废物暂存间和垃圾收集点产生的异味。化粪池为地埋密闭式；危险废物暂存间设有密闭的门（平时是关闭的），其余三面均为密闭的；垃圾收集点垃圾桶带盖，生活垃圾日产日清。可见，一般情况下垃圾房产生臭气十分轻微，不会对周围环境造成明显影响。 3、噪声 原有项目噪声源主要为人群产生社会噪声、电梯电机等设备噪声，设备噪声水平在70dB（A）～85dB（A）之间。 医院设置禁止大声喧哗等提示标识，设备均设置于室内，为低噪声设备，对周围环境影响很小。根据现场检测可知，对周围环境未产生噪声影响。 4、固废 项目营运过程中产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 原有项目医疗用品等使用过程会产生一定量的废包装材料，产生量约0.2t/a，收集后定期交由专业回收公司回收利用。 （2）危险废物 ①医疗废物 原有项目医疗废物主要来自门诊诊疗过程，产生量约为2t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW01医疗废物，废物代码841-001-01，危害特性为In。医院现有医疗废物暂存间1间，建筑面积1m2，医疗废物分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，感染性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 ②污泥 原有项目化粪池会产生污泥，产生量约为1t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW01医疗废物，废物代码841-001-01，危害特性为In。按照危险废物管理要求，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 （3）生活垃圾 原有项目门诊人员、医院职工等生活垃圾产生量约4t/a。收集后交由环卫部门处理。 5、原有项目污染物排放、治理的情况 原有项目污染物排放及治理情况见表2.5-2。 表2.5-2 原有项目污染物排放、治理情况 类别; 污染物类型; 污染物; 排放量; 防治措施. 水污染物; 业务楼综合废水; COD; 0.02t/a; 经化粪池收集后，经消毒处理后排入市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理. 氨氮; 0.03t/a. 大气污染物; 化粪池恶臭; NH3、H2S、臭气浓度; 少量; 无组织排放，化粪池地埋密闭式. 医疗废物暂存间、垃圾收集点异味; 异味; 少量; 医疗废物暂存间密闭，垃圾桶带盖，日产日清. 噪声; 设备噪声、人群噪声; 70~85dB(A); 建筑隔声，距离衰减. 固体废物; 一般固体废物; 废包装材料; 0.2t/a; 收集后定期交由专业回收公司回收利用。. 危险废物; 医疗废物; 2t/a; 感染性废物、损伤性废物、病理学废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。. 污泥; 1t/a; 委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。. 生活垃圾; 生活垃圾; 4t/a; 委托环卫部门定期清运处置. 综上所述，自曲靖市中医医院（麒麟分院）建成运营以来，各类污染物产生及排放量很小，均已得到妥善处置，对周围环境的影响很小，未造成环境污染纠纷、投诉。 2.5.4 原有项目存在的问题与整改措施 1、存在的问题 （1）原有污水处理设施老化，本次改扩建新增住院病床30张，新增住院病房废水，建成后现有污水处理设备处理规模及处理效果无法满足现行环保要求； （2）原有项目环保管理制度不完善；医疗废物暂存间未设置管理制度上墙。 2、整改措施 （1）根据改扩建后医院废水产排情况，拆除原有老旧设备，新建1座10m3/d的污水处理站（处理工艺为“格栅+生物接触氧化+MBR膜+次氯酸钠消毒”），用于处理医院综合医疗废水，达标后排入市政污水管网，最终进入两江口污水处理厂处理； （2）进一步完善环保管理制度，加强环境保护管理，保证各污染防治设施正常运行，确保各类污染物达标排放；进一步加强医疗废物的规范化管理，制定管理制度并上墙。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.11规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《曲靖市环境质量年报（2023年）》的数据和结论，判定评价区域的环境质量达标情况。曲靖市2023年主城区环境空气质量自动监测有效天数365天，优181天，良174天，轻度污染10天，环境空气质量优良率97.3%，环境空气质量日达标率为97.3%，环境空气质量综合指数2.7，首要污染物天数为O3-8h 145天、PM2.5 15天、PM10 5天。详见表3.1-1。 表3.1-1 曲靖市中心城区2023年环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 22; 35; 62.9; 达标. PM10; 年均浓度; 37; 7; 52.9; 达标. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO（第95百分位数）; 年均浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3（第90百分位数）; 年均浓度; 139; 160; 86.9; 达标. 曲靖市中心城区2023年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为项目南侧约2.1km的潇湘江，潇湘江属南盘江水系，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在区域属于潇湘江麒麟开发利用区，白石江“潇湘水库坝址至入南盘江口”为潇湘江麒麟景观、农业用水区，2020年水质目标为类，2030年水质目标为Ⅲ类，本次评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6，项目所在区域达标判定，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 本次评价引用曲靖市生态环境局麒麟分局环境监测站提供的2023年4个季度潇湘江汇入白石江前（南宁街道珠江源大道大桥，两江口闸上游，梦幻大世界斜对面）断面例行监测数据进行评价，水质监测结果详见下表。 表3.1-2 潇湘江汇入白石江前断面水环境监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子; 2023年; 平均值; Ⅲ类标准值; 是否达标. 日期; 第一季度; 第二季度; 第三季度; 第四季度. pH（无量纲）; 6.8; 8.0; 8.1; 8.4; /; 6⁓9; 达标. DO; 6.5; 8.2; 7.9; 6.5; 7.275; ≥3; 达标. 高锰酸盐指数; 3.7; 2.9; 3.7; 4.1; 3.6; ≤10; 达标. CODcr; 12; 20; 27; 24; 20.75; ≤20; 超标. BOD5; 2.3; 2.4; 2.8; 2.9; 2.6; ≤4; 达标. NH3-N; 1.81; 0.29; 0.12; 0.28; 0.625; ≤1.0; 达标. TP; 0.08; 0.04; 0.02; 0.03; 0.0425; ≤0.2; 达标. TN; 2.92; 1.56; 3.05; 1.04; 2.1425; ≤1.0; 超标. 铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.0107; 0.040175; ≤1.0; 达标. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05; ≤1.0; 达标. 氟化物; 0.09; 0.14; 0.78; 0.42; 0.3575; ≤1.0; 达标. 硒; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004; ≤0.01; 达标. 砷; 0.0008; 0.0003; 0.0004; 0.0009; 0.0006; ≤0.05; 达标. 汞; 0.00007; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0000475; ≤0.001; 达标. 镉; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005; ≤0.005; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004; ≤0.05; 达标. 铅; 0.00009L; 0.00009L; 0.00009L; 0.00092; 0.0002975; ≤0.05; 达标. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004; ≤0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003; ≤0.005; 达标. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.04; 0.0175; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.06; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.0525; ≤0.2; 达标. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01; ≤0.2; 达标. 粪大肠菌群; 5800; 1200; 5200; 1600; 3450; ≤10000; 达标. 由表3.1-2可知，潇湘江汇入白石江前断面2023年历次监测指标TN不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，CODcr 2023年第三、四季度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求外，其余监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3.1.3声环境质量现状 项目位于云南省曲靖市麒麟区麒麟西路155号，所在区域位于居住、商业混杂区，根据《曲靖市麒麟区声功能区划（2019—2029年）》（详见附图6）：项目所在区域属于声环境功能2类区；麒麟西路属于城市主干路，临近麒麟西路35+5m范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其余区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 经现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内声保护目标主要为常家新村、学仕铭园、曲靖工商局住宅区住户和麒麟区第六中学。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，应对项目区厂界周边50m范围内的声环境保护目标进行声环境质量现状监测。 本项目建设单位委托国瑞检测技术（云南）有限公司于2024年12月1日—2日对项目区声环境质量现状进行检测。声环境现状监测结果见下表。 表 3.1-3 噪声布点及监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 采样时段; 噪声值 dB(A). 2024.12.1~2024.12.2; 曲靖工商局住宅区; 昼间; 13:07-13:17; 53. 夜间; 23:02-23:12; 42. 常家新村; 昼间; 13:25-13:35; 54. 夜间; 23:19-23:29; 45. 学士铭园; 昼间; 13:44-13:54; 53. 夜间; 23:39-23:49; 43. 麒麟区第六中学; 昼间; 14:09-14:19; 56. 夜间; 00:08-00:18; 45. 上表监测结果可知，原有项目区厂界及敏感点声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.1.4生态环境质量现状 根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于云南省曲靖市麒麟区，租用已建成建筑进行功能区分隔后作为经营场所，所在区域为城市建成区，不涉及新增用地且用地范围内没有生态环境保护目标，故不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射现状评价 本项目设1台CT，用于为患者提供拍片服务，CT所产生的辐射环境影响不在本次环评的评价范围内。 3.1.6土壤、地下水环境质量现状监测与评价 根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目不存在土壤、地下水环境污染径，故不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容，建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500m内。 （1）大气环境：以项目厂界外500m区域确定大气保护目标，本项目大气环境保护目标见表3.2-1和附图3。 （2）声环境：以项目厂界外50m区域确定噪声保护目标，本项目声环境保护目标见表3.2-1和附图3。 （3）地下水环境：以项目厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源确定地下水保护目标。本项目不涉及地下水保护目标。 （4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目租用已建成的建筑作为经营场所，不涉及新增用地，故本项目不涉及生态环境保护目标。 综上所述，本项目主要环境保护目标详见表3.2-1和附图3。 表 3.2-1 项目主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 人数; 环境功能. 大气环境; 麒麟区第六中学; 北; 45; 约1200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 曲靖供电局一生活区; 200; 约500人. 曲靖市能源局; 318; 约220人. 曲靖市麒麟区商业技工学校; 东北; 120; 约400人. 蔬菜公司职工住宅区; 152; 约500人. 园林绿化管理处小区; 280; 约600人. 冉星幼儿园; 275; 约120人. 中石化寥廓北路生活区; 295; 约650人. 欣苑小区; 390; 约2000人. 西苑小区; 420; 约300人. 南苑小区; 470; 约420人. 曲靖工信局住宅小区; 395; 约350人. 曲靖工商局住宅区; 东; 20; 约380人. 水电十四局第五小区; 100; 约680人. 石油小区; 270; 约1100人. 云南省煤建公司生活小区; 391; 约300人. 曲靖市第二小学; 东南; 157; 约600人. 果脯厂新村; 300; 约480人. 李家新村; 400; 约290人. 路桥花园; 432; 约80人. 玄坛花园; 484; 约190人. 常家新村; 南; 5; 约300人. 市农业农村局2号院; 148; 约275人. 麒麟区经开局二生活区; 203; 约550人. 曲靖市第二幼儿园; 西南; 68; 约150人. 曲靖百源公司文化路住宅区; 95; 约800人. 曲靖市第二小学龙潭校区; 180; 约750人. 馨源现代城; 334; 约330人. 沾化小区; 380; 约450人. 曲靖公路管理总段住宿区; 465; 约600人. 学仕铭园; 西; 40; 约490人. 曲靖市广电局住宿区1号院; 155; 约900人. 曲靖市第二小学古城校区; 155; 约800人. 曲靖师范学院古城校区; 295; 约1000人. 翰林国际; 490; 约300人. 声环境; 常家新村; 南; 5; 约300人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 曲靖工商局住宅区; 东; 20; 约200人. 学士铭园; 西; 40; 约500人. 麒麟区第六中学; 北; 45; 约1200人. 地表水环境; 潇湘江; 南; 2100; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3环境质量标准 3.3.1环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，标准值见表3.3-1。 表3.3-1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3.3.2地表水环境质量标准 本项目所在区域潇湘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。标准值见表3.3-2。 表3.3-2地表水环境质量标准单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 粪大肠菌群. Ⅲ类水质标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 3.3.3声环境质量标准 项目位于云南省曲靖市麒麟区麒麟西路155号，所在区域位于居住、商业混杂区，根据《曲靖市麒麟区声功能区划（2019—2029年）》（详见附图6）：项目所在区域属于声环境功能2类区；项目北侧紧邻麒麟西路，麒麟西路属于城市主干路，临近麒麟西路35+5m范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其余区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值具体见下表。 表3.3-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 其余区域; 60; 50. 4a类; 项目北侧临近麒麟西路35+5m范围内; 70; 55. 3.4 污染物排放控制标准 3.4.1 废气排放标准 本项目运营期间污水处理站恶臭呈无组织排放，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”要求，标准限值见表3.4-1。 表 3.4-1 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 臭气浓度（无量纲）; 10. 2; 氨（mg/m3）; 1.0. 3; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 4; 氯气（mg/m3）; 0.10. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1.00. 3.4.2 废水排放标准 1、施工废水 施工期产生的少量废水综合利用不外排，因此不设施工废水排放标准。 2、运营期废水排放标准 本项目废水为生活污水、医疗废水。经过化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后，再经市政污水管网接入两江口污水处理厂。具体标准限值见表3.4-2。 表3.4-2 项目废水排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 预处理标准; 备注. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; 《 医疗机构水污染物排放标 准》 （GB18466-2005）表 2 预 处理标准. 2; pH（无量纲）; 6~9. 3; 化学需氧量（COD）浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 250 250. 4; 悬浮物（SS）浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 60 60. 5; 生化需氧量（BOD）浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 100 100. 6; 石油类; 20. 7; 动植物油; 20. 8; 阴离子表面活性剂; 10. 9; 挥发酚; 1.0. 10; 总氰化物; 0.5. 11; 总汞; 0.05. 12; 总铬; 1.5. 13; 六价铬; 0.5. 14; 总砷; 0.5. 15; 总镉; 0. 1. 16; 总铅; 1.0. 17; 总银; 0.5. 18; 总余氯; 2~8. 19; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标 准》 （GB/T31962-2015） 中B 等级标准. 20; 总磷; 8. 注：本项目采用含氯消毒剂对医疗废水进行消毒，则项目消毒工艺对总余氯的控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间>1 h ，接触池出口总余氯 2~8 mg/L。. 3.4.3噪声排放标准 项目位于云南省曲靖市麒麟区麒麟西路155号，所在区域位于居住、商业混杂区，根据《曲靖市麒麟区声功能区划（2019—2029年）》（详见附图6）：项目所在区域属于声环境功能2类区；项目北侧紧邻麒麟西路，麒麟西路属于城市主干路，临近麒麟西路的北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值具体见下表。 表 3.4-3 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB (A) 执行区域; 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 北厂界（临近麒麟西路一侧）; 4类; 70; 55. 其余厂界; 2类; 60; 50. 3.4.4固废 医院污水处理站产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 的医疗机构污泥控制标准。 表 3.4-4 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率%. 综合医疗机构及其他医疗机构; ≤100; >95. 医院产生的医疗废物属《国家危险废物名录》（2025 年版）中HW01类危废，应交由有相关处置资质的单位处理。 表 3.4-5 国家危险废物名录（2025 年版） 危废编号; 废物类别; 医疗废物类别; 特征. HW01; 卫生; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播 危险的医疗废物. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验 动物尸体等. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品. 具备上表所列特征的医疗废物处置应按照下述有关标准执行：医疗废物暂时贮存、运送和处置过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 3.5 总量控制指标 1、废水 本项目运营期间排放废水量约为3004t/a，COD的排放量约为0.29t/a，NH3-N的排放量约为0.13t/a。项目水污染物总量纳入两江口污水处理厂考核，本项目不设置水污染物总量控制指标。 2、废气 本项目运行期间废气主要为污水处理站和卫生间产生的异味，不涉及二氧化硫和氮氧化物，故不设置大气污染物总量控制指标。 - 2、固废 项目营运期一般固体废物，集中收集后委托环卫部门统一清运处置；化粪池和污水处理站污泥脱水消毒杀菌后，委托有资质的单位定期清运处置；医疗废物分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，感染性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析和保护措施 根据工程分析可知，此次改造施工工程量很小，施工对周围环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆废气、施工废水、建筑垃圾、施工噪声及施工人员生活垃圾、生活污水。 4.1.1施工期大气环境影响分析 施工期废气主要来源于施工期建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放过程中施工扬尘，运输汽车路面扬尘等。这些施工过程中产生的粉尘具有短暂性和临时性。根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。项目工程量较小，施工单位应采取如下防治措施： ①使用商品混凝土，严禁施工现场设置混凝土拌和站或进行混凝土拌合； ②运输车辆应尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时进行洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘； ③对作业面和土堆适当洒水降尘。 施工单位在施工期采取以上措施能极大抑制扬尘的产生，且施工期是短暂行为，在施工期结束后，施工扬尘对周围环境敏感点的影响也将随之消失。 因此，项目施工期扬尘对保护目标及周围大气环境影响不大。 4.1.2施工期废水的影响分析 （1）施工废水 施工生产废水产生量少，经沉淀处理后回用于对水质要求不高的工序及场地喷洒降尘，对环境影响较小。由于施工废水的产生是暂时的，随着施工期的结束将结束，因此产生的废水不会对区域地表水水质产生较明显影响。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员如厕、洗手依托医院现有厕所，产生冲厕、洗手废水也一并由现有化粪池处理后进入市政污水管网，不外排，不会对区域地表水水质产生较明显影响。 4.1.3施工期声环境影响分析 项目施工期噪声主要来源于施工设备产生的机械噪声，其声级在75～95dB（A）。 为减小施工噪声对周边保护目标的影响，建设单位在施工期应采取以下噪声防治措施： ①采取合理的施工方式，合理布局施工设备，尽量避免多台施工设备同时施工，对高噪声施工设备安装减振垫； ②合理安排施工时间，禁止在午间（12:00~14:00）夜间（06:00~22:00）以及节假日和中高考期间施工，禁止在周末施工； ③加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物体必须轻拿轻放，严禁抛掷物体而造成噪声。 项目建设内容较少，施工期较短，施工噪声影响随着施工结束而消失，对周围环境影响较小。 4.1.4施工期固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要包括装修垃圾、包装废物、污水处理站淘汰的老旧设备、化粪池清掏污泥及施工人员生活垃圾。 为减小施工期固体废物对周边环境的影响，建设单位在施工期应采取以下固废防治措施： - （1）施工过程中产生的建筑垃圾、包装废物能回收的进行回收利用，不能回收的统一收集后交由环卫部门清运处置； - （2）原有一套老旧的废水处理设备（消毒）拆除后，可出售给废旧金属回收企业处理； - （3）化粪池污泥委托云南大地丰源环保有限公司清掏清运处置； - （4）施工人员生活垃圾分类收集，委托环卫清运处置。 - 在采取上述防治措施后，项目固废均可得到妥善处置，不会对周围环境造成污染。 综上所述，项目施工量很小、施工工期短暂，施工产生的环境影响很小，通过采取有效措施后，污染因素对保护目标的影响都将得到缓解，不会对周围环境造成大影响，随着施工期的结束，影响也将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响分析 1、废气产排情况 医院排放的废气主要为污水处理设施废气、固废暂存异味。 （1）化粪池及污水处理站产生的恶臭 本项目综合医疗废水经化粪池收集预处理后统一汇入项目区配套建设的10m3/d的一体化污水处理站处理，在化粪池及一体化污水处理设备运行过程中会产生废气，废气主要来自污水中有机物的分解、发酵过程，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷。 本项目污水处理站采用“格栅+生物接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”处理工艺，类比富源县后所卫生院验收监测报告（报告编号为天倪环检字〔2024〕694号），富源县后所卫生院污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+AO+MBR+紫外线消毒”，处理工艺与本项目类似，处理规模小于本项目，污染治理措施与本项目类似，类比可行。 富源县后所卫生院于2024年4月1日—2日对污水处理站周界上风向及下风向废气甲烷、氨气、硫化氢及臭气浓度进行了检测，检测结果见下表。 表4.2-1 类比项目污水处理站周界监测结果一览表 检测点位; 采样日期; 采样时段; 样品编号（副编号）; 污染物. 月; 日; 氨 (mg/m³); 硫化氢 (mg/m³); 甲烷; 臭气浓度 （无量纲）. %; (mg/m³). 厂界上风向1#; 04; 01; 08:00~09:00; 01-1-1; 0.12; 0.007; 1.67×10-4; 1.19; 10L. 12:00~13:00; 01-1-2; 0.11; 0.006; 1.73×10-4; 1.23; 10L. 16:00~17:00; 01-1-3; 0.10; 0.005; 1.74×10-4; 1.24; 10L. 厂界 下风 向2#; 04; 01; 08:00~09:00; 01-2-1; 0.24; 0.015; 1.93×10-4; 1.38; 10L. 12:00~13:00; 01-2-2; 0.22; 0.014; 1.91×10-4; 1.36; 10L. 16:00~17:00; 01-2-3; 0.21; 0.013; 1.95×10-4; 1.39; 10L. 厂界 下风 向3#; 04; 01; 08:00~09:00; 01-3-1; 0.25; 0.014; 1.91×10-4; 1.37; 10L. 12:00~13:00; 01-3-2; 0.24; 0.013; 1.97×10-4; 1.41; 10L. 16:00~17:00; 01-3-3; 0.21; 0.011; 1.93×104; 1.38; 10L. 厂界下风向4#; 04; 01; 08:00~09:00; 01-4-1; 0.23; 0.016; 1.93×10-4; 1.37; 10L. 12:00~13:00; 01-4-2; 0.23; 0.015; 1.96×10-4; 1.40; 10L. 16:00~17:00; 01-4-3; 0.22; 0.013; 1.94×10-4; 1.38; 10L. 污水处理站下风向; 04; 01; 08:00~09:00; 01-5-1; 0.30; 0.017; 1.86×10-4; 1.33; 10L. 12:00~13:00; 01-5-2; 0.27; 0.016; 1.86×10-4; 1.33; 10L. 16:00~17:00; 01-5-3; 0.29; 0.017; 2.00×10-4; 1.43; 10L. 备注; 甲烷、臭气浓度采样时间为3min。. 本项目配套建设的化粪池均为地埋式，加盖密闭情况下其散发的恶臭气体较少；配套建设的污水处理站为地上密闭式一体化钢结构设施，废水及污泥等排放臭气的单元均处于封闭的构筑物中，日常顶部有盖板密封，并使用除臭剂进行除臭处理，异味挥发量较少，日常运营中工作口和检查口均盖有盖板，只有少量异味通过盖板缝隙排出，废气排放量不大，呈无组织排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A 表A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，污水处理站无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”，因此本项目采取的措施属于可行技术。类比富源县后所卫生院污水处理站周界废气监测结果，项目运营期污水处理站周界废气排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求。 在采取上述措施后，对医院周边大气环境及环境保护目标影响小。 - （2）固废暂存异味 本项目的生活垃圾收集桶分别设置在各楼病房内，生活垃圾经垃圾桶收集后转移至各楼层的盖式垃圾桶内，并做到了及时清运、日产日清，同时，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，防止蚊蝇滋生，可有效避免或减少生活垃圾产生的异味对周围环境的影响。项目区业务楼二层设置有1间占地1m2的医疗废物暂存间，收集整个医院的医疗废物。医疗废物中有一些具有刺激性气味的化学物质，如医疗废物上残留的药品、血液、体液及排泄物，在存储过程中会有少量的硫化氢、氨气等异味气体产生，项目区设置的医疗废物暂存间为单独的密闭房间，并对地面和墙裙采取了防渗措施，医疗废物暂存间设置符合《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫健委令第36号）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）等规范要求，医疗废物暂存间内设有分类收集桶，并做好医疗废物密封及防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，通过定期（1次/天）对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁和消毒，按要求及时清运暂存的医疗废物，可有效减少医疗废物暂存间恶臭的产生，对医院周边大气环境及环境保护目标影响小。 2、运营期废气污染防治措施 （1）化粪池设置为地埋式，加盖密闭； （2）污水处理站为地上密闭式一体化钢结构设施，日常顶部有盖板密封，并使用除臭剂进行除臭处理； （3）医疗废物暂存间已单独设置，为密闭房间，对产生的各类医疗废物进行分类收集暂存，按要求采取医疗废物密封及防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期（1次/天）对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁和消毒，并按要求及时清运暂存的医疗废物。 3、废气治理措施及可行性分析。 本项目产生的废气以无组织的形式排放，不设废气排放口，无组织排放的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。项目污水处理采用地下钢混结构形式，化粪池、生物接触氧化池、沉淀池等主要产生臭气的单元进行加盖密封，现采取的除臭措施为《排污许可申请与核发技术规范·医疗机构》（HJ1105-2020）规定的可行性技术。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）废气监测要求，本项目废气监测计划见下表。 表4.2-2 废气监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气; 污水处理站周界; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 5、项目无组织废气排放情况汇总 项目无组织废气排放情况详见下表。 表4.2-3 无组织废气排放情况一览表 - 产污排污环节; - 污水处理站; - 化粪池; - 医疗废物暂存间; - 垃圾收集点. - 污染物种类; - NH3-N、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气; - NH3-N、H2S、臭气浓度; - 异味; - 异味. - 污染物产生量; - 少量; - 少量; - 少量; - 少量. - 污染物产生浓度; - 少量; - 少量; - 少量; - 少量. - 排放形式; - 无组织; - 无组织; - 无组织; - 无组织. - 治理设施; - 处理能力; - /; - /; - /; - /. - 收集效率; - /; - /; - /; - /. - 治理工艺; 污水处理站为密闭式一体化污水处理设施、喷洒除臭剂; 化粪池为地埋式，加盖密封处理、喷洒除臭剂; 加强管理，做好医疗废物密封、清运和消毒工作; 日产日清，同时定期杀菌消毒并加强管理和清洁. - 治理工艺去除率; - /; - /; - /; - /. - 是否为可行技术; - 是; - 是; - /; - /. - 污染物排放浓度; - /; - /; - /; - /. - 污染物排放速率; - /; - /; - /; - /. - 污染物排放量; - 少量; - 少量; - 少量; - 少量. - 排放标准; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值; - /; - /. 4.2.2废水环境影响分析 - 1、废水排放源强核算 医院改扩建完成后，产生的废水包括医疗废水、工作人员办公生活污水。根据第二章建设项目工程分析中给排水的分析过程，得出如下： （1）医疗废水 ①门诊废水 本次改扩建，门诊接待人数不变，用水量为1.5m3/d、547.5t/a，排污系数为90%，则门诊部医疗废水产生量为1.35m3/d、492.75t/a。 ②病房废水 本次改扩建，床位由0个增至30个，用水量7.5m3/d、2737.5t/a，污水产生系数按80%计，则住院病人产生的污水量约为6m3/d、2190t/a。 （2）生活污水 医院改造后，医务人员及管理人员无增加，共计22人，医院不设食堂，废水主要来源于院内设置的卫生间冲厕废水、洗手废水。用水量为1.1m³/d、401.5t/a，排放量按80%计，则办公生活污水产生量为0.88m³/d、321.2t/a。 - （3）其他用排水情况说明 根据建设单位提供的资料： ①医院洗涤业务外包、不产生洗涤废水； ②医院口腔科其所用牙套、义齿制作均外协采用无汞材料（树脂复合材料），无涉及含汞废水； ③不设置传染病科室、不收治传染病人，故废水中无传染病房废水； ④医院不设置检验科，不产生检验废水； ⑤CT检查过程中，均采用彩色打印机打印报告单，无洗片，不产生废水或含银废水。 - （4）废水产生总量 - 综上，改扩建后医院废水产生总量为8.23m3/d、3004t/a。 2、废水污染防治措施 项目区已建有1个10m3的化粪池，进行清掏后依托使用；本次拟建1座处理规模为10m3/d的一体化污水处理站，采用“格栅+生物接触氧化+MBR膜池+次氯酸钠消毒”工艺。项目产生的废水包括医疗废水和生活污水，两种类型的废水混流后都按照医疗废水要求合并处理。项目综合医疗废水经化粪池收集后进入拟建污水处理站进行处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网，进入两江口污水处理厂。 （1）污水处理站处理工艺 - 此次拟建污水处理站处理工艺为：格栅+生物接触氧化+MBR膜池+次氯酸钠消毒，属于二级强化处理+消毒工艺，工艺流程图如下图。 图4.2-1拟建污水处理站工艺流程图 - 污水处理流程简述如下： - ①化粪池：依托原有的一个化粪池（10m3），用来预处理以及调节污水的水量和水质，以便后续处理； - ②格栅：过滤各种大的毛绒、颗粒等； - ③生物接触氧化：医疗废水经化粪池、格栅处理后，通过提升泵进入生物接触氧化池处理，废水中的有机物在生物膜上被微生物氧化分解； - ④MBR膜池：污水经过接触氧化后，夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢的生物膜，以及不能进行生物降解的少量固形物，进入膜进行固液分离，使水得到澄清排出，进入消毒池，污泥进入污泥池，消毒后待清运处理； - ⑤消毒池：沉淀出水采用次氯酸钠处理。 ⑥污泥池：用于暂存，MBR膜池分离的少量污泥。 （2）污水处理站处理工艺、处理规模可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）关于可行技术有关规定，具体见下表： 表4.2-4 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗废水; 粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 进入海域、江河、湖床等水体; 二级处理/深度强化+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法、生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 进入城镇中水处理厂; 一级处理/一级强化+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法，预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝沉淀、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 本项目污水处理站采用“格栅+生物接触氧化+MBR膜+次氯酸钠消毒”工艺，属于《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）规定的二级处理/深度强化+消毒工艺，属可行技术，污水处理站工艺可行。 - 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量。根据工程分析，本项目运营期满负荷运营情况下废水日产生量8.23m3，污水处理站改造后日处理规模为10m3/d，不仅能满足项目运营期废水最大日处理需求，而且留有一定裕度，处理规模具有合理性和可行性。 - （3）废水达标性分析 本项目综合医疗废水污染物指标产生浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，采用其最大值进行核算，本项目废水水质指标参考数据见下表。 表4.2-5 项目废水水质指标参考数据一览表 类别; 指标; 浓度范围; 最大值. 综合医疗废水; CODcr; 150～300mg/L; 300mg/L. BOD5; 80～150mg/L; 150mg/L. SS; 40～120mg/L; 120mg/L. 氨氮; 10～50mg/L; 50mg/L. 粪大肠菌群数; 1.0×106~3.0×108个/L; 3.0×108个/L. 项目采用一体化“格栅+生物接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”处理工艺，类比富源县后所卫生院（富源县后所卫生院设有床位80张、污水处理工艺为：“格栅+调节池+AO+MBR+紫外线消毒”处理工艺、污水处理站封闭运行），项目采用污水处理工艺与富源县后所卫生院污水处理工艺类似，污水主要为门诊、住院部用水，具有可类比性；因此项目污水排放浓度参考《富源县后所卫生院竣工环境保护验收检测报告》（云南天倪检测有限公司，报告编号：天倪环检字〔2024〕694号）中污水处理站出口的检测数据，监测数据见表4.2-6。 表4.2-6 废水监测数据一览表 单位：mg/L 检测点位; 检测时间; 检测项目; 监测结果. 1-1-1; 1-1-2; 1-1-3; 1-1-4. 污水处理站出口; 2024/ 04/01; pH; 7.8; 7.9; 7.8; 8.0. CODcr; 80; 91; 74; 85. BOD5; 23.7; 24.6; 21.7; 24.8. 悬浮物; 17; 15; 16; 18. 氨氮; 42.5; 38.8; 36.7; 40.4. 动植物油; 0.18; 0.12; 0.12; 0.13. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 阴离子表面活性剂; 0.09; 0.07; 0.10; 0.10. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 粪大肠菌群（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测点位; 检测时间; 检测项目; 监测结果. 2-1-1; 2-1-2; 2-1-3; 2-1-4. 污水处理站出口; 2024/ 04/02; pH; 7.9; 7.8; 8.0; 7.9. CODcr; 75; 96; 84; 78. BOD5; 26.0; 23.7; 24.5; 22.0. 悬浮物; 16; 17; 18; 19. 氨氮; 37.2; 40.8; 41.9; 39.4. 动植物油; 0.13; 0.12; 0.13; 0.13. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 阴离子表面活性剂; 0.11; 0.10; 0.12; 0.11. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 粪大肠菌群（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. - 项目废水排放浓度类比《富源县后所卫生院竣工环境保护验收检测报告》（云南天倪检测有限公司，报告编号：天倪环检字〔2024〕694号）中污水处理站出口的检测数据中最大值，即CODcr 96mg/L、BOD5 26.0mg/L、SS 19mg/L、氨氮42.5mg/L。 项目水污染物排放情况详见下表。 表4.2-7 医院综合废水污染物排放情况表 污水类别; 项目; 单位; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群MPN/L. 医疗废水8.23m3/d，3004t/a; 产生浓度; mg/L; 300; 150; 120; 50; 3×108. 产生量; kg/d; 2.47; 1.23; 0.99; 0.41; /. t/a; 0.90; 0.45; 0.36; 0.15; /. 排放浓度; mg/L; 96; 26; 19; 42.5; 5000. 排放量; kg/d; 0.79; 0.21; 0.16; 0.35; /. t/a; 0.29; 0.08; 0.06; 0.13; /. 排放负荷; g/（床·d）; 26.34; 7.13; 5.21; 11.66; /. 标准限值; 浓度; mg/L; 250; 100; 60; 45; 5000. 最高允许排放负荷; g/（床·d）; 250; 100; 60; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准；其余指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 预处理标准. - 类比《富源县后所卫生院竣工环境保护验收检测报告》（云南天倪检测有限公司，报告编号：天倪环检字〔2024〕694号）中污水处理站出口的检测数据，项目废水经“格栅+生物接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”处理工艺处理后能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准，达标排入市政污水管网，对周边地表水体的环境影响在可接受范围内。 3、废水排入城市污水处理厂可行性分析 本项目位于麒麟区麒麟西路155号，根据现场调查，本项目周边城市道路及其管网工程已经完善，项目所在地属南宁街道，为两江口污水处理厂纳污范围，医院废水处理后经市政污水管网进入两江口污水处理厂。因此，项目运营期污水可依托完善的市政基础设施能得到妥善处置。 曲靖创业水务有限公司两江口污水处理厂位于麒麟区白园路白石江、潇湘江两江交汇北岸处，是我省利用环境保护世行贷款项目建设的曲靖市第一座城市污水处理厂，是改善曲靖市水环境污染，提高水资源重复利用的重点企业，日可处理污水8万立方米，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准。长期以来，医院废水均可正常通过市政污水管网进入两江口污水处理厂处理，运行多年未出现任何环境污染问题。 综上所述，从管网分布、水质、污水处理厂处理能力等三个方面角度分析，项目废水进入两江口污水处理厂合理、可行。 4、营运期水环境影响分析结论 项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后排入市政污水管网，进入两江口污水处理厂处理，不会直接排入项目区附近的地表水体，项目运营期对水环境影响小，措施有效可行。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求，并结合项目实际，本项目废水监测计划见下表。 表4.2-8 废水监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测指标a; 监测频次; 执行标准. 1; 污水处理站总排口（DW001）; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准. pH值; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 氨氮b、色度; 1次/季度; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. 注：项目属于间接排放，不需对色度、氨氮、总余氯等指标进行监测； a：根据医院科室设置、污水类别和实际排污情况，确定具体的污染物监测指标； b：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测。. 6、项目废水产排信息汇总 表 4.2-9 项目废水污染物产排情况及污染治理设施信息表 产排污环节; 门诊、病房、医护人员办公生活. 废水类别; 综合医疗废水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 污染物产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 3×108. 污染物产生量（t/a）; 0.90; 0.45; 0.36; 0.15; /. 治理 设施; 处理能力; 10m3/d. 治理工艺; 化粪池+格栅+生物接触氧化+MBR膜池+次氯酸钠消毒. 收集效率; 100%. 是否为可行性技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 3004. 污染物排放浓度（mg/L）; 96; 26; 19; 42.5; 5000. 污染物排放量（t/a）; 0.29; 0.08; 0.06; 0.13; /. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 两江口污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001废水排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 北纬25°30′17.33″，东经103°47′21.58″. 排放标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准， 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B等级标准。. 4.2.3声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目不设置备用发电机，本项目运营期噪声主要来源于污水处理站水泵、风机等设备，以及门诊病人及住院部探访人员产生的生活噪声，噪声源强在60-75dB（A）。污水处理设备均设置在地上密闭式一体化钢结构设施内，通过选用低噪设备、合理布置设备、基础减振、钢结构设施隔声等措施，对产噪设备进行定期维护、检修等措施后可降噪10~20dB（A），本项目取20dB（A）；本项目主要噪声源情况见下表。 表 4.2-10 项目运营期间产生的噪声声级 序号; 噪声源; 数量; 源强[dB(A)]; 声源控制措施; 治理后源强[dB(A)]. 1; 风机; 1台; 75; 选用低噪设备、合理布置设备、基础减振、钢结构设施隔声; 55. 2; 水泵; 1台; 70; 50. 3; 人群活动; /; 60; 设置“禁止大声喧哗”标语，建筑物墙体隔声; 40. 2、噪声预测 （1）贡献值预测 A.本次评价主要针对医院设备噪声进行预测分析，预测点主要为项目厂界。在考虑距离衰减及墙壁阻隔的情况下，利用距离传播衰减模式对声源贡献值进行预测，预测模式如下： L A(r)= L A(r0)-20lg(r/r0)-△L 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其他衰减因子，dB(A)。 B.根据噪声叠加公式可计算出各预测点的贡献值，噪声叠加公式如下： Leq=10lg∑(100.1L1+100.1L2+…100.1Li) 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值。 项目运营期噪声源与各预测点的距离见表4.2-11，贡献值预测结果见表4.2-12。 表4.2-11 建设完成后噪声源与各厂界的距离情况一览表 单位：m 序号; 设备名称; 预测点及距离. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 风机; 1; 2; 37; 8. 2; 水泵; 1; 1; 37; 9. 表4.2-12 项目建设完成后项目贡献值预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 预测点贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 风机; 55.0; 49.0; 23.6; 36.9. 2; 水泵; 50.0; 50.0; 18.6; 30.9. 贡献值叠加; 56.2; 52.5; 24.9; 37.9. （2）预测点达标评价 项目预测点的评价结果见表4.2-13。 表4.2-13 评价结果一览表 预测点; 评价标准及达标情况. 贡献值; 昼间标准值; 评价. 东厂界; 56.2; 60; 达标. 南厂界; 52.5; 60; 达标. 西厂界; 24.9; 60; 达标. 北厂界; 37.9; 70; 达标. 医院污水处理站夜间不工作。由上表可知，项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。正常生产过程中不可能所有高噪声设备同时运转，所以实际运行过程中的噪声值要小于预测值。 项目设备噪声源源强较小，经过墙体隔声和距离衰减后，医院北侧邻麒麟西路一侧厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)4类区标准限值要求，其余厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)2类区标准限值要求；故项目运营期噪声对周围环境影响不大，由于项目噪声在厂界处均能达标排放，因此对周边声环境保护目标影响小。 （3）对声环境保护目标影响分析 根据现场调查，项目区厂界50m范围内涉及的保护目标有东侧20m处的曲靖工商局住宅区、南侧5m处的常家新村、西侧40m处的学仕铭园、北侧45m处的麒麟区第六中学。声环境保护目标噪声预测结果见下表。 表4.2-14 保护目标预测结果一览表 单位：dB（A） 敏感点; 昼间; 夜间. 监测值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况; 监测值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 曲靖工商局住宅区; 53; 30.2; 53.02; 60; 达标; 42; 30.2; 42.23; 50; 达标. 常家新村; 54; 42.2; 54.28; 60; 达标; 45; 42.2; 46.84; 50; 达标. 学仕铭园; 53; 24.3; 53.01; 60; 达标; 43; 24.3; 43.06; 50; 达标. 麒麟区第六中学; 56; 23.3; 56.01; 60; 达标; 45; 23.3; 45.03; 50; 达标. 根据对其噪声预测影响分析可知，本项目运行时，声环境保护目标声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对声环境保护目标影响不大。 （4）外环境对项目的影响分析 本项目属于中医医院，项目本身属于噪声敏感目标，根据现场踏勘，项目周围无大型产噪工业企业。项目周围主要受北侧麒麟西路交通噪声影响；根据噪声预测结果，医院北侧邻麒麟西路一侧厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)4类区标准限值要求，其余厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)2类区标准限值要求；且项目区业务楼面对麒麟西路的一侧采用隔音玻璃，减少麒麟西路交通噪声对医院内住院病人的影响。 （5）噪声防治措施 ①为尽可能降低污水处理站机械设备运行噪声对周围环境的影响，污水处理站在运行过程中对设备进行规范操作；定期对设备、设施进行检修、维护和保养，紧固设备基础、保持润滑等；风机设置于封闭设备房内，以降低对周围环境的影响。 ②项目运营后，建设单位应该对问诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗，确保医院噪声强度在正常的范围内。 ③项目区业务楼面对麒麟西路的一侧采用隔音玻璃，减少麒麟西路交通噪声对医院内住院病人的影响。 综上所述，项目在运行期间产生的噪声，只要采取环评报告提出的对策措施后，经建筑隔声、减震及距离衰减后，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求，对周围管芯点的影响不大。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中噪声监测要求，并结合本项目实际，项目运营期噪声监测计划见下表。 表4.2-15 厂界噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 等效连续A声级; 项目东、南、西、北厂界各1个; 1次/季度，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。. 4.2.4固体废物对环境的影响分析 1、固体废物产生、处置情况 本项目固体废物主要包括医疗废物、废包装材料和废输液瓶（袋）、生活垃圾、格栅渣、化粪池和污水处理站污泥；其中医疗废物、格栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，废包装材料和废输液瓶（袋）、生活垃圾属于一般固废。 （1）危险废物 ①医疗废物 本项目运营过程中会产生一定量的医疗废物，产生的医疗废物主要包括被血或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品等；根据《医疗废物分类录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号），医院医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，医疗废物分类具体见下表。 表4.2-16 项目主要医疗废物分类 废物代码; 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 841-001-01; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传染危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ——废弃的被服； ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3、各种废弃的医学标本。. 4、废弃的血液、血清。. 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 841-002-01; 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 841-004-01; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 841-005-01; 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物 品。; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 说明：因以下废弃物不属于医疗废物，故未列入此表中。如：非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，盛装药物的药杯、尿杯、纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等，居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。. 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册，医疗废物产生量计算公式如下： GW=Gj*N*365/1000 GW——医院年医疗废物产生量，单位：t/a。 Gj——医疗废物产生量核算系数，单位：kg/床·d，10-100床的医院取值0.42。 N——医院病床数，单位：张；曲靖中医医院麒麟分院床位数30张。 根据以上资料核算，曲靖市中医医院麒麟分院运营期医疗废物产生量为12.6kg/d、4.6t/a，这些医疗废物包括过期药品、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等。 项目产生的医疗废物按照《医疗废物分类目录》分类收集，按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求装袋密封包装后置于专门的医疗废物收集桶内，暂存于医疗废物暂存间，感染性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 ②格栅渣、化粪池和污水处理污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1·规定可知，医院废水处理产生的栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应该按危险废物有关的要求进行贮存、运输和处置。 A.污水处理站栅渣 污水处理站栅渣产生量根据《环境工程设计手册（修订版）》中栅渣量的计算公式核算，公式如下： W=(Qmax×W1×86400)/(Kz×1000) 式中：W——每日栅渣量，m³/d Qmax——最大设计流量，m³/s。本项目进入污水处理站处理的废水量为8.23m3/d（0.0001m3/s），按24小时计算。 W1——栅渣量（m³/103·m³污水），取值范围0.01~0.1。本项目取中间值0.05。 Kz——生活污水流量变化系数。根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中2.2.1—Kd（污水日变化系数）=2.0~2.2，本项目取中间值2.1。 根据上述公式计算得，本项目污水处理工程的栅渣量0.0002m³/d，0.073m³/a。根据《环境工程设计手册（修订版）》中第二编的格栅章节可知，栅渣的含水率一般为80%，密度约为960kg/m³，则栅渣产生量约0.07t/a（含水率80%），定期清掏交由有资质的单位进行处置。 B.化粪池和污水处理站污泥。 医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关，一般医院污水处理构筑物产生的污泥量见下表。 表4.2-17 污水处理过程中产生的污泥量平均值 污泥来源; 总固体 （g/人•d）; 含水率 （%）; 污泥体积. （L/人•d）; （L/人•d）. 混凝沉淀; 66-75; 93-97; 1.07-2.20; 390-840. 化粪池污泥; 主要来自医院医务人员及住院患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g. 本项目污水处理工艺为二级生化处理+消毒工艺，污泥计算主要包括化粪池及混凝沉淀池，混凝沉淀池的污泥量按70g/人·d计，化粪池污泥按150g/人·d计。 本项目住院床位30床，按全部床位住满计；医护人员22人，经计算，本项目污泥产生量为12.1kg/d，4.4t/a（含水率按95%计）。 按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的相关规定，脱水后的污泥含水率<80%；同时，根据《环境工程设计手册（修订版）》中第编的污泥机械脱水章节可知，脱水后的污泥含水率为70%～80%，则本项目的污泥经脱水后的含水率按75%计，则本项目污泥产生量为9.1kg/d，3.3t/a。 本项目栅渣、化粪池和污水处理站污泥均为危险废物，栅渣、污泥定期清淘，污泥每半年清掏一次，污泥清掏前应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4 综合医疗机构污泥控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%），产生的污泥要求进行消毒重力脱水后交由有资质的单位进行处置。 （2）一般固废 - ①废包装材料和废输液瓶（袋） 废包装材料包括各种药盒、药箱及使用说明书（不包含《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药）等遗弃物；根据项目的就诊人数以及床位数，产生量约2kg/d、0.73t/a，此类垃圾可外售废品收购站。废输液瓶（袋）主要为医院病人使用后未被病人血液、体液、排泄物污染的各种输液瓶（袋），估算本项目废输液瓶（袋）产生量为1kg/d，0.365t/a。根据《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号），医疗机构要做好输液瓶（袋）的收集，并集中收集后外售。 - ②生活垃圾 生活垃圾主要来源于住院病人及陪护人员、医护工作人员。 本项目内共有病床数30床，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计；住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计。职工22人，医护工作人员每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，本项目的生活垃圾产生量为71kg/d，25.9t/a。经垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。 - （3）固体废物汇总 根据上述分析，项目固体废物汇总情况见表4.2-18。 表4.2-18 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 属性; 废物类别; 处理去向. 1; 医疗废物; 4.6; 危险废物; HW01; 利用专用收集容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位统一清运处置。. 2; 化粪池、污水处理站污泥; 3.3; HW01; 格栅渣、化粪池及污水处理站污泥定期清掏，并委托有资质单位及时清运处置。. 3; 格栅渣; 0.07; HW01. 4; 废包装材料; 0.73; 一般固废; /; 外售废品收购站. 5; 废输液瓶（袋）; 0.365; 一般固废; /; 集中收集后外售. 6; 生活垃圾; 25.9; 一般固废; /; 经垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处置。. - 2、固废处置措施 - （1）危险废物 - ①医疗废物 - 曲靖市中医医院（麒麟分院）现已建设有一间1m2的医疗废物暂存间，曲靖市中医医院（交通院区）建设有一间21.65m2的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设。项目产生的医疗废物分类收集后先暂存于麒麟分院的医疗废物暂存间，每天转运至曲靖市中医医院（交通院区）的医疗废物暂存间暂存，感染性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 - ②格栅渣、化粪池和污水处理站污泥 - 本项目产生的格栅渣、化粪池和污水处理站污泥均为危险废物，栅渣、污泥定期清淘，污泥每半年清掏一次，污泥清掏前应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4 综合医疗机构污泥控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%），产生的污泥要求进行消毒重力脱水后交由有资质的单位进行处置。 - （2）一般固废 - ①废包装材料和废输液瓶（袋） - 废包装材料收集后外售废品收购站，废输液瓶（袋）集中收集后外售。 - ②生活垃圾 - 生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。 - 3、依托现有医疗废物暂存间可行性分析 - 曲靖市中医医院（麒麟分院）现已建设有一间1m2的医疗废物暂存间，位于业务楼二层楼梯旁，做到了防雨淋，有严密的封闭措施、设有专人管理，可避免阳光直射，设置有规范的标识标牌，采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 - 项目每日产生的医疗废物为12.6kg/d，产生量较小，且每天及时转运至曲靖市中医医院（交通院区）的医疗废物暂存间暂存（21.65m2），现有医疗废物暂存间能够满足暂存需求，因此，依托现有医疗废物暂存间可行。 - 4、固体废物环境影响分析结论 项目产生的固体废物去向明确，均能得到妥善处置，处置率100%，不会产生二次污染，对环境造成影响较小。 5、环境管理要求 本项目运营期产生的固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，实行分类收集、贮存和运输。本环评将针对以上不同类别的固体废物提出相应的处理处置措施要求，具体如下： 1）本环评要求对各类型固废进行分类收集、存放，不得露天堆存；设置垃圾桶收集生活垃圾。 2）医疗废物收集、贮存及处置要求 本项目产生的医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、 《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行收集、暂存和管理，并委托有资质的单位统一清运处置。在本项目今后运营过程中针对医疗固废收集、暂存及转运须做好以下工作： ①医疗废物的收集要求 根据医疗废物的类别，各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。 A.包装袋技术要求：包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语；包装袋外观质量需满足表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷；包装袋物理机械性能应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）表1的规定。 B.利器盒技术要求：利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）图1所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 C.周转箱（桶）技术要求：周转箱（桶）整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱（桶）整体为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求；箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）图1所示的警示标志和警告语。周转箱外观要求需满足周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；周转箱的箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能；周转箱外形尺寸及机械性能按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）表2、表3之规定制造。 - 标志和警告语：警示标志的形式为直角菱形，警告语应与警示标志组合使用，样式如下图所示；警示标志的颜色和规格应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）表4的规定；带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同；警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。 ②医疗废物暂存间要求 - 本项目的医疗废物暂存间位于业务楼二层楼梯旁，与医疗区和人员活动区、生活垃圾存放场所均隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；做到了防雨淋，有严密的封闭措施、设有专人管理，可避免阳光直射，设置有明显的警示标识，采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。建设单位在后期的运营过程中须加强对医疗废物暂存间的管理，主要做好以下工作： - A.避免非工作人员进出，以及落实好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； - B.地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； - C.暂存间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件； - D.暂存间应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； - E.医疗废物暂存间每天应在医疗废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统； - F.为防止医疗废物在暂存间中腐败散发恶臭，医疗废物应尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h。 ③医疗废物的转移 医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）标准。 A.医疗废物运送人员在接收医疗固体废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。②化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗固体废物运送人员不得接收化学性医疗废物。 B.医疗废物每日集中收集后，由专人管理，委托有资质单位派专车运输，做最终处置。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）。医疗废物的收运、处置等行为应当符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《医疗废物转运车技术要求（试行）》等相关法规标准要求，做到及时收集，应收尽收，应处尽处，规范处置。 C.医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市生态环境部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗固体废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。 《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）的格式见《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）附录 B。 D.每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。《医疗废物运送登记卡》格式见《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）附录 C。 E.医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地生态环境主管部门。医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年1月份向当地生态环境主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。医疗废物处置月报表格式见《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）附录D，医疗废物产生、处置的年报表格式见附录E。 4.2.5“三本账” 本次改扩建对原有预留病房进行装修改造，新增病床30张，配套建设1座污水处理站，原有项目其余工程全部保留。本项目污染物“三本账”核实详见下表。 - 表4.2-19 项目改扩建后“三本账”情况一览表 单位：t/a - 类型; - 污染物; - 现有工程排放量（固体废 物产生量）; - 改建工程排 放量（固体废 物产生量）; - 以新带老 削减量; - 改建后全厂排放量（固体 废物产生量）; - 排污增减 量. - 废气; - 恶臭; - 少量; - 少量; - 0; - 少量; - 0. - 废水; - 废水量; - 814; - 3004; - 814; - 3004; - +2190. - COD; 0.08; 0.29; 0.08; 0.29; +0.21. - BOD5; 0.02; 0.08; 0.02; 0.08; +0.06. - SS; 0.015; 0.06; 0.015; 0.06; +0.04. NH3-N; 0.03; 0.13; 0.03; 0.13; +0.10. - 固废; - 医疗废物; - 2; - 2.6; - 0; - 4.6; - +2.6. - 污泥; - 0; - 3.3; - 0; - 3.3; - +3.3. - 格栅渣; - 0; - 0.07; - 0; - 0.07; - +0.07. - 废包装材料; - 0; - 0.73; - 0; - 0.73; - +0.73. 废输液瓶（袋）; 0; - 0.365; - 0; - 0.365; - +0.365. - 生活垃圾; - 4; - 21.9; - 0; - 25.9; - +21.9. 4.2.6环境风险分析 - 1、风险调查 根据对建设项目所使用物料的识别以及生产设施、储存设施以及储存情况的分析，本项目涉及的环境风险物质主要为乙醇（医用酒精）、次氯酸钠、综合医疗废水、医疗废物、污泥等，存在的风险主要为次氯酸钠、医疗废物、综合医疗废水、医疗废物、污泥等泄漏导致的环境风险，乙醇（医用酒精）泄漏遇明火或高热等引发火灾、爆炸事故。经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），其中乙醇、次氯酸钠、医疗废物在风险物质范畴内。 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+...qnQalignln 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质为乙醇、次氯酸钠、医疗废物；根据计算，储存量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表 4.2-20 危险物质数量与临界量比值（Q）表 危险物质名称; CAS 号; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q 值. 酒精（乙醇）; 64-17-5; 0.008; 500; 0.000016. 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.25; 5; 0.05. 医疗废物; /; 0.05; 50; 0.001. 合计; 0.051016. 注：乙醇、医疗废物临界量分别参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1和表2。. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q=0.051016＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）中“4.3评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - 3、风险识别 （1）物质风险识别 本项目风险物质识别见下表。 表4.2-21 项目风险物质理化性质及毒性特征一览表 名称; 最大储量（t）; 理化性质; 危险特性; 物质风险辨识. 乙醇; 0.008; 无色液体，有酒香，分子量46.07，相对密度0.79g/cm3，沸点78.3℃，可燃。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。; 易燃. 次氯酸钠; 0.25; 化学式为NaClO，相对分子量74.442（按2007年国际相对原子质量），微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味；强碱弱酸盐，相对密度（水=1）：1.10；有害物成分为次氯酸钠溶液。主要成分：含量：工业级（以有效氯计）一级13%，二级10%。; 危险性类别：腐蚀品。侵入途径：吸入、食入、皮肤接触吸收健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。环境危害：无明显污染。燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。; 腐蚀、中毒. （2）生产及贮存设施风险识别 - 本项目涉及的乙醇（医用酒精）西药房，次氯酸钠主要储存在污水处理站设备间，综合医疗废水主要经化粪池、污水处理站收集处理，医疗废物暂存于危险废物暂存间委托有资质单位处理处置，污泥及时清掏后委托有资质单位处理处置；因此，项目区内西药房、污水处理站和医疗废物暂存间为项目风险源分布区域。 4、环境风险影响途径 经分析，项目区风险影响途径包括：①乙醇等储存及使用过程不当发生泄漏，污染地表水体、土壤、地下水环境，乙醇泄漏遇明火或高热引发的火灾、爆炸事故；②污水处理站处理设施破损/故障等导致综合医疗废水泄漏/超标排入市政管网，增加两江口污水处理站处理负荷，或其泄漏随降雨排入雨水渠进入潇湘江，污染地表水体，或下渗污染土壤、地下水环境；③未按要求规范分类收集医疗废物，导致医疗废物混入生活垃圾，因特殊原因不能及时清运医疗废物等，均存在着污染环境的风险；④医疗废物收集、贮存、运送风险。 5、环境风险防范措施 （1）乙醇属于易燃化学品，药房乙醇应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放；储存区必须远离火源，配备消防设施，室外应设置禁火标志严禁烟火。 （2）加强对乙醇、次氯酸钠的管理，轻拿轻放，同时设置专人对盛装乙醇及次氯酸钠的容器进行定期检查，避免因容器破损导致其泄漏。 （3）本项目产生的医疗废物必须按要求进行科学分类收集，不同医疗废物严格采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出，当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；按要求委托有资质单位及时清运产生的医疗废物，定期（1次/天）对医疗废物暂存间进行清理消毒；加强对医疗废物暂存间进出台账的管理，准确记录；设专人负责医疗废物暂存间的看管及日常巡查；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （4）加强对污水处理站管理人员的培训，设专人负责污水处理站的日常运行；若污水处理站出现故障或检修时，应关闭出水口阀门，及时进行维修，避免综合医疗废水出现乱排或超标排放现象。 （5）按要求编制突发环境事件应急预案，成立应急领导机构，配备相关应急物资，发生突发环境事件时，确保能够及时、有效地处理突发环境事件。 6、环境风险评价结论 表4.2-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 曲靖市中医医院（麒麟分院）病房改造提升项目. 建设地点; 云南省曲靖市麒麟区麒麟西路155号. 地理坐标; 经度; 103°47′20.473″; 纬度; 25°30′17.572″. 主要危险物质及分布; 乙醇（医用酒精）、次氯酸钠、综合医疗废水、医疗废物等，主要分布于西药房、污水处理站和医疗废物暂存间等处。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 经分析，项目区风险影响途径包括：①次氯酸钠等储存及使用过程不当发生泄漏，污染地表水体、土壤、地下水环境，乙醇泄漏遇明火或高热引发的火灾、爆炸事故；②污水处理站处理设施破损/故障等导致医疗废水泄漏/超标排入市政管网，增加两江口污水处理厂处理负荷，或其泄漏随降雨排入雨水渠进入潇湘江，污染地表水体，或下渗污染土壤、地下水环境；③未按要求规范分类收集医疗废物，导致医疗废物混入生活垃圾，因特殊原因不能及时清运医疗废物等，均存在着污染环境的风险。. 风险防范措施要求; ①乙醇属于易燃化学品，药房乙醇应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放；储存区必须远离火源，配备消防设施，室外应设置禁火标志严禁烟火。②加强对乙醇、次氯酸钠的管理，轻拿轻放，同时设置专人对盛装乙醇及次氯酸钠的容器进行定期检查，避免因容器破损导致其泄漏。③由当班人员负责医疗用品室、药房等处的日常巡查工作；严禁明火，避免引发火灾事故。④本项目产生的医疗废物必须按要求进行科学分类收集，不同医疗废物严格采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出，当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；按要求委托有资质单位及时清运产生的医疗废物，定期对医疗废物暂存间进行清理消毒；加强对医疗废物暂存间进出台账的管理，准确记录；设专人负责医疗废物暂存间的看管及日常巡查。⑤加强对污水处理站管理人员的培训，设专人负责污水处理站的日常运行；若污水处理站出现故障或检修时，应关闭出水口阀门，及时进行维修，避免综合医疗废水出现乱排或超标排放现象。⑥按要求编制突发环境事件应急预案，成立应急领导机构，配备相关应急物资，发生突发环境事件时，确保能够及时、有效地处理突发环境事件。. 本项目主要环境风险单元主要为西药房、污水处理站和医疗废物暂存间等，可能发生的环境风险为泄漏、渗漏、火灾爆炸等，事故的发生将对区域环境空气、地表水、地下水及土壤环境等造成一定不利影响。通过认真落实本环评提出的一系列风险防范措施，可最大限度地降低突发环境事故带来的风险后果，将项目区存在的环境风险控制在可接受范围内，对周边环境影响较小。 4.2.7建设项目三同时验收一览表 根据建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得投入运行。本项目“三同时”验收一览表详见下表。 表 4.2-23 本项目 “三同时 ”验收一览表 项目名称; 验收内容; 环境效益; 验收标准. 废气; 化粪池为地埋式，加盖密闭；污水处理站为地上密闭式一体化钢结构设施，日常顶部有盖板密封，并使用除臭剂进行除臭处理。; 达标排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 废水治理; 1个容积为10m3的化粪池、1座处理规模为10m3/d，处理工艺为“格栅+生物接触氧化+MBR膜池+次氯酸钠消毒”的污水处理站; 达标排放; 日处理规模≥10m3，处理后废水满足《医疗机构水 污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等 级标准. 噪声; 优选低噪声设备；加强 院内交通疏导；加强院 内就诊秩序管理，禁止 大声喧哗吵闹; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类、4类. 固废; 一般固废：废包装材料; 无害化处置; 交由专业回收公司回收处理. 生活垃圾; 设置垃圾桶若干，生活垃圾经垃圾桶统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。. 污泥; 暂存于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间面积1m2；委托有资质的单位清运处置。. 医疗废物. 风险防范; 配套相应应急设施及编制风险应急预案; 降低风险; 按规范要求配套建设. 环境管理; 环保设施运行管理、环境例行监测; 保护环境; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 化粪池为地埋式，加盖密闭；污水处理站为地上密闭式一体化钢结构设施，日常顶部有盖板密封，并使用除臭剂进行除臭处理。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求 |
|  | 医疗废物暂存间、生活垃圾收集点 | 异味 | 定期（1次/天）对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁和消毒，并按要求及时清运暂存的医疗废物。 | / |
| 地表水环境 | 污水排放口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | 污水经化粪池（10m3）及污水处理站（处理规模：10m3/d，处理工艺：格栅+生物接触氧化+MBR膜池+次氯酸钠消毒）处理后达标排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 机械设备、人群生活 | 噪声 | 选用低噪声设备，风机等设备设置在地上密闭式一体化钢结构设施内，基础减振、定期检修。 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类、4类 |
| 电磁辐射 | 项目口腔科放射室CT装置所产生的辐射环境影响须另行辐射环境影响评价，不在本次环评的评价范围内。 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废：医疗用品产生的废包装材料，交由专业回收公司回收处理； 生活垃圾：收集后委托环卫部门清运处置； 医疗废物：分类收集后暂存于危险废物暂存间，感染性废物、损伤性废物委托宣威蓝宇环保科技有限公司定期清运处置；药物性废物、化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置；化粪池和污水处理站污泥委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①乙醇属于易燃化学品，药房乙醇应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放；储存区必须远离火源，配备消防设施，室外应设置禁火标志严禁烟火。②加强对乙醇、次氯酸钠的管理，轻拿轻放，同时设置专人对盛装乙醇及次氯酸钠的容器进行定期检查，避免因容器破损导致其泄漏。③由当班人员负责医疗用品室、药房等处的日常巡查工作；严禁明火，避免引发火灾事故。④本项目产生的医疗废物必须按要求进行科学分类收集，不同医疗废物严格采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出，当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；按要求委托有资质单位及时清运产生的医疗废物，定期对医疗废物暂存间进行清理消毒；加强对医疗废物暂存间进出台账的管理，准确记录；设专人负责医疗废物暂存间的看管及日常巡查。⑤加强对污水处理站管理人员的培训，设专人负责污水处理站的日常运行；若污水处理站出现故障或检修时，应将综合医疗废水及时排入应急事故池，及时进行维修，避免医疗废水出现乱排或超标排放现象；发生停电事故，启动备用发电机，保证污水处理设备正常运行。⑥按要求编制突发环境事件应急预案，成立应急领导机构，配备相关应急物资，发生突发环境事件时，确保能够及时、有效地处理突发环境事件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环境监测计划 - （1）自行监测 建设项目运营期环境监测的主要目的是防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目主要对污染源监测进行监测，主要对废气、噪声进行监测。企业可自行或委托其他具备相应资质的监测机构开展工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，并对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），运营期环境监测计划见下表。 表5-1 项目自行检测计划一览表 监测内容; 污染源或监测点名称; 监测项目; 监测频率. 废气污染源监测. 无组织废气; 污水处理站周界; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气; 1次/季度. 废水监测. 废水; 污水处理站排口（DW001）; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂; 1次/季度. 色度、氨氮; 1次/季度. 噪声监测. 噪声; 项目东、南、西、北厂界各1个; 等效连续A声级; 1次/季度，昼夜各1次. 污泥. 固废; 污水处理站; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 污泥清掏前. （2）验收监测计划 项目建成运营后，需委托监测单位对医院污染源进行竣工环保验收，竣工环保验收按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），验收监测见下表。 表 5-2 验收监测表 污染源类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 废水; 污水处理站排放口; 粪大肠菌群数、pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、余氯、动植物油、石油类、挥发酚、LAS、总氰化物、总汞、总银、总铬、六价铬、总铅、总砷、余氯; 连续监测 2天，每 天3次; 《医疗机构水污染 物排放标准》（GB18466-2005）表5和附录执行. 废气; 污水处理站周界; 臭气浓度、H2S、NH3、甲烷、氯气; 监测1天，每天采样4次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 连续监测 2天，每 天昼夜各 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类标准. 2、排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号）的要求，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证，本项目为Q8415专科医院，参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号）四十九、卫生84中的“107医院841”中的床位100张以下的综合医院8411，进行排污许可登记管理。 3、环境管理 ①建立健全环境管理制度及机构，设置专职人员，明确职责，做好企业环境管理工作，加强污水处理站、医疗废物台账管理。 ②规范化设置排污口：依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）规范化设置排污口、加强排污口的管理。在各排污口处设立较明显的排污口（源）标志牌，并注明主要排放污染物的名称，并对有关排污口的情况及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。项目污染源排放口图形设置符合《环境图形标志一排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形 标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的相关要求：a.排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则；b.废水排放口按规范化要求进行建设，排放口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌，排放口环境环保图形标志牌应设在排放口附近醒目处；c.对于固体废物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存（堆放）处应设置标志牌。d.建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称、排放口性质和编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设备运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关要求，开展环境保护竣工验收相关工作。 |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址基本合理，项目内平面布置合理。 该项目在对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | 废水量 | 814t/a | / | / | - 3004t/a | - 814t/a | 3004t/a | +2190t/a |
|  | COD | 0.08t/a | / | / | 0.29t/a | 0.08t/a | 0.29t/a | +0.21t/a |
|  | BOD5 | 0.02t/a | / | / | 0.08t/a | 0.02t/a | 0.08t/a | +0.06t/a |
|  | SS | 0.02t/a | / | / | 0.06t/a | 0.02t/a | 0.06t/a | +0.04t/a |
|  | NH3-N | 0.03t/a | / | / | 0.13t/a | 0.03t/a | 0.13t/a | +0.10t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4t/a | / | / | 21.9t/a | 0 | 25.9t/a | +21.9t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | / | / | 0.365t/a | 0 | 0.365t/a | +0.365t/a |
|  | 废输液瓶（袋） | 0 | / | / | 0.73t/a | 0 | 0.73t/a | +0.73t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 2t/a | / | / | 2.6t/a | 0 | 4.6t/a | +2.6t/a |
|  | 污泥 | 0 | / | / | 3.3t/a | 0 | 3.3t/a | +3.3t/a |
|  | 格栅渣 | 0 | / | / | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①