- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批稿）

项目名称：年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目（重新报批）

建设单位（盖章）： 曲靖市坤福生物科技有限公司

编制日期： 2025年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	57

五、环境保护措施监督检查清单	84

六、结论	88

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-530302-04-01-497698 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 | 152*******8 |
| 建设地点 | 云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲 |  |  |
| 地理坐标 | 东经104度5分58.236秒，北纬25度17分27.977秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 生物质燃料加工254 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 曲靖市麒麟区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-530302-04-01-497698 |
| 总投资（万元） | 860 | 环保投资（万元） | 112.00 |
| 环保投资占比（%） | 13.02 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：已建设，重大变更，重新报批 | 用地（用海） 面积（m2） | 33333.5m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，运营过程中产生的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目为生物质颗粒生产项目，无生产废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，涉及的风险物质为废机油，最大存储量0.05t，未超过油类物质临界量2500t。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场等; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，不属于海洋工程项目，不涉及直接向海排放污染物。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目为生物质颗粒生产项目，位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，项目区不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 综上所述，项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中“四十二、环境保护与资源节约综合利用—8废弃物循环利用中：废旧木材以及报废汽车、废弃木质材料等城市典型废弃物循环利用”，本项目利用废木材及边角料等原料生产生物质颗粒，为鼓励类项目，项目已取得投资项目备案证，符合国家有关产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号，2021年7月30日）及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），全市共划分91个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 项目位于曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，经云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询本项目所在地属于麒麟区饮用水水源地优先保护单元，本项目与曲靖市“三线一单”管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2项目与“三线一单”的符合性分析情况一览表 “三线一单”内容; 曲政发〔2021〕27号要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 根据《曲靖市麒麟区生态保护红线查询结果告知单》，本项目用地均未在生态保护红线公开版及封库版范围内。项目用地范围不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。; 符合. 环境质量底线; （一）水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。; 项目东北侧630m处为独木水库，项目所在地属于独木水库下游区，项目区水流入附近旱沟后流入850m处的篆长河，省监控断面为阿岗水库坝中，根据曲靖市环境监测站于曲靖市生态环境局官网发布的2023年1-12月份地表水质量月报表数据，阿岗水库坝中均为Ⅲ类水体。项目运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; 符合. （二）大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 根据《曲靖市中心城区2023年环境空气质量报告》及监测报告，各主要污染物均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。项目运营期，原料要求为废木材、废边角料不含油漆及杂质，粉碎以及破碎工序粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放，烘干废气经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理达标后由1根17m高排气筒（DA002）有组织排放，项目建设不会改变当地区域环境质量。; 符合. （三）土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目用地不属于受污染耕地和污染地块。项目主要进行生物质致密成型燃料加工，运营过程不产生重金属，项目区域采取了相应防渗措施防止污废水、润滑油、废机油等渗漏，运营过程土壤环境安全能得到有效保障。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 本项目原料为曲靖市麒麟区及周边木材厂废木料、边角料等，本项目主要涉及资源为土地利用资源及电、水等资源。项目新鲜用水量不大，资源消耗量相对区域资源利用量较小，项目资源利用没有突破当地资源利用上限要求。; 符合. 空间布局约束; 1、严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。 2、严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。 3、将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 4、严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。 5、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。 6、集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《云南省牛栏江保护条例》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。; 1、项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，主要为生物质致密成型燃料加工，根据产业政策符合性分析，项目符合产业政策；项目东北侧630m处为独木水库，项目区属于独木水库下游区；根据独木水库水源保护区规划图（见附图7）分析，项目不在独木水库保护区范围内，且项目为生物质燃料颗粒制造，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924号）中禁止建设项目。 2、项目属于生物质颗粒生产项目，不涉及过剩产能和淘汰落后产能。 3、本项目无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水经过化粪池处理后委托周边居民清掏用作农肥，不外排，破碎、粉碎工序产生的废气经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放，烘干粉尘经过旋风除尘器+布袋除尘器处理达标后经17m高排气筒（DA002）排放，环境污染小， 项目为生物质颗粒生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中“四十二、环境保护与资源节约综合利用—8废弃物循环利用中：废旧木材以及报废汽车、废弃木质材料等城市典型废弃物循环利用”，为鼓励类项目；本项目原料为麒麟区及周边木材厂废木料、边角料等，本项目主要涉及资源为土地利用资源及电、水等资源。项目新鲜用水量不大，资源消耗量相对区域资源利用量较小。 4、本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”行业项目。 5、本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。 6、本项目建设严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《云南省牛栏江保护条例》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，项目区地面全部进行硬化，项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，对项目所在区域土壤、地下水影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。南盘江龚家坝、北盘江旧营桥等断面汇水区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放量置换。到2025年，牛栏江、南盘江、北盘江流域内所有城镇区域内实现生活污水处理设施全覆盖、生活污水全处理。 2、牛栏江等流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告》及其中期评估报告有关要求，禁止在牛栏江水源保护区核心区新建、改建、扩建排污口。牛栏江流域上游保护区内已设置排污口的生产企业，排放水污染物应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。; 1、本项目区无生产废水，生活污水经化粪池处理后委托周边居民清掏处置，不外排； 2、本项目区不在牛栏江流域内; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案报告，并根据突发环境事件应急预案报告要求开展应急演练。; 符合. 资源开发效率要求; 建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业、城镇、农业等方面用水量控制，严格规范取水许可审批管理。; 项目生活用水由芦柴冲自来水管网供给; 符合. 各县（市、区）饮用水水源地优先保护单元; 1.依据《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》等进行管理。; 本项目建设严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《云南省牛栏江保护条例》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，项目区地面全部进行硬化，项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，对项目所在区域土壤、地下水影响较小。; 符合. 综上所述，项目建设与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）的相关要求相符。 3、本项目与《云南省曲靖独木水库保护条例》符合性分析 《云南省曲靖独木水库保护条例》相关规定第三条一级保护区范围为水库2008米高程以下的库区。二级保护区范围为富源布都---墨红---世衣公路以南，除一级保护区之外的水库径流区及水库配套工程和输水工程。三级保护范围为富源布都---墨红---世衣公路以北的水库径流区。 项目实际情况：①项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，项目东北侧630m处为独木水库，项目所在地属于独木水库下游区，根据项目与独木水库水源保护区规划图（见附图7）分析，项目所在地不在独木水库一级保护区，二级保护区，准保护区划分范围内。 综上所述，项目建设符合《云南省曲靖独木水库保护条例》相关规定。 4、与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析见下表。 表1-3 项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 政策要点; 本项目; 符合性. 加快推动绿色低碳发展; 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重。; 本项目使用燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。; 符合. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业延链补链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 本项目不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 经表1-1分析，项目符合曲靖市“三线一单”要求。; 符合. 深入打好蓝天保卫战; 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 本项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百”工作要求，加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 符合. 改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 项目所在区域属于大气达标区，项目烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒（DA002）排放；破碎以及粉碎工序产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，排放废气能够达标排放；设备运行噪声在采取防治措施后厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上所述，项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的相关要求相符。 4、项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 对照生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部文件“环大气〔2019〕56号”，项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析如下： 表1-4 项目与工业炉窑大气污染综合治理方案的符合性分析 工业炉窑大气污染综合治理方案; 本项目; 符合性. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为重大变动，重新报批环评，项目选址位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，项目烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒排放，排放废气能够达标排放。; 符合. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; ①本项目不涉及《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类工业炉窑。 ②本项目工业炉窑为密闭式，烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒排放。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目烘干过程燃料采用生物质颗粒，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 符合. （三）实施污染深度治理。; 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 项目为生物质颗粒生产项目，烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒排放，烟气黑度、颗粒物、二氧化硫能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目烘干过程产生的烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒排放，不涉及煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料储存。项目原料及产品入棚，厂房密闭。; 符合. 综上，项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。 5、与《云南省“十四五”环境保护规划》（云环发〔2022〕13号）的符合性分析 表1-5 与《云南省“十四五”环境保护规划》符合性分析一览表 相关要求; 本项目情况; 符合性. NOx深度治理工程。实施超低排放改造工程，完成钢铁行业17家19台2851平方米烧结机、4家8台630万吨/年球团设备超低排放改造工程，完成全省7家燃煤发电企业10台600兆瓦W型火焰锅炉（4家）、6台300兆瓦循环流化床锅炉（3家），共计7800兆瓦燃煤发电机组超低排放改造工程。; 项目属于生物质颗粒生产项目；不属于钢铁、燃煤发电企业。; 符合. VOCs综合治理工程。实施含VOCs产品源头替代工程，推进重点行业综合治理工程，针对石化、化工行业装卸、污水和工艺过程废气，工业涂装行业电泳、喷涂、干燥废气，以及包装印刷行业印刷烘干废气，建设适宜高效VOCs治理设施，到2025年，石化、化工、工业涂装、包装印刷行业综合去除效率分别达到70%、60%、60%、60%以上。; 项目为生物质颗粒生产项目，不产生非甲烷总烃，不属于石化、化工行业装卸、污水和工艺过程废气及工业涂装行业电泳、喷涂、干燥废气，以及包装印刷行业印刷烘干废气。; 符合. 推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。; 项目属于生物质颗粒生产项目，项目已取得投资项目备案证，符合国家产业政策要求，项目不属于高耗能、高排放项目，也不属于落后淘汰产能项目。; 符合. 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。; 项目不涉及恶臭污染物及有毒有害大气污染物，项目产生的废气采取环评提出的治理措施后可达标排放。; 符合. 推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。实施重点流域重点行业氮磷排放总量控制，持续开展畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、纺织工业、造纸业等其他氮磷排放重点行业企业超标整治工作。; 项目属于生物质颗粒生产项目，不属于钢铁、有色金属、造纸等重污染企业。; 符合. 综上所述，项目与《云南省“十四五”环境保护规划》相符。 6、与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析如下表： 表1-6 与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1、细化落实曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。加快制定钢铁、有色冶炼、化工、煤炭、火电等“两高”重点行业准入条件，严格控制新增重金属排放建设项目。; 经分析，项目与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市 “三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）的要求相符合，项目满足曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目不属于钢铁、有色冶炼、化工、煤炭、火电等“两高”重点行业，项目不涉及重金属排放。; 符合. 2、淘汰落后产能。坚持市场化、法治化手段加快煤炭行业转型升级，推进煤炭企业整治重组，有序引导30万吨/年以下小煤矿全部关闭退出，助推煤炭产业绿色发展。淘汰磷化工生产工艺落后、污染严重、不具备安全生产条件的落后产能，提高磷化工产业聚集度。建设高浓度磷复肥生产基地，发展高浓度磷复肥。淘汰落后水泥产能，鼓励利用工业和生活废弃物作原料，发展新型干法水泥，重点发展散装水泥、新型墙体材料、装饰装修材料、无机非金属新材料、非金属矿深加工制品等绿色建材产品。; 项目属于生物质颗粒生产项目，项目符合国家产业政策要求；不属于高耗能、高排放项目，不属于淘汰落后产能，不属于煤矿、磷化工、水泥生产项目。; 符合. 3、优化产业绿色转型。严格控制新建扩建高耗能高排放项目，鼓励发展低能耗低排放产业。深入推进节能降耗，落实能源消费总量和强度“双控”制度，继续深化钢铁行业供给侧结构性改革。严格执行钢铁产能置换办法，加强钢铁项目备案管理，完成钢铁行业超低排放。; 项目属于生物质颗粒生产项目，不属于高耗能项目，不属于钢铁行业；项目废气采取环评提出的污染防治措施后，废气能达标排放。; 符合. 4、实施能源利用高效低碳化改造，加快应用先进节能低碳技术装备，提升能源利用效率，扩大新能源应用比例。实施水资源利用高效化改造，以控制工业用水总量、提高用水效率、保护水环境为目标，采用水系统平衡优化整体解决方案等节水技术，对化工、造纸、食品等高耗水行业实施改造。; 项目不属于化工、造纸等高耗水行业，项目属于生物质颗粒生产项目。; 符合. 5、严格控制地下水资源开发利用。严控地下水开发利用管理，加强地下水取水专项执法检查和综合整治。实行地下水取用水总量控制和水位控制，划定水资源开发利用控制红线，合理开发水资源，实现地下水资源的可持续利用，避免水资源浪费。; 项目用水由芦柴冲自来水管网供给，不涉及地下水资源开发利用。; 符合. 6.加强工业企业大气污染治理。加强网格化管理，新建、扩建、改建“两高”企业的区域应编制区域大气污染物削减方案，禁燃区内严禁燃烧高污染燃料。推进实施可再生能源、天然气、电力等替代燃煤工程，在天然气覆盖区域内加快推动“煤改气”改造。; 本项目运营过程中主要使用电能，不涉及化石能源使用，不属于“两高”企业。项目使用的燃料为成型的生物质颗粒燃料，废气经采取环评提出的污染防治措施后，废气能达标排放。; 符合. 7.实施重点行业NOx等污染物深度治理。全面完成钢铁企业烧结机超低排放改造工程。实施焦化、建材（水泥、砖瓦）、铸造、有色等行业提标改造治理工程，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，全面提升无组织排放管控水平。推进陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。; 项目属于生物质颗粒生产项目，不涉及重点行业NOx等污染物排污，项目产生的废气经处理设施处理后可达标排放，项目不属于钢铁、焦化、水泥、有色等行业。; 符合. 8.大力推进挥发性有机物污染治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运、汽车维修行业为重点，全面开展重点行业VOCs污染综合治理，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展重点行业低（无）VOCs原辅料源头替代，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强VOCs无组织排放控制。; 本项目运行过程中产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，且项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运、汽车维修行业。; 符合. 9.实施农用地分类管理，保障耕地安全利用。持续推进永久基本农田划定工作。将粮食生产功能区、标准农田、高标准基本农田、优先保护类农用地优先划入永久基本农田，强化国土空间规划和用途管控，全面排查并依法关闭拆除非法占用永久基本农田建设项目，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。; 根据《曲靖市麒麟区生态保护红线查询结果告知单》，本项目用地均未在生态保护红线公开版及封库版范围内，不占用基本农田。; 符合. 10.强化土壤污染源头防控。依法将土壤污染防治要求纳入排污许可证，减少重金属排放，加强重金属污染治理。强化土壤与地下水污染协同防治，加强源头预防。将地下水环境要求纳入国土空间规划，新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成地下水污染的建设项目，提出并落实地下水污染防治要求。; 项目不涉及重金属排放，项目化粪池做好防渗处理，项目建设对土壤、地下水影响较小。; 符合. 11.提高工业固体废弃物综合利用水平，推进固体废物减量化、资源化和无害化管理。; 项目产生的固废均得到妥善合理处置。; 符合. 12.加大噪声监督管理力度。加强对工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等各类环境噪声的防控。严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为，实现噪声全面达标排放。; 项目生产设备合理布局，产噪设备安装减振措施，根据噪声预测，项目厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上所述，项目符合《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 7、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 表1-7 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性分析. 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，目前正在进行环境影响评价，粉碎产生的颗粒物经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；烘干产生的颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 第二十条 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。; 项目粉碎等过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m高DA001排气筒排放，烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过17m高DA002排气筒排放。; 符合. 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 本项目为致密成型生物质燃料加工项目，废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目所有生产工序均设置在封闭大棚内；运输车辆加盖篷布；破碎、粉碎设备进料口设置集气罩收尘布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放，破碎机、粉碎机出料口位于粉料中转仓，粉料中转仓等同于沉降室作用，将出料口粉尘与产品一同收集起来，进入后续挤压成型工序；烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 第六十九条 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。; 本项目施工期间采取以下措施：施工过程场地局部开挖为湿法作业；利用项目区已有围挡可以阻挡粉尘逸散；项目使用砂石料、水泥统一堆放，砂石料设置围挡、防风抑尘网阻隔粉尘，水泥设置堆棚堆放，增加对施工材料的覆盖，减少建筑材料露天堆放，减少扬尘对周围环境的污染；运输物料车辆密闭运输；干旱大风天气不施工。; 符合. 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 本项目运输渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料采取密闭方式防治扬尘污染。; 符合. 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目原料堆放在原料堆放区，车间为封闭大棚（四面封闭，仅保留出入口及通风口）。; 符合. 综上所述，项目与《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求相符。 8、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，地处独木水库东北侧630m处，属于独木水库下游，根据《云南省主体功能区规划》，云南省禁止开发区包括保护自然保护区、风景名胜区和世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等，共359个禁止开发区域。该项目不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、地质遗迹、矿产资源规划禁止区等重要地区范围内；根据独木水库水源保护区规划图（见附图7）分析，项目不在独木水库保护区范围内。故本项目符合《云南省主体功能区规划》要求。 9、与《云南省生态功能区划》符合性分析 云南省生态功能区划系统分为三个等级。 一级区（生态区）：一级区为国家生态环境功能区划中的三级区，在云南省表现为生物气候带。 二级区（生态亚区）：以一级生态区内，由地貌引起的气候、生态系统类型组合的差异为依据进行划分。 三级区（生态功能区）：以生态服务功能的重要性、生态环境敏感性等指标进行划分。 根据《云南省生态功能区划》，项目所在地属于Ⅲ1-11曲靖、陆良山原盆地城镇与农业生态功能区。该功能区面积4270.57平方公里，以石灰岩盆地地貌为主，降雨量900～1000毫米。地带性植被为半湿润常绿阔叶，现存植被主要为云南松林，土壤以红壤为主。该区主要环境问题为：土地利用不合理导致的土地石漠化，该功能区的保护措施及发展方向为：开展生态旅游，合理利用土地，推行清洁生产，改善森林的数量，保护岩溶地貌环境和农田生态环境，防止石漠化。 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，项目用地不涉及林地耕地，建设及运营不会破坏周边生态环境。通过实施环评提出的相关措施，加强污染治理等，确保项目建设和运营前后项目周边生态环境不因本项目的建设恶化，因此本项目建设符合《云南省生态功能区划》。 10、与《云南省生态环境保护条例》符合性分析 表1-8 与《云南省生态环境保护条例》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性分析. 第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施， 防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭 气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。; 本项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，粉碎产生的颗粒物经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；烘干产生的颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排；初期雨水经收集沉淀后回用于厂区路面洒水降尘。项目产噪设备全部置于封闭厂房内，经厂房隔声、厂界布置围墙等措施后对周边声环境影响较小；项目固废100%处置，不外排。; 符合. 第三十七条 落实重点污染物排放总量控制制度。省人民政府应当按照国务院下达的总量控制指标进行逐级分解。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到 本单位的重点污染物排放总量控制指标。; 本项目总量控制指标为废气中的二氧化硫和氮氧化物；分别为SO2:4.80t/a，NOx:6.89t/a。我公司在执行国家和地方污染物排放标准的同时，严格遵守我公司的重点污染物排放总量控制指标，不超标排放。; 符合. 第三十八条 落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 本公司取得环评批复后，申请排污许可证，未取得排污许可证前不得无证排污。; 符合. 第三十九条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记 录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。; 本公司取得排污许可证后，依法开展自行监测，保存原始监测记 录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。; 符合. 第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要 求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。; 本项目产生的危险废物主要为废机油; 符合. 第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合 国家规定的排放标准。; 本项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲周边50m范围内无声环境保护目标，项目产噪设备全部置于封闭厂房内，经厂房隔声、厂界布置围墙等措施后对周边声环境影响较小，预测表明，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 符合. 综上所述，项目与《云南省生态环境保护条例》相关要求相符。 10、与《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》符合性分析 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，距独木水库630m，项目所在地不在独木水库一级保护区、二级保护区及准保护范围内，项目所在地位于独木水库下游区，不在独木水库饮用水源取水口范围内，本项目运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排；初期雨水经收集沉淀后回用于厂区路面洒水降尘。不外排，因此，本项目废水均不会进入独木水库，废水对独木水库水质无影响。项目废气排放主要为少量氮氧化物、二氧化硫及颗粒物，废气经处理后达标排放，项目产生的污染物对独木水库影响较小。 综上所述，项目的建设与《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》不冲突。 11、项目选址合理性分析 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，项目东北侧630m处为独木水库，所在地属于独木水库下游区；项目西北侧850m处为篆长河。根据独木水库水源保护区规划图分析，项目不在独木水库保护区范围内、不在独木水库汇水区。根据《曲靖市麒麟区生态保护红线查询结果告知单》，项目用地均未在生态保护红线公开版及封库范围内；根据现场勘查，项目的建设不涉及拆迁、移民等工作。项目50m范围内无声环境保护目标，500m范围内大气环境保护目标为东南面400m处的塘塘子。项目破碎以及粉碎产生颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒（DA002）排放；排放废气能够达标排放；项目生产过程中产生的废气对周边大气环境影响小。运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排；初期雨水经收集沉淀后回用于厂区路面洒水降尘。项目产噪设备全部置于封闭厂房内，经厂房隔声、厂界布置围墙等措施后对周边声环境影响较小，预测表明厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；对固体废物进行妥善暂存和处理，不外排，不会给周围的环境造成污染； 项目建设对当地区域环境影响小，项目东侧约200m处为富源布都---墨红---世衣公路，交通便捷。 综上分析，项目选址合理。 9、平面布置合理性分析 本项目生产区及办公生活区分开设置，功能明确；本项目办公生活区位于项目西侧，位于生产车间侧风向，生产活动对办公区造成影响较小；车间内按照原料破碎堆存区、粉碎堆存区、烘干造粒区、成品堆存区依次分布，在原料破碎堆存区、成品堆存区设置出入口。本项目生产车间和公辅工程完全独立，满足生产功能需求。项目环保设施设置于远离独木水库一侧（项目区西侧），能有效减少项目废气污染物（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）对独木水库的影响；厂区构筑物的布局有利于加工生产过程中产生的废气、噪声、固体废物的收集处理，尽可能降低污染物对周边环境的影响。厂区物流车辆流线不交叉，厂区内车流清晰明确，物流顺畅。 综上，项目平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 曲靖市坤福生物科技有限公司成立于2022年5月31日，投资860万元在云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲建设年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目，项目已于2022年10月16日在曲靖市麒麟区发展和改革局进行了备案，备案号：【2208-530302-04-01-497698】。主要进行生物质颗粒加工。且项目已于2022年报批了项目环评，并于2022年11月24日取得“曲靖市生态环境局麒麟分局关于年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表批复”（曲麟环发〔2022〕31号），2022年11月18日取得排污许可证，排污许可证编号为91530302MABMXDDL7X001W。 2025年1月曲靖市坤福生物科技有限公司生产生物质颗粒计划增加烘干环节，使用了工业炉窑。与环评不符，按照《污染源重大变更清单》，属于重大变更，需重新报批环评。 建设单位委托我公司重新报批环评手续，我公司接受委托后对现场进行调查，根据现场调查，本项目实际建设与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）对照情况详见下表： 表2-1 项目重大变动界定情况一览表 类别; 序号; 清单内容; 本项目情况; 判定情况. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化，仍为生物质颗粒加工建设项目。; 不属于重大变动. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目原环评为年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目，项目生产、处置、储存能力不变。; 不属于重大变动. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目不涉及废水第一类污染物排放。; 不属于重大变动. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目处于达标区，生产、处置、储存能力不变。; 不属于重大变动. 地点; 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目未重新选址，在原厂址内进行建设; 不属于重大变动. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 原环评中曲靖市坤福生物科技有限公司主要将三剩物（包含板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等），次小薪材（包含针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木等），农作物秸秆等通过破碎、粉碎、造粒、打包等工序加工成生物质致密成型燃料，原环评原料要求为天然干质的生物质原料，不含油漆等杂质，生产过程中生物质颗粒不设烘干环节，不使用工业炉窑。实际建设中原料增加了湿质的生物质原料，增加烘干环节，使用工业炉窑。 - 项目新增了污染物种类氮氧化物和二氧化硫； - 本项目位于环境质量达标区； - 本项目不涉及废水第一类污染物； - 原环评颗粒物排放量为2.06t/a，本项目颗粒物排放量为4.174t/a，颗粒物排放量增加了2.62%。 综上所述，本项目新增污染物氮氧化物和二氧化硫，属于重大变动。; 重大变动. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目运输路线、装卸方式未发生变化。; 不属于重大变动. 环境保护措施; 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; - 原环评破碎工段产生的粉尘经2个集气罩收集后，由除尘风管引入1套袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放，本项目破碎工段产生的粉尘经集气罩收集后进入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，与原环评废气污染防治措施一致，无变化。本项目新增工业炉窑产生的氮氧化物和二氧化硫烘干废气经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）有组织排放。原环评无组织废气经厂房密闭，自然沉降后排放；本项目无组织废气经厂房密闭、皮带输送采用双连绞辊输送、在输送带落料口、制粒进出口、振动筛下方设防尘袋、通过采取以上措施，项目产生的无组织粉尘大部分在车间自然沉降后排放。 - 原环评项目食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池处理后定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。本项目区生活污水和食堂废水经项目区自建5m3的化粪池处理后定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。厂区初期雨水经项目区自建的初期雨水收集池收集后回用于厂区洒水降尘。 综上所述，废气、污染防治措施未发生变化; 不属于重大变动. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; - 原环评项目食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池处理后定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。本项目区生活污水和食堂废水经项目区自建5m3的化粪池处理后定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。厂区初期雨水经项目区自建的初期雨水收集池收集后回用于厂区洒水降尘，项目无新增废水排放口。; 不属于重大变动. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; - 新增工业炉窑废气，工业炉窑废气经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）有组织排放。不属于主要排放口，因此不新增废气主要排放口; 不属于重大变动. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 不属于重大变动. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目产生的一般工业固废包括除尘器收集的粉尘、废铁、炉灰、生活垃圾、废机油等，其中除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产，炉灰定期清掏用于周边农林施肥使用，废铁外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托环卫部门统一清运处置；废机油利用专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。固体废物利用处置方式未发生变化，不会导致不利环境影响加重; 不属于重大变动. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目无生产废水产生，不会导致风险防范能力弱化或降低; 不属于重大变动. 结合上述分析，生产原辅料原环评的原材料为废木料、边角料、木屑等，原料要求为天然干质的生物质原料，不含油漆等杂质。本项目原辅料为废木料、边角料、木屑等，原料为天然干质的生物质原料和湿质的生物质原料，较原环评多了湿质的生物质原料，湿质的生物质原料含水率为50%。主要原辅材料发生变化、新增湿质生物质颗粒的烘干工艺，新增污染物氮氧化物和二氧化硫，属于重大变动。对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目属于重大变动。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业43生物质燃料加工：“生物质致密成型燃料加工”，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司（曲靖市子锋环评咨询有限公司）经现场踏勘，收集资料后编制《年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、工程变更情况 - （1）建设内容变更情况 - 本项目生产过程中生物质颗粒新增烘干环节，使用工业炉窑。本项目建设内容与原环评对比情况见下表2-2。 表2-2 本项目建设内容与原环评对照表 - 分类; - 工程名称; - 原环评及批复中建设内容; - 本项目已建成建设内容; - 变动情况. - 主体 - 工程; - 生产车间; - 建筑面积约3500m2，高约9m的封闭的彩钢瓦生产厂房，厂房地面水泥硬化，包括破碎车间、粉碎车间、制粒车间等。厂房内设1条生物质燃料颗粒生产线，生产线主要包含1台破碎机及配套系统，1台粉碎机及配套系统，2台制粒机及配套系统，2套存储仓系统，用于储存成品等。; - 本项目实际建筑面积约1500m2高约12m的封闭的彩钢瓦生产厂房，厂房地面水泥硬化，包括破碎车间、粉碎车间、烘干车间、制粒车间等。厂房内设2条生物质燃料颗粒生产线，1条干物料生产线，1条湿物料生产线，湿物料生产线设置了工业炉窑，破碎、粉碎以及制粒设备干湿物料生产线共用。生产线主要包含1台破碎机及配套系统，1台粉碎机及配套系统，4台制粒机及配套系统，2套存储系统，用于储存成品等。; - 建筑面积减少，原环评中为1条生物质燃料颗粒生产线，实际建设为2条生物质燃料颗粒生产线，1条干物料生产线，1条湿物料生产线，湿物料生产线设置了工业炉窑，破碎、粉碎以及制粒设备干湿物料生产线共用。. - 成品堆场; - 建筑面积约200m2，高约9m的封闭的彩钢瓦堆场，位于生产车间东北侧，紧靠生产车间。堆场地面为水泥硬化，主要堆放成品生物质颗粒。; - 成品堆场设置于生产车间内，占地面积为200m2，位于生产车间东北侧，堆场地面为水泥硬化，主要堆放成品生物质颗粒。; - 彩钢瓦堆场厂房高度增加。. - 冷切料仓; - 容积为50m3的密闭冷切料仓，主要用于成品生物质颗粒的暂存冷切。; - 生物质颗粒生产后直接装袋，堆放在成品堆场。; - 本项目不设冷切料仓. - 储料仓; - 两个密闭储料仓，容积均为50m3，一个设于破碎工序之后，一个设于粉碎工序之后，主要起到缓冲作用。; - 实际建设过程中不设储料仓，设置储料堆，储料堆设置于生产车间内，分别设置于破碎工序和粉碎工序之后，主要起到缓冲作用。; - 本项目不设储料仓，设置储料堆. - 原料仓库; - 建筑面积约1600m2，高约9m的封闭的彩钢瓦厂房，位于生产车间东北侧，厂房内地面水泥硬化。; - 原料仓库设置于生产车间内，占地面积为800m2原料仓库设置于生产车间内，位于生产车间东侧，厂房内地面水泥硬化。; - 建筑面积减少。. - 烘干工段; - /; - 实际建设热风炉，购买8米的滚筒烘干机用于烘干工段; - 新增烘干工段. - 辅助工程; - 生活办公区; - 建筑面积约650m2的一层砖混结构的房屋，位于厂区西北侧用于人员办公使用。; - 建筑面积约650m2的一层砖混结构的房屋，位于厂区西北侧用于人员办公使用。; - 无变动. - 卫生间; - 建筑面积约为10m2，位于厂外区西南侧。; - 建筑面积约为10m2，位于厂外区西南侧。; - 无变动. - 公用工程; - 供电; - 由芦柴冲电网供给; - 由芦柴冲电网供给; - 无变动. - 供水; - 由芦柴冲自来水管网供给; - 由芦柴冲自来水管网供给; - 无变动. - 排水; - 项目雨污分流，初期雨水进入初期雨水收集池，收集沉淀后用于厂区路面洒水降尘，运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; - 项目雨污分流，初期雨水进入初期雨水收集池，收集沉淀后用于厂区路面洒水降尘；运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; - 无变动. - 环保 - 工程; - 废气治理; - 生产车间粉尘; - 破碎工段产生的粉尘经2个集气罩（破碎机及储料仓各设1个）收集后，由除尘风管引入1套袋式除尘器进行处理；粉碎工段、造粒工段产生的粉尘经4个集气罩（粉碎机、储料仓、2台造粒机各设1个）收集后，由除尘风管引入1套脉冲袋式除尘器进行处理。破碎环节、粉碎环节、造粒环节产生的粉尘处理达标后，通过1根15m的排气筒排出。; - 破碎工段、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集后，由除尘风管引入1套袋式除尘器进行处理；碎环节、粉碎环节、产生的粉尘由一套袋式除尘器处理达标后，通过1根15m的排气筒排出。烘干工序废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）排放。; - 新增烘干工序废气. - 原料仓库; - 厂房通风，自然沉降; - 原料仓库 - 厂房通风，自然沉降; - 无变动. - 物料输送粉尘; - /; - 项目物料运输过程均在密闭厂房内进行，密闭厂房内空气流动较小，物料主要通过皮带输送和双连绞辊输送，双连绞辊输送主要针对易产尘的粉碎物料，双连绞辊为密闭的圆筒，其输送过程粉尘外排量很少，物料输送粉尘主要为皮带输送粉尘，主要是物料抖动及高低落差产生的气流会使物料降落产生少量的粉尘，通过在物料落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，总体皮带输送物料产生的粉尘少，基本自然沉降于厂房内，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。; - 新增物料输送粉尘防治措施。. - 废水治理; - 生活污水; - 厂区原有一个5m3化粪池。食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; - 食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; - 无变动. - 食堂废水; - 设一个300mm×500mm×300mm的油水分离器，处理食堂废水。; - 设一个300mm×500mm×300mm的油水分离器，处理食堂废水。; - 无变动. - 初期雨水; - 厂区地面初期雨水经雨水收集池（51m3）收集沉淀后回用于厂区路面洒水降尘。; - 厂区地面初期雨水经雨水收集池（51m3）收集沉淀后回用于厂区路面洒水降尘。; - 无变动. - 雨水沟; - 厂区东面，长约2000m，宽约0.2m，深约0.4m; - 厂区东面，长约2000m，宽约0.2m，深约0.4m; - 无变动. - 噪声治理; - 选用低噪声设备、运行设备进行基座减震、进行隔声消声处理。; - 无变动. - 般固废治理; - 废铁钉; - 设10m2的一般固废暂存间，暂存收集后的废铁钉，之后外售废品站，位于生产厂房内南侧。; - 设10m2的一般固废暂存间，暂存收集后的废铁钉，之后外售废品站，位于生产厂房内南侧。; - 无变动. - 除尘灰; - 收集后用于生产。; - 收集后用于生产。; - 无变动. - 化粪池; - 化粪池污泥; - 委托当地村民定期清掏，作为农家肥。; - 委托当地村民定期清掏，作为农家肥。; - 无变动. - 油水分离器; - 食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥。; - 食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥。; - 无变动. - 生活垃圾; - 委托环卫部门清运; - 委托环卫部门清运; - 无变动. - 危险废物治理; - 废机油; - 项目设10m2的危废暂存间，位于生产车间内南面，用于暂存废机油。危废暂存区设为重点防渗区，并设“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施，且设置相应的标识标牌及台账。; - 项目设10m2的危废暂存间，位于生产车间内南面，用于暂存废机油。危废暂存区设为重点防渗区，并设“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施，且设置相应的标识标牌及台账。; - 无变动. - 场地硬化; - 厂区地面水泥硬化，硬化面积约9860m2; - 厂区地面水泥硬化，硬化面积约9860m2; - 无变动. - 道路硬化; - 道路硬化1200m; - 道路硬化1200m; - 无变动. - 绿化; - 绿化面积约1500m2。; - 绿化面积约1500m2。; - 无变动. - （2）原辅材料变更情况 原环评项目原材料为废木料、边角料、木屑等，原料要求为天然干质的生物质原料，不含油漆等杂质，生产过程中不设烘干环节，不使用工业炉窑。本项目原材料为废木料、边角料、木屑等干质和湿质的生物质颗粒，新增湿物料，生产过程中生物质颗粒设烘干环节，使用工业炉窑。 - （3）生产设备变更情况 - 本项目原材料为干质的生物质原料和湿质的生物质原料，不含油漆等杂质，生产过程中生物质颗粒设烘干环节，使用工业炉窑。本项目与原环评进行对比，情况见下表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 原环评报告设备清单; 本项目实际设备清单; 变动内容分析. 名称; 数量; 名称; 数量; 型号. 一、破碎工段. 链板输送机; 1台; 链板输送机; 1台; /; 不变. 破碎机; 1台; 破碎机; 1台; TR-C72*140,250kW,250t/d; 不变. 振动输送机; 1台; 振动输送机; 1台; 130*40*6,7.5W; 不变. 风机; 1台; 风机; 1台; 单台风量3600m3/h，45kW; 不变. 输送机; 1台; 输送机; 1台; PSJ50*8,1.1kW; 不变. 二、粉碎工段. 输送机; 1台; 输送机; 1台; PSJ50*12,1.1kW; 不变. 粉碎机; 1台; 粉碎机; 1台; MX180,250kW,250t/d; 不变. 风机; 1台; 风机; 1台; 单台风量3600m3/h; 不变. 输送机; 1台; 输送机; 1台; PSJ50*8,1.1kW; 不变. 烘干工段. /; /; 热风炉，高温风管; 1台; 额定供热60万kcal/kg; 新增. /; /; 滚筒烘干机; 1台; 烘干能力为1.6～2t/h物料; 新增. /; /; 风机; 1台; 风量7400m3/h; 新增. 三、制粒工段. 造粒机; 2台; 造粒机; 4台; XGJ-560/8B; 增加2台. 输送机; 2台; 输送机; 2台; PSJ50*8,1.1kW; 不变. 出料输送机; 2台; 出料输送机; 2台; 不变. 包装机; 1台; 包装机; 1台; 不变. 其他. 装载机; 2辆; 装载机; 2辆; /; 不变. 叉车; 1辆; 叉车; 1辆; /; 不变. 布袋除尘器; 1套; 布袋除尘器; 1套; 破碎、粉碎共用一套布袋除尘器; 不变. /; /; 旋风+布袋除尘器1套; 1套; 烘干工序; 新增旋风+布袋除尘器1套. （4）生产工艺变更情况 原环评生物质颗粒的生产工艺为对干质的生物质颗粒破碎、粉碎、造粒、包装外售，本项目生产工艺为对干质的生物质颗粒破碎、粉碎、造粒、包装外售，湿质的生物质颗粒破碎、粉碎、热风炉烘干、造粒、包装外售。本项目生产工艺与原环评生产工艺相比，仅多了对湿物料的烘干工序，使用了工业炉窑。 （5）本项目具体变动情况 - 生产车间面积由原环评的3500m2，减少至1500m2，原料仓库由原环评的1600m2，减少至800m2；生产车间高度由原环评的9m增至12m。 - 原环评设置冷却料仓和储料仓，本项目成品直接堆至成品堆场不设置冷却料仓，本项目设置处理储料堆不设置储料仓。 - 废气防治措施由原环评的在破碎机、粉碎机处设置集气罩，收集产生的废气，收集后进入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，本项目破碎机、粉碎机处设置集气罩，收集产生的废气，收集后进入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，烘干废气经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）有组织排放，增加了一套旋风+布袋除尘器废气防治措施。 - 生产原辅料原环评的原材料为废木料、边角料、木屑等，原料要求为天然干质的生物质原料，不含油漆等杂质。本项目原辅料为废木料、边角料、木屑等，原料为天然干质的生物质原料和湿质的生物质原料，较原环评多了湿质的生物质原料，湿质的生物质原料含水率为50%。 - 生产设备较原环评增加了热风炉、高温风管、1台滚筒烘干机、1台风机、2台XGJ-560/8B型造粒机、1套旋风+布袋除尘器。 - 本项目生产工艺与原环评生产工艺相比，仅多了对湿物料的烘干工序，使用了工业炉窑。 3、项目建设内容 本项目投资860万元，在云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲建设年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目。具体建设内容见表2-4。 表2-4 主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约3500m2，高约12m的封闭的彩钢瓦生产厂房，厂房地面水泥硬化，包括破碎车间、粉碎车间、烘干车间、制粒车间等。厂房内设2条生物质燃料颗粒生产线，1条干物料生产线，1条湿物料生产线，湿物料生产线设置了工业炉窑，破碎、粉碎以及制粒设备干湿物料生产线共用。生产线主要包含1台破碎机及配套系统，1台粉碎机及配套系统，4台制粒机及配套系统。; 本项目已建面积约1500m2，高约12m的封闭的彩钢瓦生产厂房，后期增建2000m2，高约12m的封闭的彩钢瓦生产厂房。. 成品堆场; 成品堆场设置于生产车间内，占地面积200m2，位于生产车间东北侧，堆场地面为水泥硬化，主要堆放成品生物质颗粒。; 已建. 储料堆; 储料堆设置于生产车间内，分别设置于破碎工序和粉碎工序之后，主要起到缓冲作用。; 已建. 原料仓库; 建筑面积约1600m2，原料仓库设置于生产车间内，位于生产车间东侧，厂房内地面水泥硬化。; 本项目已建面积为800m2的原料仓库，后期增建800m2的原料仓库. 辅助工程; 办公生活区; 建筑面积约650m2的一层砖混结构的房屋，位于厂区西北侧用于人员办公使用。; 已建. - 卫生间; - 建筑面积约为10m2，位于厂外区西南侧。; 已建. 公用工程; - 供电; - 由芦柴冲电网供给; 已建. - 供水; - 由芦柴冲自来水管网供给; 已建. - 排水; - 项目雨污分流，初期雨水进入初期雨水收集池（51m3），收集沉淀后用于厂区路面洒水降尘；运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池（5m3），化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; 新建. 环保工程; 废气治理; 原料堆存、装卸粉尘; 原料堆存、装卸均在密闭厂房（仅留进出口）内进行，在下料和储存时将厂房门关闭，生产车间地面全部硬化，粉尘在厂房内自然沉降，对车间内灰尘进行定期清扫并加强生产管理。; 已建. 粉碎、造粒粉尘; 在破碎机以及粉碎机处设置集气罩，破碎以及粉碎粉尘经集气罩收集后进入1套脉冲袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的粉碎、造粒粉尘在密闭车间自然沉降、车间地面全部硬化，车间内粉尘进行定期清扫并加强生产管理。; 已建. 烘干工序废气; 废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）排放。; 新建. 物料输送粉尘; 项目物料运输过程均在密闭厂房内进行，密闭厂房内空气流动较小，物料主要通过皮带输送和双连绞辊输送，双连绞辊输送主要针对易产尘的粉碎物料，双连绞辊为密闭的圆筒，其输送过程粉尘外排量很少，物料输送粉尘主要为皮带输送粉尘，主要是物料抖动及高低落差产生的气流会使物料降落产生少量的粉尘，通过在物料落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，总体皮带输送物料产生的粉尘少，基本自然沉降于厂房内，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。; 已建. 废水治理; 生活污水; 厂区原有一个5m3化粪池。食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。; 已建. 食堂废水; 设一个300mm×500mm×300mm的油水分离器，处理食堂废水。; 已建. 初期雨水; 厂区地面初期雨水经雨水收集池（51m3）收集沉淀后回用于厂区路面洒水降尘。; 新建. 雨水沟; 厂区东面，长约2000m，宽约0.2m，深约0.4m; 新建. 固废处理; 一般固废; 除尘器收集的粉尘; 布袋除尘器、旋风除尘器收集的粉尘全部回用于生产。; 已建. 不合格产品; 统一收集后，回用于生产。; 已建. 一般固废暂存区; 炉灰定期清掏暂存于一般固废暂存区后用于周边农林施肥使用，不外排；原料中夹带的废铁收集后暂存于一般固废暂存间内，外售废品回收站。项目设置10m2的一般固废暂存间，一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志。; 新建. 生活垃圾; 设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，委托环卫部门统一清运处置。; 已建. 化粪池污泥; 委托当地村民定期清掏，作为农家肥。; 已建. 危险废物; 废机油; 在南侧设置1间危废暂存间，占地10m2，用于暂存废机油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），项目应设置危险废物标签、危险废物贮存库标志。; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局、定期检修等。; 已建. 场地硬化; 厂区地面水泥硬化，硬化面积约9860m2; 新建. 道路硬化; 硬化面积约1200m; 新建. 绿化; 绿化面积约1500m2。; 已建. 风险措施; 编制《突发环境事件应急预案报告》并报生态环境主管部门备案，并严格执行《突发环境事件应急预案报告》提出的环境风险防范措施；环评建议粉碎区、烘干区、造粒区之间设置隔断，防范火灾事故的发生。; 新建. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 一、破碎工段. 1; 链板输送机; 台; 1; 2. 2; 破碎机; 台; 1; TR-C72*140,250kW,. 3; 振动输送机; 台; 1; 130*40*6,7.5W. 4; 风机; 台; 1; 单台风量3600m3/h，75kW. 二、粉碎工段. 1; 输送机; 台; 1; PSJ50*12,1.1kW. 2; 粉碎机; 台; 1; MX180,250kW. 3; 风机; 台; 1; 单台风量3600m3/h，75kW. 烘干工段. 1; 热风炉，高温风管; 台; 1; 额定供热60万kcal/kg. 2; 滚筒烘干机; 台; 1; 烘干能力为1.6～2t/h物料. 3; 风机; 台; 1; 单台风量7400m3/h. 三、制粒工段. 1; 造粒机; 台; 4; XGJ-560/8B. 2; 输送机; 台; 2; PSJ50*8,1.1kW. 3; 出料输送机; 台; 2; /. 4; 包装机; 台; 1; /. 其他. 1; 装载机; 辆; 2; /. 2; 叉车; 辆; 1; /. 3; 布袋除尘器; 套; 1; 破碎、粉碎共用一套布袋除尘器. 4; 旋风+布袋除尘器; 套; 1; 烘干工序. 5、项目主要原辅料及能源消耗 （1）生物质燃料用量 - 根据建设单位提供的生物质燃料监测报告，生物质燃料的低位发热量为4270kcal/kg，热风炉的额定发热量为60万kcal/h，热风炉的热效率为80%，项目年运行330天，每天24小时，由计算可知，生物质颗粒年用量约1400吨。 项目主要原辅料及能源消耗见下表。 表2-6 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 湿物料（含水率约50%）; t/a; 15384.6; 周边地区木材加工厂、村庄收购. 2; 干物料; t/a; 70047.974. 3; 包装袋; 个/a; 1600000个; 外购. 4; 水; m3/a; 1683; 自来水. 5; 电; 万度/年; 90; 由当地供电电网接入. 6; 生物质颗粒; t/a; 1400; 自产，用于物料烘干。. 5、物料平衡 （1）项目物料平衡见表2-7。 表2-7 物料平衡表 投入; 产出. 原料; 数量（t/a）; 产品; 数量（t/a）. 干物料; 70047.974; 生物质颗粒; 80000. 湿物料; 15384.6; 排放粉尘; 4.174. 烘干水分; 5384.6. 炉灰; 43.8. 合计; 85432.574; /; 85432.574. ### 图2-1 物料平衡图 t/a 6、主要产品方案 项目年产生物质颗粒80000t，产品方案见下表。 表 2-8 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 生物质颗粒; 80000t/a; 颗粒状，直径8～10mm，长度20～50mm，低位发热量：4270kcal/kg，含水量≤12%，密度1100～1400kg/m3。袋装、50kg包装为主。. 项目产品执行《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）表7（见下表2-9）。 表2-9 林业生物质颗粒燃料分级指标 燃料属性; 单位; 1级; 2级; 3级. 规格; mm; 长度小于直径4倍; 长度小于直径5倍; 长度小于直径5倍. 堆积密度; kg/m3; ≥600; ≥500; ≥500. 机械耐久性; %; ≥97.5; ≥97.5; ≥95. 小于3.15mm细小颗粒量; %; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 全水分（收到基）; %; ≤8; ≤10; ≤12. 灰分（干燥基）; %; ≤1.5; ≤3; ≤6. 收到基低位发热量; MJ/kg; ≥16.9; ≥15.9; ≥14.6. 氮（N，干燥基）; %; ≤0.3; ≤0.5; ≤1.0. 硫（S，干燥基）; %; ≤0.05; ≤0.08; ≤0.1. 氯（Cl，干燥基）; %; ≤0.03; ≤0.03; 0.03. 结渣性; —; 弱结渣区; 弱结渣区; 弱结渣区. 根据建设单位提供的生物质颗粒产品检测报告（见附件），项目使用的原辅料及生产工艺与生产该生物质颗粒产品的原辅料、生产工艺一致；生物质颗粒各成份见下表。 表2-10 生物质颗粒各成份一览表 检测项目; 检测结果. 收到基水份（Mar%）; 7.4. 分析基水份（Mad%）; 3.19. 空气干燥基灰份（Aad%）; 3.12. 干基灰份（Ad%）; 3.22. 空气干燥挥发份（Vad%）; 76.27. 干燥无灰基挥发份（Vadf%）; 81.41. 全硫（Stad%）; 0.05. 固定碳（Fcad%）; 17.42. 空气干燥基低位发热量（Qgr,adj MJ/kg）; 18.72. 收到基低位发热量（Qnet,v,ar MJ/kg）; 17.85. 结焦值（特性）; ≤2KG/G. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为5人，生物质颗粒每天生产16小时，烘干工序每天生产24小时，全年工作330天。 8、公用工程 （1）给水 由芦柴冲自来水管网供给。 （2）排水： 项目雨污分流，初期雨水进入初期雨水收集池，收集沉淀后用于厂区路面洒水降尘，雨水进入周边雨水沟；运营期无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。 9、水平衡分析 （1）生活污水 运营期项目无生产废水产生，生活废食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。 项目设有劳动定员5人，均在项目区住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）：住宿职工生活用水量取100L/（人·d），则生活用水量为0.5m3/d、150m3/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册一生活源产排污核算方法和系数手册》“第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”中表1－城镇生活源水污染物产生系数，六区（云南属于六区）折污系数为0.83，则生活污水产生量为0.415m3/d、124.5m3/a，项目食堂为员工提供二餐，食堂餐饮用水量按20L/人▪d，则用水量为0.1m3/d，30m3/a。污水产生系数按0.83计，项目食堂废水的产生量为0.083m3/d，24.9m3/a。 （2）初期雨水 本项目区雨水经雨水沟收集后进入初期雨水收集池沉淀后回用于厂区道路洒水降尘。本项目区汇水面积为2700m2。 降雨强度参照沾益地区暴雨强度公式计算： q=2355(1+0.654lgP)/(t+9.4P0.157)0.806（式1） 式中：P—设计降雨重现期2a（根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）附录B可知，计算降雨重现期宜按2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年、100年统计，本项目取2年）； t—降雨历时（15min）（《室外排水设计标准》（GB50014-2021）附录B可知，计算降雨历时采用5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min、120min、150min、180min共11个历时，本项目取15min）。 初期雨水量按下式计算： Q=q×ψ×F（式2） 式中：Q─雨水设计流量（L/s）； ψ─径流系数，取ψ=0.9； F─汇水面积（ha）；（取0.27hm2） q—暴雨量，L/s•ha。 经计算可知，项目暴雨量为207.31L/s•ha，初期雨水计算一般考虑整个汇水面积前15～30min的降雨量，本项目考虑整个汇水面积前15min的初期雨水收集量，初期雨水产生量为50.37m3/次，项目区设置容积为51m3的初期雨水收集池、控制阀门，配套设置回用水泵、管道，初期雨水经收集沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。 （3）绿化用水 项目区绿化面积约1500m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53T168-2019），非雨天绿化用水按3L/（m2·次）计，麒麟区非雨天250天计，非雨天每天浇灌一次，雨天不浇灌；则绿化用水量为4.5m3/d，1125m3/a。 项目运营期用排水情况见下图。 ### 图2-2 项目雨天水量分析图 单位：m3/d ### 图2-3 项目晴天水量分析图 单位：m3/d 10、项目总平面布置 - 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲。项目场地呈矩形，项目生产区及办公生活区分开设置，功能明确；本项目办公生活区位于项目西侧，位于生产车间侧风向，生产活动对办公区造成影响较小；车间内按照原料破碎堆存区、粉碎堆存区、烘干造粒区、成品堆存区依次分布，在原料破碎堆存区、成品堆存区设置出入口。综上，项目平面布置合理。 - 11、项目环保投资 项目总投资860万元，其中环保投资112.00万元，占总投资的13.02%，具体见下表。 表2-11 环保投资一览表 序号; 污染物; 环保设施; 投资金额 （万元）. 施工期. 1; 废气; 通过加强车辆检修和维护，减少施工过程机械废气排放。; 0.20. 2; 固废; 建筑垃圾可回收的进行回收利用，不可回收利用的统一收集后由施工单位送至政府指定地点合理处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。; 0.30. 运营期. 3; 废气; 破碎及粉碎粉尘; 在破碎机以及粉碎机处设置集气罩，破碎以及粉碎粉尘经集气罩收集后进入1套脉冲袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的粉碎、造粒粉尘在密闭车间自然沉降、车间地面全部硬化，车间内粉尘进行定期清扫并加强生产管理。规范建设排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。; 30.00. 烘干工序废气; 经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）排放，规范建设排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。; 40.00. 原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘; 将所有生产工序设在密闭厂房内进行（仅留进出口），车间地面全部硬化，在原料下料和储存时关闭厂房门，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，无组织粉尘大部分在车间自然沉降，通过定期清扫车间并加强生产管理等。; 4.00. 4; 废水; 雨污分流; 项目区实行雨污分流，在生产车间及运输道路边界设置截排水沟，生产车间棚顶设集雨槽，雨水经截排水沟收集后排入初期雨水收集池。; 15.00. 初期雨水收集池; 新建初期雨水收集池（51m3）; 8.00. 生活污水; 设置容积5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，不外排。; 3.0. 5; 噪声; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局、定期检修等。; 2.50. 6; 固废; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处置。; 0.50. 一般固废; 项目设置10m2的一般固废暂存间，一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志。; 2.50. 废机油; 用专用容器收集，暂存危废暂存间（10m2），委托有资质的单位定期清运处置；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。; 6.00. 总计; 112.00. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及排污环节 项目计划施工期为6个月，施工人员10人，施工期主要建设内容为建设环保设施设备及安装生产设备和设备调试等。污染源主要为施工粉尘、施工人员生活污水、施工噪声和固体废物等。施工工艺及产污环节见下图。 图2-4 施工工艺流程及产污环节 二、运营期工艺流程及产排污 本项目主要进行生物质颗粒燃料的生产，其生产工艺流程及产污节点如下。 （1）工艺流程简述 ①原料进厂：项目使用的废木料、边角料、木屑等原料外购入厂后，卸于原料仓库内，在卸料过程中会产生粉尘。此工序主要污染物为噪声、粉尘等。 ②破碎：原材料由装载机从原来仓库中装取，之后上料至振动输送机，经皮带运输至破碎机进行破碎，破碎后得到粒径较大的破碎料，破碎料进入进料链板输送机。链板输送机带磁选除铁装置，除去破碎后材料中的铁等杂质进行磁选清除，破碎料由皮带运输机运至储料仓（取缓冲作用），之后通过皮带输送至粉碎机进行粉碎。此工序主要污染物为噪声、粉尘、废铁钉。 ②粉碎：破碎完的料之后由皮带输送至粉碎机进行粉碎，得到粒径<10mm的粉碎料（大于10mm原料又回到粉碎机进行重新粉碎），粉碎料经输送带送至储料仓进行暂存。此工序主要污染物为噪声、粉尘等。 ③烘干：由于部分原料中含水率较高（根据建设单位提供的资料，物料含水率50%），不能满足生物质颗粒机的进料条件，需对物料进行烘干处理。项目物料烘干方式为直接烘干，项目热风炉利用自产的生物质颗粒（产品）作为燃料直接燃烧，将产生的高温烟气通入滚筒烘干机烘干粉碎后的物料，烘干温度在150℃左右，烘干时间24h/d，年烘干330天，最大烘干能力2t/h物料，烘干后物料含水量约15%。烘干工序废气经旋风除尘器+布袋除尘器除尘（除尘效率为92%）后通过风机引入17m高的排气筒（DA002）外排。此工序产生水蒸气、烘干工序废气、噪声和炉灰。 ④造粒：烘干物料经皮带输送至造粒前缓冲料仓，由颗粒机自带喂料设备进行喂料，物料被送入造粒机，通过物理挤压，将物料挤压进入模孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于颗粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使得生物质逐渐成形，一定时间后以固定形状被挤出，经过出料口，由输送带运至下一个单元。本项目在压缩成型过程中无需添加任何添加剂，成型后的生物质颗粒体积小、比重大。由于此工序在颗粒机前端设置了液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，大大减少了造粒粉尘排放，该工序会产生少量的造粒粉尘和设备运行噪声。制粒过程会产生少量水蒸气，在颗粒机处设置水蒸气散气口。 ⑤包装：成型后的成品颗粒经过出料输送机进入包装机，包装完成后搬运至成品堆场暂存，之后外售。 生物质颗粒生产工艺流程及产污节点见下图。 ### 图2-5 项目工艺流程及产污节点图 项目生产过程中主要的产污环节见下表。 表2-12 项目运营期产污环节一览表 污染源类别; 来源; 产生特征; 污染物种类; 治理措施. 废气; 破碎、粉碎、造粒过程; 生产车间; 连续; 颗粒物; 厂房密闭；在破碎机以及粉碎机处设置集气罩，破碎以及粉碎粉尘经集气罩收集后进入1套脉冲袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的粉碎、造粒粉尘在密闭车间自然沉降、车间地面全部硬化，车间内粉尘进行定期清扫并加强生产管理。. 烘干工序废气; 烘干机; 连续; 粉尘、SO2、NOx、; 经旋风除尘器+布袋除尘器处理达标后通过1根17m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 生活污水; 员工办公生活; 间歇; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 生活污水经化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，不外排。. 噪声; 设备运行噪声; 破碎机、粉碎机、造粒机、烘干机等; 连续; 噪声; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、合理布局、定期检修等。. 固废; 除尘器收集的粉尘; 布袋除尘器、旋风除尘器; 连续; 粉尘; 统一收集后，回用于生产。. 不合格产品; 造粒机; 连续; 不成型颗粒; 统一收集后，回用于生产。. 炉灰; 热风炉燃料燃烧; 连续; 炉灰; 定期清掏用于周边农林施肥使用。. 原料中夹带的废铁; 磁选; 间歇; 废铁; 集中收集，外售废品回收站。. 生活垃圾; 员工办公生活; 间歇; 纸张、塑料等生活垃圾; 垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。. 废机油; 机械设备运行维护; 间歇; 废机油; 专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原有项目已于2022年10月16日在曲靖市麒麟区发展和改革局进行了备案，备案号：【2208-530302-04-01-497698】。主要进行生物质颗粒加工，且项目已于2022年报批了项目环评，并于2022年11月24日取得“曲靖市生态环境局麒麟分局关于年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表批复”（曲麟环发〔2022〕31号），2022年11月18日取得排污许可证，排污许可证编号为91530302MABMXDDL7X001W。 - 原环评环保措施为： （1）破碎、粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集后，由除尘风管引入1套袋式除尘器进行处理；处理达标后由一根15m高排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物排放浓度限值。废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气采样孔及采样监测平台设置，根据《固定源废气监测技术规范》采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便操作。平台面积应不小于1.5m2，设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 （2）厂界无组织颗粒物经过厂房隔离，粉尘自然沉降后排放，无组织颗粒物执行《大气污染物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物排放浓度限值。 - （3）生活污水经5m3化粪池处理后定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。 （4）产生的固体废物主要为袋式除尘器除尘灰、车间无组织沉降灰尘，生活垃圾、废铁钉、化粪池污泥，初期雨水收集池底泥。除尘器除尘灰、车间无组织沉降灰尘收集后回用于生产；生活垃圾、初期雨水收集池底泥委托环卫部门清运；废铁钉收集后暂存一般固废暂存间，之后外售。废机油暂存危废暂存间，之后委托有资质的单位清运和处置。存危废暂存间设相应的标识标牌，做到防风、防雨、防渗、防晒、设置管理台账。危废暂存间地基层上面不得少于30cm的防渗混凝土硬化层（渗透系数≤10～7cm/s），裙角及地面涂装符合相关技术要求的防渗涂料（裙角到墙面涂装防渗涂料高度不得小于15cm），如乙烯基树脂涂料等，或贴装缝隙止水条，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10～10cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 - 本项目为重大变更重新报批环评手续，项目目前存在的问题有： - 1、项目初期雨水收集池未建设，雨水收集沟未完善； - 2、项目区环保标识标牌未完善，废气排气筒监测平台未建设，未设标识标牌； - 3、危废暂存间建设不规范，无防渗、防流失措施，暂存间内危废存贮容器无标签，危废台账记录不规范，无交接台账记录。 整改措施为： - 1、建设初期雨水收集池（51m3），完善雨水收集沟； - 2、按照国家标准《环境保护图形标志》的规定，设置与之相应的环境保护图形标志牌，按照《污染源监测技术规范》要求搭建废气排气筒监测平台以及采样口； - 3、贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2 、GB 18599 等相关标准规范要求。 - 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理。设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 根据现场踏勘情况，项目破碎、粉碎、造粒生产线均已建设完成，本次环评根据现场检查情况，提出相关环境保护措施及要求，具体详见“四、主要环境影响和保护措施”。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，所在地功能区划属环境空气质量二类区，项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018修改单要求，项目区环境空气质量现状如下。 根据《2023年曲靖市环境质量年报》，曲靖市中心城区2023年二氧化硫（SO₂）的平均浓度为8μg/m3；二氧化氮（NO₂）的平均浓度为13μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）的平均浓度为37μg/m³；细颗粒物（PM2.5）的平均浓度为22μg/m3；一氧化碳（CO）的24小时平均浓度第95百分位数为0.9mg/m3；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数为139μg/m³，全年环境空气质量达标。 项目所在区域环境空气质量良好，区域环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018修改单要求。 （2）特征污染物 曲靖市坤福生物科技有限公司委托云南天倪检测有限公司于2022年9月18日—2022年9月20日对项目区周边大气环境质量现状进行了监测，监测报告为天倪环检字〔2022〕980号。 检测点位：项目区1个检测点位； 监测项目：TSP，共1项； 监测频率：连续检测3天，每天检测日均值；检测项监测结果见表3-2。 表3-1 TSP质量现状监测及评价结果一览表 根据天倪环检字〔2022〕980号监测报告结果，监测点TSP日平均浓度标准指数小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 检测点位; 采样日期; 采样时段; 样品编号（副编号）; TSP(mg/m3). 项目区下风向G1; 9.18; 00:02～次日00:02; 1-1-1; 0.104. 9.19; 00:05～次日00:05; 2-1-1; 0.110. 9.20; 00:09～次日00:09; 3-1-1; 0.099. 浓度范围; 0.099-0.110. 最大浓度标准指数; 0.110. 标准值; 1. 达标情况; 达标. 2、地表水环境 项目位于云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲，项目东北侧630m处为独木水库，所在地属于独木水库下游；项目区地表水不进入独木水库，项目北侧850m处为篆长河，省监控断面为阿岗水库坝中。根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站于2023年1月至2023年12月间在曲靖市生态环境局官网发布的逐月地表水环境质量公报中，独木水库2023年全年水质状况均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准。阿岗水库坝中2023年全年水质状况均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 综上所述，项目区地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境 项目所在地属于二类声环境功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。根据现场踏勘，项目区四周50m范围内无敏感保护目标及其他高噪声企业。声环境质量现状能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 4、地下水环境、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目不产生生产废水，不涉及重金属污染物，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，化粪池内生活污水属于污染源，可能对地下水产生污染，但已建标准厂房、办公生活区、化粪池、一般固废暂存区等按要求进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录A，项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类不开展地下水环境质量现状调查。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 评价区由于受到多年的人工干扰，原生植被几乎已经被次生植被和人工植被所代替，根据现场调查：项目区内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及狭域分布物种；项目内人为干扰较大，生物多样性单一，生态系统结构简单。从总体上来看，该项目所在区域生态环境一般。项目周边200m范围没有国家规定需要特殊保护的动植物，生物多样性简单。项目区内生态系统发育不完整、物种多样性较差，易受人为控制，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）： （1）大气环境需明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 （2）声环境：需明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 （3）地下水环境：需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场踏勘及调查，本项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不涉及产业园区外新增建设用地，厂界50m外无声环境保护目标，项目周围500m范围内大气环境保护目标有东南面约470m处的塘塘子。项目区地表水环境保护目标为独木水库和篆长河 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容; 相对厂址方向、距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 塘塘子; E104°6'20.041"; N25°17'21.064"; 24户、约120人; 东南面470m; 环境空气二类区. 地表水; 独木水库; E104°7'20.796"; N25°17'42.114"; /; 东面630m; 《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》类. 篆长河; E104°5'32.056"; N25°17'41.204"; /; 西北侧850m; 《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期大气污染物无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的周界外浓度最高点限值，即≤1.0mg/m3。 项目运营期破碎以及粉碎工序产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；烘干工序产生的废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由17m高排气筒（DA002）排放，废气中的烟尘、SO2排放分别执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放浓度限值、表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值，废气中的NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，排放速率按照内插法进行计算；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值，具体标准见下表。 表3-3 项目有组织废气污染物排放标准 污染物; 有组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 排气筒高度（m）; 允许排放浓度（mg/m3）; 允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 生产设施排气筒（DA001）; 15; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 烘干工序; 烟气黑度（林格曼级）; 生产设施排气筒（DA002）; 17; 1级; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值. 颗粒物; 200; /. SO2; 850; /. NOx; 240; 0.982; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，排放速率按照内插法进行计算. 表3-4 项目厂界无组织废气污染物排放标准 排放形式; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 无组织; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值. 最高允许排放浓度5.0mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中的有车间厂房的其他炉窑允许排放限值. 2、废水 （1）施工期废水排放标准 项目施工期主要进行设备安装，无施工废水产生。施工期生活污水为施工人员洗手废水，产生的施工期生活污水进入化粪池处理，因此不设废水排放标准。 （2）运营期废水排放标准 项目无生产废水产生，初期雨水经初期雨水收集沉淀池收集沉淀后用于厂区路面洒水降尘，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。 3、噪声 （1）施工期 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq(dB(A)）） 昼间; 夜间; 依据. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。. （2）运营期 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-12。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：Leq(dB(A)）） 适用区域; 类别; 昼间; 夜间. 厂界; 2类标准; 60; 50. 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4、固废 本项目一般工业固体废物的储存及处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，总量指标如下： 废水：项目无生产废水产生，初期雨水经初期雨水收集沉淀池收集沉淀后用于厂区路面洒水降尘，食堂废水经油水分离器处理后并同其他生活污水（其他生活污水主要为清洗废水）一起进入化粪池，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥，废水不外排。本项目不单独设总量控制指标。 废气：SO2:4.80t/a，NOx:6.89t/a。 固体废弃物：项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气污染防治措施及环境影响分析 施工期废气主要来源于施工期建筑材料搬运、设备安装调试等过程会产生粉尘，施工垃圾的清理及堆放过程中施工扬尘，运输汽车路面扬尘、焊接废气等。这些施工过程中产生的粉尘具有短暂性和临时性。 （1）运输车辆不应装载过满，应尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘。 （2）施工过程中的建筑材料要定点堆放，使用的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应采取设置围挡或用防尘布遮盖等措施。 （3）施工场地清理阶段做到先洒水、后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶。 （4）项目在生产过程中会产生一定量焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的；焊接过程设置在厂房密闭内，经自然扩散后对周边环境影响小。 项目工程量小，通过洒水降尘、物料覆盖、厂房密闭等措施可有效抑制扬尘产生。 2、施工期废水污染防治措施及环境影响分析 （1）生活污水：施工废水主要为盥洗污水等。项目施工期为6个月，施工人员约为10人，施工人员不在施工区食宿，生活污水经化粪池处理后用作农肥综合利用。 （2）施工废水：施工废水主要为施工车辆冲洗水、混凝土养护排水等，主要污染物为SS和少量石油类，产生量均不大，该污水要进行截流后集中收集，进入简易沉淀池沉淀后回用于施工过程；结构阶段混凝土养护排水经简易沉淀池处理后重复用作施工用水。 采取以上措施后，施工废水对周围环境影响不大，措施可行。 3、施工期噪声污染防治措施及环境影响分析 项目施工期噪声主要来源于各类施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性特征。为使工程噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，以最大限度地减少噪声对环境的影响，具体措施有以下几点： ①施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； ②合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量不安排在昼间，禁止夜间（22:00～06:00）施工； ③科学合理地安排施工步骤，合理安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备；尽量将设备设置在远离保护目标一侧，并积极与附近受影响对象进行沟通和协调，杜绝噪声扰民事件的发生。 项目周边50m范围内无噪声敏感保护目标，采取以上措施后可以有效减轻施工噪声排放，措施可行。 4、施工期固体废物污染防治措施及环境影响分析 施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾及生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾能回收的进行回收利用，不能回收利用的按相关规定进行处置，生活垃圾清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置，固废合理处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 施工期造成的影响是暂时的、局部的，项目施工期的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气产排情况 本项目产生的大气污染物主要为原料堆存、装卸、破碎、粉碎、造粒等工序产生的粉尘，以及烘干工序废气。 （1）原料堆存、装卸粉尘 本项目原料为废木料、边角料、木屑等，在原料储存、装卸等过程中有少量无组织粉尘产生逸散，由于原料进厂后在密闭厂房内堆存，不露天堆放，且外购原料有一定的水分，不易起尘，环评要求建设单位在下料和储存时将厂房门关闭，使下料和储存时产生的少量粉尘自然沉降于厂房内。 （2）破碎、粉碎、造粒粉尘 项目原材料在破碎、粉碎、造粒过程中会产生粉尘，粉尘产污系数参考生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”，生物质致密成型燃料的原料在破碎、粉碎、造粒工段颗粒物的产污系数为6.69×10～4吨/吨－产品，项目为一班制，每天工作时间为16小时。本项目生物质颗粒燃料年产量为80000t/a，则颗粒物产生量为53.52t/a，本项目破碎工段以及粉碎工段产生的粉尘经集气罩收集后，由除尘风管引入1套脉冲袋式除尘器进行处理。破碎环节、粉碎环节产生的粉尘处理达标后，通过1根15m的排气筒排出。破碎、筛分过程设置集气罩（0.5m×1.2m）（收集效率为90%，通过降低集气罩和设备之间的距离，集气罩集气面积尽可能覆盖产尘点措施后保证集气罩的集气效率）收集，则本项目取值90%，10%为无组织排放，根据业主提供资料风机风量为7200m3/h；则有组织粉尘产生量48.168t/a，产生速率为9.12kg/h，产生浓度为1266.67mg/m3，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册：布袋除尘器处理效率92%，项目废气布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；则有组织粉尘排放量为3.853t/a，排放速率为0.73kg/h，排放浓度为101.39mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准限值要求（排放速率<3.5kg/h，排放浓度＜120mg/m3）。 破碎、粉碎、造粒等工序未经集气罩收集的粉尘呈无组织形式排放，则无组织粉尘产生量为5.352t/a。项目厂房密闭，定期清扫车间内灰尘并加强生产管理等，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，半敞开式大棚粉尘控制效率为60%，则无组织粉尘排放量为2.141t/a，排放速率为0.405kg/h，无组织颗粒物排放量小，对环境影响小。 表4-1 本项目工程废气污染源强一览表 排放源名称; 污染物; 年排放小时数（h）; 废气产生量（t/a）; 废气排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度mg/m3. DA001排气筒（有组织）; 粉尘; 5280; 48.168; 3.853; 0.73; 101.39. 生产车间（无组织）; 粉尘; 5280; 5.352; 2.141; 0.405; /. （3）烘干工序废气 项目外购的原料含水率约50%，由于达不到工艺要求，需要用热风炉、烘干机对物料进行烘干，使物料含水率在15%以下。根据建设单位提供资料，有15384.6t/a原料需要烘干，加工为成品约为10000t/a，物料烘干方式为直接烘干，热风炉采用生物质颗粒作为燃料，用量约1400t/a，工作时间24小时。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”的产排系数，烘干工序颗粒物产生量为4.01×10～4t/t－产品、二氧化硫4.80×10～4t/t－产品，氮氧化物6.89×10～4t/t－产品。本项目滚筒烘干机废气进入旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册2.2：企业采用多种废气治理设施组合处理的排污量核算：在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。因此本项目烘干工序产生的粉尘经旋风除尘器+脉冲布袋除尘器后去除效率以布袋除尘器处理效率92%计，烘干废气经旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）排放。 根据建设单位提供资料，项目配套风机风量为7400m3/h，年运行7920h；项目烘干工序废气产排情况见下表。 表4-2 烘干工序废气产排情况一览表 项目; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烘干工序废气; 烟尘; 4.01; 0.506; 68.38; 旋风除尘器+布袋除尘器+1根17m高排气筒; 0.321; 0.041; 5.541. SO2; 4.80; 0.606; 81.89; 4.80; 0.606; 81.89. NOx; 6.89; 0.870; 117.57; 6.89; 0.870; 117.57. 由上表可知，本项目烘干工序废气中烟尘排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放标准限值（＜200mg/m3），废气中SO2排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值（<850mg/m3），废气中NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值（排放速率<0.982kg/h，排放浓度<240mg/m3），对环境影响较小。 （4）物料输送粉尘 根据厂区设计，项目运营期间物料运输过程均在密闭的厂房内进行，密闭厂房内空气流动较小，物料主要通过皮带输送和双连绞辊输送，双连绞辊输送主要针对易产尘的粉碎物料，双连绞辊为密闭的圆筒，其输送过程粉尘外排量很少，物料输送粉尘主要为皮带输送粉尘，主要是物料抖动及高低落差产生的气流会使物料降落产生少量的粉尘，在物料落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，因此皮带输送物料产生的粉尘少，基本自然沉降于厂房内，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量少。 （5）食堂油烟 项目劳动定员5人，在项目区用餐人数按5人计，按平衡膳食推荐的以每人每天食用25～30g食用油（按30g计），则每天耗用食用油0.15kg，年用量为0.054t，在烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，则项目食堂油烟产生量为1.08kg/a。项目厨房安装油烟净化器对油烟进行净化处理，油烟排放能满足《饮食业油烟排放标准》中规定的最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 2、废气产排情况汇总 项目有组织排放废气主要为破碎、粉碎、烘干工序废气；无组织排放废气主要为原料储存粉尘、物料输送粉尘、造粒粉尘等；各污染源排放情况汇总表见下表。 （1）正常排放情况 表4-4 项目生产废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式及排放量（t/a）. 有组织; 无组织. 1; 原料堆存、装卸粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房内堆存，车间地面全部硬化，在下料和储存时关闭厂房门，粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 2; 破碎、粉碎、造粒粉尘; 颗粒物; 53.52; 破碎、粉碎工序粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，在造粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋；振动筛下方设防尘袋。破碎、粉碎粉尘经脉冲布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。; 3.853; 2.141. 3; 烘干废气; 烟尘; 4.01; 经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根17m高排气筒（DA002）排放。; 0.321; /. SO2; 4.80; 4.80; /. NOx; 6.89; 6.89; /. 4; 物料输送粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房，车间地面全部硬化，破碎、粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，输送粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 5; 食堂油烟; 油烟; 0.054; 油烟净化器; /; 0.00108. 表4-5 项目运营期大气污染物有组织排放量核算表 产污环节; 排放口编号; 污染物; 核算排放量/ （t/a）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 烘干; DA002 、排放高度17m; 颗粒物; 0.321; 0.041; 5.541; 颗粒物、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值; 200. SO2; 4.80; 0.606; 81.89; 850. NOx; 6.89; 0.870; 117.57; NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 240. 粉碎、破碎、; DA001 、排放高度15m; 颗粒物; 3.853; 0.73; 101.39; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 120. 一般排放口; 二氧化硫; 4.80/a. 氮氧化物; 6.89t/a. 颗粒物; 4.174t/a. 表4-6 项目排气筒基本情况一览表 排放口编号; 高度（m）; 排放口基本情况; 排放标准. 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 0.4; 20; 一般排放口; E104°5′58.606″、N25°17′27.825″; 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值. DA002; 17; 0.5; 50; 一般排放口; E104°5′58.944″、N25°17′28.617″; 颗粒物、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值；NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值. （2）非正常排放情况 根据本项目特点，项目非正常排放主要为布袋除尘、旋风除尘设备、引风机等不能够正常运行、设施故障或去除效率降低等情况，按最不利情况下（即集气罩可正常收集，除尘设备完全失效），有组织废气未经处理后直接排放，项目非正常排放情形及相应污染源统计情况见下表。 表4-7 项目废气非正常排放源强一览表 排放源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 频次. 破碎、粉碎、造粒; 颗粒物; 48.168; 1266.67; 0.5; 1次/年. 烘干工序废气; 烟尘; 0.506; 68.36; 0.5; 1次/年. SO2; 0.606; 81.89; 0.5; 1次/年. NOx; 0.870; 117.57; 0.5; 1次/年. 由上表可知，在非正常排放情况下，粉碎粉尘会出现超标排放情况，污染周边环境空气。为尽量避免废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的日常管理，安排专人定期检查、维护除尘器及连接管道等除尘设施设备的运行情况，确保废气处理设施正常运行。若出现除尘设施设备故障等情况，应立即停止生产，待设备检修正常后方可继续生产，减少对周围环境的影响。 3、废气治理措施可行性分析 本项目生产过程产生的大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，采用下列措施减少废气排放： ①旋风除尘器：旋风除尘器的工作原理是利用含尘气流旋转产生的离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ121-2020）推荐的污染防治可行技术之一。 ②袋式除尘器：工作原理是通过过滤材料对含尘气体进行过滤，从而捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。其工作机理主要包括以下几个方面：惯性碰撞作用（当含尘气体进入袋式除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘由于重力的作用沉降下来，落入灰斗。含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化）、扩散作用（细微的尘粒在绕过滤布纤维时，由于布朗运动不断改变运动方向，与纤维碰撞而被拦截。纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来）、筛分作用（滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。滤袋不仅能捕集粗粒粉尘，还能通过扩散和筛分作用捕集细粒粉尘）。袋式除尘器具有高效、稳定的性能，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，广泛应用于各种工业领域，如冶金、化工、建材等。破碎、粉碎、造粒粉尘通过袋式除尘器处理后，完全能满足达标排放要求。袋式除尘器技术成熟、工艺稳定可靠，处理效率较高，能够满足达标排放的要求。袋式除尘器市场价格稳定，是一种比较经济适用的除尘设备。本项目产生的破碎、粉碎、造粒废气通过袋式除尘器处理是可行的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）附录 A（资料性附录）可行技术参考表 A. 1废气可行技术参考表，干燥颗粒物可行技术为“袋式除尘，静电除尘”，项目烘干废气尘设置旋风除尘器+布袋除尘器处理颗粒物，属于可行技术；经核算，废气中SO2排放浓度为81.89mg/m3、颗粒物排放浓度为5.541mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑二级标准颗粒物（<200mg/m3）、表4中燃煤（油）炉窑SO2二级排放浓度限值（<850mg/m3），废气中NOx排放浓度为117.57mg/m3，排放速率为0.870kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值（经内插法计算，NOx允许排放速率<0.982kg/h，排放浓度<240mg/m3）；废气中粉尘、二氧化硫、氮氧化物能达标排放，对周围环境影响小，措施可行。 生产厂房采取密闭措施控制无组织粉尘的排放，粉碎、破碎工段设置集气罩（0.5m×1.2m）（收集效率为90%，通过降低集气罩和设备之间的距离，集气罩集气面积尽可能覆盖产尘点措施后保证集气罩的集气效率）收集，粉尘收集效率高，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册：布袋除尘器处理效率92%，布袋除尘器处理效率高，粉碎、破碎工段经过集气罩以及布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中的二级标准要求，为可行技术。项目采取的环保措施便于实施，运行稳定，长期有效，实施效果较明显。因此，评价认为项目拟采取的废气污染治理设施是可行的。 无组织粉尘经采取原料堆、破碎过程、粉碎过程、造粒过程、皮带输送过程设置在密闭彩钢瓦大棚内，预留出入口，生产车间为密闭彩钢瓦大棚，预留出入口，通过厂房通风大气稀释扩散后，呈无组织排放，对周围大气环境及保护目标影响小。 项目所在区域属于大气环境质量达标区，项目500m范围内环境敏感目标为东南面470m处的塘塘子，项目在采取适当的废气治理措施后，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，对大气环境影响在可接受范围内。 4、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）相关要求，废气监测计划见下表4-5。 表4-8 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 排气筒排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/年. 排气筒排放口（DA002）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 工业炉窑（车间厂房）; 颗粒物; 1次/年. 二、地表水环境影响和保护措施 1、废水污染物产排情况 项目运营过程中无生产废水产生，产生的废水为员工生活污水和场区初期雨水。 2、废水影响分析 - 本项目运营期废水主要为生活污水和场区初期雨水。 （1）生活污水处理设施可行性分析 项目员工生活污水产生量为0.083m3/d，24.9m3/a，环评要求项目设置1个容积为5m3化粪池，化粪池容积可容纳60天生活污水量，生活污水经化粪池收集后用于周边耕地综合利用，可有效保证生活污水的综合利用，保证生活污水不外排，措施可行。 - （3）初期雨水收集池设置可行性分析 场区初期雨水产生量为50.37m3/次，项目区设置容积为51m3的初期雨水收集池、控制阀门，配套设置回用水泵、管道，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。项目区设置容积为51m3的初期雨水收集池能满足一次的初期雨水收集沉淀需求，措施可行。 综上所述，运营期废水不外排，对周围地表水环境影响小。 监测计划：运营期废水不外排，不设置废水监测计划。 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声产排情况 项目运营期噪声主要来源于各种生产设备运行产生的噪声，主要产噪设备有破碎机、粉碎机、造粒机、烘干炉、风机等，根据吕玉恒《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）、马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社），噪声源强在75-90dB（A）。项目通过采取选用低噪设备、合理布置设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消声器等措施，对产噪设备定期维护、检修等措施后可降噪10~20dB（A），本项目取20dB（A）。本项目主要噪声源情况见下表。 表4-9 主要设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 破碎机; 90; 低噪设备、风机安装消声器、车间隔声、减振; 491.5; 413.71; 1; 47.95; 77.80; 昼间; 20; 51.80; 1. 2; 粉碎机; 90; 482.76; 411.82; 1; 52.06; 77.80; 昼间; 20; 51.80; 1. 3; 输送机1; 75; 492.16; 412.83; 1; 15.20; 62.82; 昼间; 20; 36.82; 1. 4; 风机1#; 75; 124.47; 116.29; 1; 24.94; 61.17; 昼间; 20; 41.17; 1. 5; 输送机2; 75; 486.75; 413.81; 1; 30.55; 62.81; 昼间; 20; 36.81; 1. 6; 输送机3; 75; 487.58; 417.26; 1; 34.00; 62.80; 昼间; 20; 36.80; 1. 7; 输送机4; 75; 480.34; 420.66; 1; 37.40; 62.80; 昼间; 20; 36.80; 1. 8; 输送机5; 75; 494.34; 424.81; 1; 41.55; 62.80; 昼间; 20; 36.80; 1. 9; 输送机6; 75; 495.95; 426.85; 1; 43.59; 62.80; 昼间; 20; 36.80; 1. 10; 输送机7; 75; 500.1; 424.73; 1; 26.93; 62.81; 昼间; 20; 36.81; 1. 11; 造粒机1; 85; 495.95; 423.97; 1; 25.07; 72.81; 昼间; 20; 46.81; 1. 12; 造粒机2; 85; 497.47; 424.81; 1; 52.69; 72.80; 昼间; 20; 46.80; 1. 13; 造粒机3; 85; 499.25; 426.25; 1; 42.99; 72.80; 昼间; 20; 46.80; 1. 14; 造粒机4; 85; 501.12; 427.27; 1; 52.26; 72.80; 昼间; 20; 46.80; 1. 15; 包装机; 75; 500.19; 423.12; 1; 49.66; 62.80; 昼间; 20; 36.80; 1. 16; 风机1; 75; 479.58; 416.67; 1; 33.41; 62.80; 昼间; 20; 36.80; 1. 17; 风机2; 75; 479.75; 414.89; 1; 12.73; 62.83; 昼间; 20; 36.83; 1. 18; 风机3; 75; 484.33; 424.9; 1; 15.79; 62.82; 昼间; 20; 36.82; 1. 19; 风机4; 75; 486.11; 426.59; 1; 18.96; 62.82; 昼间; 20; 36.82; 1. 20; 热风炉; 80; 482.35; 423.79; 1; 40.53; 67.80; 昼、夜; 20; 41.80; 1. 21; 烘干机; 80; 484.17; 421.4; 1; 58.54; 67.80; 昼、夜; 20; 41.80; 1. 2、声环境影响分析 据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况”“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”“C.1.3预测内容”，本次环评噪声预测选用“环安噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）”进行预测，在厂房西南角建立坐标原点。X轴向东为正，Y轴向北为正。 本项目噪声采取措施降噪后，考虑最不利情况，即本项目所有产噪设备同时运行，项目建成后厂界噪声预测结果见表4-10。 （2）预测结果及评价 项目厂界噪声预测结果见表4-11。 表4-11 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 噪声标准; 运行时段; 贡献值; 功能区类型; 是否达标. 1; 南厂界; 60; 昼间; 53.18; 2类; 是. 50; 夜间; 30.29; 是. 2; 西厂界; 60; 昼间; 35.12; 是. 50; 夜间; 25.11; 是. 3; 北厂界; 60; 昼间; 54.68; 是. 50; 夜间; 36.88; 是. 4; 东厂界; 60; 昼间; 54.40; 是. 50; 夜间; 35.11; 是. 图4-1项目噪声预测图 根据预测结果，项目运营期厂界昼间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；夜间运行的生产设备为烘干机、热风炉，烘干机、热风炉生产的情况夜间也能达标排放；项目周边50m范围内无声环境保护目标，对周边环境影响小。 （2）防治措施 为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施： ①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。 ②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。 ③生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减振垫。 3、噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目监测计划见表4-12。 表4-12 项目运营期噪声监测要求一览表 监测点位; 监测频率; 监测指标; 执行标准. 厂界东、南、西、北; 1次/季度; 等效连续A声级、最大A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时监测。. 四、固体废物影响和保护措施 1、固体废物产排情况 ①除尘器收集的粉尘 本项目破碎、粉碎、烘干环节产生的颗粒物经除尘器收集后回用于生产，除尘器工作过程会产生除尘器除尘灰，除尘器收集的粉尘产生量为48.004t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ②烘干炉渣 项目热风炉燃料为自产的生物质颗粒燃料，根据建设单位提供资料，生物质灰分约为3.12%，项目生物质颗粒燃料用量为1400t/a，因此，炉灰产生量为43.8t/a，定期清掏用于周边农林施肥使用，不外排。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW03其他工业固体废物，废物代码为900-099-S03。 ③废包装材料 项目在拆封包装过程中会产生废包装材料，项目产生的废包装材料每月约为0.05t，则年产生量约为0.6t/a，集中收集外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ④废铁 项目原料主要为废木料、边角料等，部分废木料、边角料上可能遗留有铁钉等废铁，通过对原料进行磁选，收集其中夹带的废铁，年收集铁钉量约2.5t/a，收集后外售废品回收站。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S17。 ⑤不合格产品 本项目年产80000吨生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的0.10%计算，则产生的不合格产品量为80t/a，经统一收集后，用作造粒原料重新造粒。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ⑥生活垃圾 本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量以1.0kg/人·d 计，生活垃圾产生量为5kg/d，生产时间为330天，则运营期生活垃圾总产生量为1.65t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64。 机械设备故障维修过程会产生少量废手套，集中收集后与生活垃圾一起委托环卫部门清运处置。 ⑦化粪池污泥 化粪池污泥每天产生量约10kg，每年产生量约3t，化粪池定期委托当地村民清掏作为农家肥。 ⑧废机油 本项目机械设备故障维修过程会产生少量废机油，产生量约0.1t/a，设置一个10m2的危废暂存间进行收集暂存，定期委托具有危险废物处置资质的单位进行处置；废机油属于《》（2025年版）中分类编号为“HW08废矿物油”，废物代码为“900-214-08”。 表4-13 固体废弃物产排处理情况一览表 序号; 固废名称; 固体废物类别; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 处理方式; 去向; 管理要求. 1; 一般固废; 生活垃圾; 固态; /; 1.65t/a; 分类垃圾桶贮存; 委托处置; 委托环卫部门定期清运处理; 日产日清. 2; 除尘器收集粉尘; 固态; /; 48.004t/a; 旋风除尘、布袋除尘灰贮存于除尘区; 自行利用; 回用于生产工序; 即产即清. 3; 不合格产品; 固态; /; 80t.a; 统一收集; 自行利用. 4; 废铁; 固态; /; 2.5t/a; 贮存于一般固废暂存区; 委托利用; 收集后外售废品回收站; /. 5; 废包装材料; 固态; /; 0.6t/a; 贮存于一般固废暂存区; /. 6; 炉灰; 固态; /; 43.8t/a; 定期清掏，暂存于一般固废暂存区; 用作农肥; /. 7; 化粪池污泥; 半固态; /; 3t/a; 委托周边居民定期清掏，; 用作农肥; /. 8; 危险废物; 废矿物油; 液态; 易燃; 0.1t/a; 危废暂存间; 回用; 委托有资质的单位处置; 贮存周期不超1年. 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响小。 2、环境管理要求 （1）一般固废处置利用可行性分析 本环评要求对生产固废与生活固废进行分类管理，除尘器收尘不直接卸落到地面，大块物料、除尘器收尘、不合格产品收集后存放于原料区，不得露天堆存；设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾不得混入原料、产品内等；产生的废铁、废包装材料、炉灰分类暂存于一般固废暂存区，项目设置10m2的一般固废暂存区，一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志。 （2）危险废物处置利用可行性分析 ①危险废物 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。同时建设单位在暂存和处置过程中按照相关要求对危险废物进行全过程严格管理，按要求填写危险废物台账。 同时，项目的危险废物采取分类收集和储存的方式，危险废物在送出厂之前暂存危废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行暂存。危险废物的盛装容器要密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。 ②危险废物贮存容器的相关要求 A.必须设置危险废物收集桶将危险废物分开存放，将危险废物装入容器内； B.使用符合标准的容器盛装危险废物； C.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； D.装载危险废物的容器必须完好无损； E.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ③危险废物贮存的管理要求 A.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； B.不得将不相容的废物混合或合并存放； C.企业危险固废处置应安排专人负责，必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，实行危险废物转移联单管理制度； D.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； F.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 环评要求项目建设方必须对危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 废边角料、不合格品、收集粉尘统一收集回用于生物质颗粒生产；废铁、废包装材料贮存于一般固废暂存区后外售废品回收站；炉灰定期清掏，暂存于一般固废暂存区后用作农肥；生活垃圾由生活垃圾桶收集，交由环卫部门清运处置；废矿物油统一收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 项目固体废物处理处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，实行分类收集、贮存和运输。 五、土壤、地下水影响分析 项目为生物质致密成型燃料生产项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 项目不产生生产废水，废机油暂存于危险废物暂存间，不涉及重金属污染物，生活污水经自建化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，不外排。化粪池内生活污水及危险废物暂存间内废机油属于污染源，可能对土壤产生污染，项目已建标准厂房，车间地面已进行硬化，正常情况下，不存在土壤环境污染途径。项目废机油暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间采取防渗措施后不会污染土壤；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物沉降对土壤影响较小。 项目为生物质致密成型燃料生产项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类不开展地下水影响评价。项目运行对地下水影响小，项目不产生生产废水，废机油暂存于危险废物暂存间，不涉及重金属污染物，生活污水经自建化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用。化粪池内生活污水及危险废物暂存间内废机油属于污染源，可能对地下水产生污染，项目已建标准厂房，车间地面已进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 污染防控措施： ①加强设备的维护和管理，保证厂区产生的污废水不流入外环境； ②加强监管，禁止向地表水排入污废水、固体废物等； ③厂区进行分区防渗： 重点防渗区：危险废物暂存间采用重点防渗，等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10～7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求进行防渗。 一般防渗区：化粪池、生产车间等区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10～7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 简单防渗区：办公楼、一般固废暂存区、厂区道路，进行硬化处理。 - 综上所述，本项目不涉及重金属及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，项目场地硬化，且落实上述防控措施后，项目建设对土壤、地下水环境的影响小。 六、环境风险分析 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目进行环境风险评价。 1、风险物质的分布情况 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险主要对涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线运输）可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据项目特点，本项目涉及的危险物质如下表所示。 表4-14项目涉及的危险物质基本情况一览表 产生环节; 危险物质; 年使用/产生量; 最大储存量; 临界量Qn /t; 该种危险物质Q值; 备注. 维修环节; 废机油; 0.05t/a; 0.05t; 2500; 0.00002; 危险废物暂存间. 项目Q值Σ; 0.00002; /. 本项目Q=0.00002，项目Q＜1，项目环境风险潜势为I，因此项目风险评价只做83-简单分析。 项目涉及危险物质的理化性质如下表所示。 表4-15 废机油基本性质一览表 废机油; 废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物. 废物代码; 900-214-08. 危险特征; T, I. 危险特性; 和矿物油性质类似，废矿油含有多种有毒物质。如果废矿油内的有毒物质通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。其毒性可经呼吸道、消化道、皮肤进入人体。主要引起消化道和中枢神经系统损害。大剂量食入矿物油而引发的急性中毒变现为恶心、呕吐、头晕、视物模糊、易激动、步态不稳、细微震颤等。一般日常食用多为呕吐、腹泻症状。慢性中毒则可导致神经衰弱综合征及自主神经功能紊乱，轻者出现头晕、头疼、记忆力下降、失眠多梦、心悸、乏力等，有眼睑、舌、手指震颤，有些患者甚至会有癔症发作；重者可出现表情淡漠、反应迟钝、傻笑、智力下降等类似精神分裂的症状。. 原料堆放和产品存储的物品主要为废木块、废边角料等和生物质致密成型燃料，废木块、废边角料等堆存量约为100t/次，生物质致密成型燃料堆存量为100t/次，在储存中潜在的风险主要为原料堆放和产品堆场存储的物品全部发生火灾产生次生环境污染事故，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体CO、SO2、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目车间内粉尘聚集达到燃点、爆炸、职业暴露极限范围以上，容易发生粉尘爆炸事故。 本项目的原料为废木块、废边角料等，产品为生物质致密成型燃料，属于易燃物品，在储存过程中遇明火、高热能易发生燃烧，从而引起火灾。项目车间内粉尘聚集达到燃点、爆炸、职业暴露极限范围以上，容易发生粉尘爆炸事故。火灾、爆炸事故对周围大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境造成污染。 2、风险影响途径分析 经分析，项目区风险影响途径包括：①非正常情况下废机油发生泄漏，以及遇明火或高温引起的火灾、爆炸事故；②项目区储存的废木料、边角料、木屑等原料以及厂区生产的生物质成品颗粒遇火源或明火引发火灾事故，一方面造成经济损失，另一方面原料及成品燃烧后会产生大量的烟尘，污染周围环境空气；消防废水中也会含有大量的悬浮物，如直接外排，将会对水环境和土壤造成影响。项目风险影响途径及可能引发原因见下表。 表4-16 项目风险影响途径及引发原因一览表 风险源; 影响途径; 引发原因. 废机油收集容器、危废暂存间; 泄漏、火灾、爆炸; ①废机油收集容器破裂导致其泄漏； ②危废暂存间地面防渗层破损导致废机油泄漏； ③遇到明火（含电气）或者高热发生燃烧，在无法控制时引发火灾、爆炸。. 原料及成品储存区; 火灾; ①厂区管理不到位，职工未严格落实禁止吸烟和禁明火等操作； ②物料堆放不规范，堆存在机器设备周边，引发火灾。. 3、环境风险防范措施 （1）为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 （2）生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 （3）废矿物油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 （4）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理；设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 （5）危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 （6）储存必须符合国家标准对安全、消防的要求，全封闭厂房内外设置严禁明火等警戒标识，由专人管理；制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品； （7）定期对原料堆放和成品堆场进行消防检查，如发现问题，及时整改； （8）原材料及产品在进出场的运输过程中，要加强管理，避免重大交通事故的发生； （9）定期检查设施，加强设备的维护和管理； （10）生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；配备灭火器材，干粉灭火器、消防水管等； （11）对工作人员进行火灾事故应急处理培训，增强工作人员的安全防范意识，把风险降到最低； （12）全封闭厂房设置满足安全的通风口；车间通风口设置防尘网，防尘网定期清理，防止车间内粉尘浓度大产生爆炸； （13）企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交曲靖市生态环境局师宗分局备案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最低程度。 4、环境风险分析结论 建设项目在运行过程中存在一定的环境风险，具有一定的潜在危害，在采取一系列风险防范措施后，可将火灾事故对环境的影响减少到最低或可接受范围，避免项目本身及周边环境遭受损失，该项目环境风险是可接受的。 风险评价内容总结见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产8万吨华鑫生物质颗粒加工建设项目（重新报批）. 建设地点; 云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村民委员会芦柴冲. 地理坐标; 东经104度5分58.236秒，北纬25度17分27.977秒. 主要危险物质及分布; 本项目涉及风险物质为废机油，项目环境风险主要为火灾产生次生环境污染事故影响周围大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境，主要分布于整个全封闭厂房。. 环境影响途径及危险后果; 废机油泄漏污染地下水、地表水、土壤，泄漏引发火灾、爆炸。 本项目的原料为废木材、废边角料，产品为生物质致密成型燃料，属于易燃物品，在储存过程中遇明火、高热能易发生燃烧，从而引起火灾，全封闭厂房内粉尘发生爆炸，对周围大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境造成污染。. 风险防范措施要求; A为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 B生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 C废机油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 D危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理。设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 E危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 F储存必须符合国家标准对安全、消防的要求，全封闭厂房内外设置严禁明火等警戒标识，由专人管理；制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品； G定期对原料堆放和成品堆场进行消防检查，如发现问题，及时整改； H原材料及产品在进出场的运输过程中，要加强管理，避免重大交通事故的发生； I定期检查设施，加强设备的维护和管理； J生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；配备灭火器材，干粉灭火器、消防水管等； K对工作人员进行火灾事故应急处理培训，增强工作人员的安全防范意识，把风险降到最低； L全封闭厂房设置满足安全的通风口；车间通风口设置防尘网，防尘网定期清理，防止车间内粉尘浓度大产生爆炸； M企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交曲靖市生态环境局麒麟分局备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，环境风险可防控，总体环境风险小。 七、环境管理 1、排污许可管理 生态环境部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应做好排污许可制度的衔接工作。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为生物质燃料加工254中的涉及通用工序简化管理，做简化管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 2、环境监测计划 本项目主要对污染源监测进行监测，主要对废气、噪声进行监测。企业可自行或委托其他具备相应资质的监测机构开展工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，并对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。运营期自行监测计划汇总见表4-18。 表4-18 企业自行监测计划汇总一览表 要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 控制指标. 废气; 排气筒（DA001）采样孔; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（即排放浓度：颗粒物≤120mg/m3；排放速率：≤3.5kg/h）. 排气筒（DA002）采样孔; 颗粒物、二氧化硫、; 颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996 ）中表2、4中二级标准，. 氮 氧化物; 氮氧化物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中的二级标准. 厂界（厂界上风向设置1个参照点、下风向设置3个监控点）; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值：1.0mg/m3. 噪声; 厂界周界外1m处，东、南、西、北共4个点位; 连续等效A声级; 1次/季度，昼、夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类.. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 1套，在破碎机、粉碎机处设置集气罩（2个），收集产生的废气，破碎以及粉碎工序粉尘经集气罩收集后进入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（即排放浓度：颗粒物≤120mg/m3；排放速率：≤3.5kg/h） |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮 氧化物、烟气黑度 | 烘干废气经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根17m高排气筒（DA002）有组织排放 | 颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996 ）中表2、4中二级标准，氮氧化物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中的二级标准 |
|  | 原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘 | 颗粒物 | 项目在密闭厂房内生产（仅留进出口），车间地面全部硬化，在原料下料和储存时关闭厂房门，破碎、粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘；项目造粒工序在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，振动筛下方设防尘袋；通过采取以上措施，项目产生的无组织粉尘大部分在车间自然沉降，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氮等。 | 新建一个5m3的化粪池，生活污水进入化粪池用于周边耕地综合利用，不外排。 | 不外排。 |
|  | 场区初期雨水 | SS | 设置51m3初期雨水收集池、控制阀门，配套设置回用水泵、管道。 | 不外排。 |
|  | 雨污分流 | / | 实行雨污分流的排水体制，项目区北面、东面、南面设置截排水沟 | 实现雨污分流。 |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备噪声 | 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局、定期检修等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 项目产生的一般工业固废包括除尘器收集的粉尘、废铁、炉灰、生活垃圾、废机油等，其中除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产，炉灰定期清掏用于周边农林施肥使用，废铁外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托环卫部门统一清运处置；废机油利用专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，危废暂存间为重点防渗区，生产车间、化粪池等区域为一般防渗区，办公楼、一般固废暂存区、厂区道路等其他区域为简单防渗区。其中重点防渗区：防渗层按等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10～7cm/s，其中危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设；一般防渗区：防渗层按等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10～7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16 889-2008）要求进行防渗；简单防渗区：采用混凝土进行硬化处理即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 B生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 C废机油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 D危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理。设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 E危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 F储存必须符合国家标准对安全、消防的要求，全封闭厂房内外设置严禁明火等警戒标识，由专人管理；制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品； G定期对原料堆放和成品堆场进行消防检查，如发现问题，及时整改； H原材料及产品在进出场的运输过程中，要加强管理，避免重大交通事故的发生； I定期检查设施，加强设备的维护和管理； J生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；配备灭火器材，干粉灭火器、消防水管等； K对工作人员进行火灾事故应急处理培训，增强工作人员的安全防范意识，把风险降到最低； L全封闭厂房设置满足安全的通风口；车间通风口设置防尘网，防尘网定期清理，防止车间内粉尘浓度大产生爆炸； M企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交曲靖市生态环境局麒麟分局备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号）的要求，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证，本项目为生物质燃料加工254中的涉及通用工序简化管理，做简化管理。 ②建立健全环境管理制度及机构，设置专职人员，明确职责，做好企业环境管理工作，加强危废管理，保证配套的各环保设施正常稳定运行。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，开展环境保护竣工验收相关工作。 ④按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）文件要求，规范化设置排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。 ⑤固体废物管理要求 应妥善收集、储存固体废物，属于一般工业固体废物的，其储存、处置应符合GB18599的相关要求； 记录固体废物产生量、处置量及去向（综合利用或外运）和贮存量； 记录形式：分为电子台账和纸质台账两种形式。 记录内容：包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》附录A，生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 记录频次：按照相关规定对基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息的记录频次。 记录存储及保存： a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。 b）电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。 一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 ⑥企业应委托有资质的检测单位按照自行监测计划定期进行自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目必须严格执行国家规定的“三同时”原则，认真落实本评价提出的环境保护对策措施，在项目营运过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。 综上所述，本项目在严格采取本环评所提出的所有污染治理措施后，对周围环境的影响较小，在可控制的范围内，从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.174t/a | / | 4.174t/a | +4.174t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 4.80t/a | / | 4.80t/a | +4.80t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 6.89t/a | / | 6.89t/a | +6.89t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.65t/a | / | 1.65t/a | +1.65t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 48.004t/a | / | 48.004t/a | +48.004t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 80t/a | / | 80t/a | +80t/a |
|  | 废铁 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 炉灰 | / | / | / | 43.8t/a | / | 43.8t/a | +43.8t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①